STRUTTURA COMPLESSA 03 “Area delle attività regionali per l’indirizzo e il coordinamento in materia di rischio industriale e sviluppo economico compatibile” Struttura Semplice 03.01 “Catasto e gestione rifiuti”

Oggetto: Studio sul recupero energetico del biogas da discarica Relazione finale 2009

| Redazione | Funzione: Tecnico | Data: 30/12/09 | Firma: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nome: Silvia Boeris Frusca |  |  |
|  | Funzione: Tecnico | Data: 30/12/09 | Firma: |
|  | Nome: Pittarello Fabio |  |  |
| Verifica | Funzione: Responsabile S.S. 03.01 | Data: 30/12/09 | Firma: |
|  | Nome: Renzo Barberis |  |  |
| Approvazione | Funzione: Responsabile S.C. 03 | Data: 30/12/09 | Firma: |
|  | Nome: Angelo Robotto |  |  |

Indice

1	Premessa	4

2	Articolazione del lavoro	5

2.1	Sintesi dell’attività svolta nel corso del 2008	5

2.2	Attività svolta nell’anno 2009	7

3	Discariche piemontesi che producono biogas: risultati dell’indagine	11

3.1	Campione analizzato	11

3.2	Produzione biogas	13

3.3	Gestione del biogas	18

3.4	Composizione del biogas	25

3.5	Recupero energetico del biogas ed energia prodotta	28

3.6	Emissioni in atmosfera da impianti di recupero energetico del biogas	32

4	Analisi dei dati e contributo a INEMAR 2007	36

4.1	Classificazione delle discariche: proposta ARPA Piemonte	36

4.1.1	A1: Discariche attive di rifiuti urbani e assimilati, partite dopo 2003	37

Considerazioni generali	37

4.1.2	A2: Discariche attive di rifiuti urbani e assimilati, partite prima del 2003	40

4.1.3	B1: Discariche di rifiuti urbani e assimilati chiuse dopo 1997	43

4.1.4	Discariche di rifiuti urbani e assimilati chiuse prima del 1997 -  tipologia B2	45

4.1.5	Discariche di rifiuti speciali	48

4.2	Considerazioni generali su contributo fornito per INEMAR 2007	49

5	Impianto di captazione e trattamento del biogas – aspetti impiantistici	54

6	Biofiltrazione del biogas:considerazioni generali ed esperienze a livello internazionale	63

6.1	Considerazioni generali	63

6.2	La composizione dei biofiltri	64

6.3	Le condizioni operative	68

6.4	Le performance dei sistemi	75

7	Biofiltrazione del biogas in piemonte: casi studio	83

7.1	Impianto a servizio della discarica di Pinerolo (TO)	83

7.1.1	L’impianto di biofiltrazione	84

7.1.2	Risultati della sperimentazione	86

7.1.3	Considerazioni finali	95

7.2	Impianto a servizio della discarica di Collegno (TO)	95

8	Considerazioni conclusive	100

INDICE DELLE TABELLE	101

INDICE DELLE FIGURE	102

Allegato 1 – Schede richiesta dati	103

Allegato 2 – Elenco delle discariche oggetto dello studio	103

Allegato 3 – Schede delle discariche	103

Allegato 4 – Schede degli impianti di recupero	103

RINGRAZIAMENTI

Si ringraziano in particolare i soggetti autorizzati e i gestori degli impianti per le informazioni fornite e i colleghi dei dipartimenti ARPA che hanno contribuito alla raccolta e alla verifica delle informazioni.

# Premessa

Nel 2008 la Regione Piemonte, con particolare riferimento al Settore Programmazione e Gestione Rifiuti, ha incaricato la SS 03.01 (Catasto e gestione rifiuti) di ARPA Piemonte di svolgere uno studio sul recupero energetico del biogas prodotto dalle discariche.

Lo scopo del lavoro era quello di aumentare le conoscenze relative alle discariche di rifiuti urbani e speciali, di verificare le quantità e la qualità del biogas prodotto, captato e recuperato dalle discariche che smaltiscono rifiuti a matrice organica nonché di approfondire le conoscenze sulle tecnologie e sulla efficienza degli attuali sistemi di recupero energetico del biogas da discarica utilizzati in Piemonte; ulteriore motivazione dello studio era di poter aggiornare e implementare i dati presenti nell’Inventario regionale delle emissioni sia per quanto riguarda l’emissione diretta in atmosfera del biogas non captato, sia per le emissioni derivanti dagli impianti di recupero.

Nel 2009 la Regione Piemonte ha deciso di proseguire lo studio in questione allo scopo di implementare le conoscenze relative ai sistemi utilizzati per la gestione del biogas e proseguire nella raccolta dei dati puntuali relativi al biogas prodotto e gestito a partire dal 2003, anche allo scopo di fornire una base dati attendibile per la definizione delle stime calcolate dal modello INEMAR relative all’anno 2007.

Ulteriore motivo dello studio consiste nell’implementare le conoscenze sulle modalità innovative di gestione del biogas da discarica in Piemonte, in altre Regioni italiane e a livello internazionale, con particolare attenzione per il possibile utilizzo di filtri biologici per il trattamento di biogas contenente percentuali di metano molto basse e tali da non permetterne neanche l’utilizzo in torcia.

# Articolazione del lavoro

## Sintesi dell’attività svolta nel corso del 2008

L’attività sviluppata nel 2008 ha portato alla identificazione delle discariche che producono biogas, alla definizione delle modalità di raccolta (schede tecniche) e gestione (data base) dei dati e a una prima indagine sulle discariche (attive ed esaurite) che producono biogas, sui quantitativi prodotti, raccolti e recuperati. Il lavoro svolto nel 2008 si è articolato nelle seguenti fasi

- definizione degli strumenti utili alla raccolta dei dati (sviluppo di una scheda per la raccolta diretta dei dati negli impianti e creazione di un database per la sistematizzazione e successiva elaborazione dei dati raccolti);

- predisposizione di un elenco di discariche da cui potrebbe generarsi biogas;

- definizione dell’elenco delle discariche effettivamente interessate da produzione di biogas, attraverso la verifica puntuale e l’aggiornamento dei dati disponibili;

- verifica e aggiornamento dei dati già noti e integrazione degli altri dati previsti nella scheda, in collaborazione con i dipartimenti provinciali Arpa;

- raccolta dei dati relativi alla quantificazione di produzione complessiva di biogas, di quanto biogas viene captato, avviato a recupero energetico e/o smaltito in torcia;

- nell’ambito del recupero energetico, modalità di recupero e caratteristiche dei sistemi energetici impiegati nelle discariche piemontesi e delle relative emissioni di inquinanti, nonché delle tecnologie impiegate per la pulizia del biogas e/o per il trattamento degli effluenti gassosi prodotti dal sistema di recupero energetico;

- elaborazione dei dati raccolti;

Nel primo semestre dell’anno 2008 lo studio ha comportato da un lato l’elaborazione della scheda di raccolta dati, lavoro che ha implicato numerose fasi di perfezionamento, dall’altro la definizione dell’elenco di discariche su cui effettuare lo studio. Per selezionare le discariche con produzione di biogas si sono prese in considerazione 165 discariche, (106 di rifiuti urbani e 59 di rifiuti speciali non pericolosi) e, attraverso successive operazioni di cernita e valutazioni (in parte effettuate nel secondo semestre), si sono individuate le 57 discariche piemontesi  (52 di rifiuti urbani e 5 di rifiuti speciali) caratterizzate da produzione di biogas.

Nel secondo semestre, oltre all’affinamento dell’elenco di discariche e della scheda di raccolta dati, a seguito della valutazione dei primi dati raccolti, la SS03.01 ha costruito un database per l’organizzazione dei dati raccolti.

Parallelamente a questo lavoro si è proceduto alla raccolta dei dati negli impianti selezionati, da un lato attraverso il reperimento delle informazioni già presenti nei dipartimenti ARPA, dall’altro attraverso richieste ai gestori e sopralluoghi diretti negli impianti, effettuati sia da personale dipartimentale sia della SS03.01.

Durante la fase di individuazione del metodo e degli strumenti si sono presentati alcuni problemi relativi alle tipologie di dati da reperire e alle relative definizioni. Per affrontare tali problemi è stato necessario procedere a numerose operazioni di affinamento della scheda di raccolta dei dati e del database, operazioni svolte man mano che in fase di reperimento dei dati venivano evidenziate difficoltà o situazioni non chiare.

Anche la raccolta dei dati ha comportato numerose problematiche a causa sia dell’utilizzo di fonti diverse, che spesso hanno generato incongruenze (con relativa difficoltà interpretativa), sia, talvolta, di difficoltà nella fruizione dei dati (es, presenti nei dipartimenti solo in forma cartacea o dislocati in archivi diversi), sia di disomogeneità di dati effettivamente presenti nei dipartimenti, dovuta anche alle differenze delle prescrizioni autorizzative delle diverse Province; infine difficoltà si sono avute per la non omogenea presenza di dati presso gli stessi gestori, dovuti all’avvicendamento di soggetti diversi nella gestione, all’assenza di strumenti di misurazione in continuo per certe tipologie di impianto (es. torce) o ancora alla mancanza di disponibilità di dati in impianti chiusi già da tempo.

Dalla ricerca di dati iniziata nel 2008 (e proseguita nel 2009) è emersa una certa difficoltà nel reperire le informazioni quantitative del biogas smaltito in torcia, in quanto spesso non esistono sistemi di misurazione in continuo relativi a quantità e composizione del biogas e sono disponibili solo misure istantanee; ciò è anche dovuto al fatto che il biogas viene captato principalmente per motivi di sicurezza (per evitare che ci siano fughe di biogas) e quindi risulta più importante verificare che la torcia riesca a rimanere accesa, piuttosto che effettuare misurazioni su quanto viene effettivamente smaltito. Risulta inoltre molto difficile stimare le emissioni in atmosfera da parte delle torce, in quanto non è possibile effettuare misurazioni dirette: unica possibilità è quella di ipotizzare stechiometricamente una combustione perfetta del metano avviato in torcia. Tale ipotesi non è sempre corretta perché, oltre alla difficoltà di avere il dato della composizione del biogas avviato in torcia, si aggiunge la problematica legata al fatto che, quando il biogas ha una concentrazione troppo bassa di metano, la torcia si può spegnere e il biogas non viene bruciato, ma, attraverso la torcia, viene emesso direttamente in atmosfera.

Diverso è il caso in cui il biogas venga utilizzato per recupero energetico: in questo caso, i dati sono generalmente presenti in quanto ci sono misuratori e analisi puntuali sia del biogas che delle emissioni in atmosfera; inoltre l’interesse economico alla base del recupero energetico fa presupporre che anche le stime effettuate attraverso l’utilizzo di modelli siano sufficientemente attendibili. Spesso il biogas viene almeno pretrattato per depurarlo dall’umidità. In questo caso i dati disponibili in ARPA sono quelli di emissione, mentre i dati di composizione del biogas vengono controllati a monte del recupero dal gestore per necessità tecniche, ma generalmente non sono comunicati all’ente autorizzante o all’ente di controllo.

## Attività svolta nell’anno 2009

Nel 2009 l’attività è consistita in:

- verifica sistematica e validazione dei dati forniti nel 2008 e implementazione del database;

- reperimento, verifica e validazione di ulteriori dati relativi alle discariche sia con presenza di dati nel 2008, sia senza informazioni;

- riclassificazione delle discariche sulla base del tipo di rifiuto conferito e dell’anno di apertura (per discariche attive) o chiusura, allo scopo di identificare casistiche omogenee per caratteristiche generali;

- approfondimento delle informazioni relative all’anno 2007, allo scopo di fornire una base dati attendibile per la pubblicazione dei dati 2007 dell’Inventario regionale delle emissioni;

- rielaborazione della scheda di rilevamento dati allo scopo di richiedere ai gestori una verifica dei dati forniti, completando le schede con le informazioni mancanti e con i dati relativi agli anni 2008 e 2009;

- elaborazione dei dati raccolti;

- approfondimento relativo ai sistemi di filtrazione biologica (sia attraverso l’analisi di esperienze europee ed extraeuropee, sia focalizzando l’attenzione su alcuni impianti piemontesi).

Nel corso del 2009 la SS 03.01 si è attivata per verificare e validare i dati forniti nel 2008 e per incrementare la raccolta dei dati relativi al biogas da discarica iniziata nell’anno passato. Tale operazione è iniziata nei primi mesi del 2009 ed è proseguita per tutto l’anno, in quanto ancora nel mese di dicembre sono arrivati nuovi dati. Parallelamente alla raccolta dei dati si è proceduto alla loro verifica, validazione e inserimento nel database, procedendo al contempo alla richiesta di integrazioni e chiarimenti nei casi in cui i dati risultavano poco chiari e/o contradditori. Tale operazione è attualmente ancora in atto in quanto, al momento, non sono ancora pervenute tutte le risposte.

Nel corso dei primi mesi del 2009 si è proceduto a verificare la disponibilità dei dati relativi all’anno 2007 e ad analizzarli in modo da poter fornire al Settore Risanamento acustico ed atmosferico della Direzione Ambiente della Regione Piemonte una base dati attendibile per la pubblicazione dei dati dell’Inventario Regionale delle Emissioni 2007; a tale scopo si è proceduto a verificare i dati forniti dai gestori delle discariche nel 2008 e a richiedere nuovamente i dati a quelli che non avevano risposto. Considerata la necessità impellente da parte della Regione Piemonte di avere i dati relativi al 2007, non tutti i dati necessari per coprire in modo completo le discariche che producono biogas sono pervenuti in tempo. Per ovviare a tali lacune la struttura scrivente, dopo aver analizzato i dati, ha deciso di effettuare una classificazione delle discariche diversa da quelle precedenti, basata sui periodi di apertura/chiusura delle discariche e sulla tipologia di rifiuti conferiti; in tal modo è stato possibile suddividere le discariche in tipologie omogenee per caratteristiche, in modo da permettere di stimare anche il biogas prodotto e gestito dalle discariche di cui non erano presenti dati. I risultati di tale analisi sono stati forniti alla Regione Piemonte nel primo semestre 2009.

Nel corso del secondo semestre, invece, oltre alla raccolta, verifica, validazione ed elaborazione degli altri dati pervenuti nel 2008, si è provveduto da un lato a implementare i dati presenti, dall’altro ad approfondire la modalità di gestione del biogas rappresentata dalla biofiltrazione.

Durante la fase di validazione dei dati raccolti nel corso del 2008 e di implementazione del database si sono riscontrati numerosi problemi sia per l’interpretazione di tali dati sia a causa dell’estrema disomogeneità di copertura e dettaglio degli stessi. Per poter quindi disporre di una base dati sufficientemente completa e attendibile si è ritenuto indispensabile procedere domandando ai gestori una verifica dei dati forniti, chiedendo al contempo di fornire le informazioni mancanti sia per gli anni 2003-2007, sia, in aggiunta rispetto alle richieste del 2008, per gli anni 2008 e 2009. Tale richiesta ha però comportato una rielaborazione della scheda di raccolta dei dati (riportata in allegato 2), con semplificazione di alcune parti (ad esempio sono state tolte le parti con richiesta di dati sulle emissioni complessive delle discariche, comprensive di torce, motori ed emissioni diffuse, in quanto tale richiesta è risultata di difficile compilazione da parte dei gestori e, nella maggior parte dei casi, non compilata o con errori interpretativi) e con la modifica delle schede annuali sia di gestione della discarica che di gestione dell’impianto di recupero; per tali aspetti si è preferito allegare due tabelle  (una per l’aspetto gestionale del biogas e una per quello degli impianti di recupero) con i dati relativi a tutti gli anni 2003-2009. Malgrado le modifiche, la scheda ricalca comunque la scheda dell’anno scorso, riportando i dati generali della discarica (gestore, indirizzo, tipologia di discarica, stato operativo, volumetria complessiva e dei lotti, superficie totale della discarica, anni di inizio e fine conferimento, modalità di gestione del biogas, n. di torce, ecc), i dati annuali riferiti alla gestione del biogas (quantità di biogas prodotto, captato, smaltito e recuperato e relativa composizione media annua, energia elettrica e termica prodotta da recupero energetico, stima emissioni annue di CH4 e CO2), i dati generali degli impianti di recupero (tipologia di recupero, tipologia di impianto, numero motori, potenza elettrica e/o termica nominale, rendimento nominale, trattamenti preliminari del biogas in ingresso al sistema di recupero, caratteristiche punto di emissione, tipologia di depurazione e di rilevamento) e i dati annuali relativi alla gestione degli impianti di recupero (ore di lavoro, rendimento elettrico e termico dell’impianto, quantitativo di energia elettrica e/o termica prodotta e relativa destinazione) e alle emissioni in atmosfera di ciascun impianto di recupero (portata e temperatura del flusso gassoso e concentrazione dei principali inquinanti emessi).

La scheda in questione viene fornita ai gestori già precompilata con tutte le informazioni presenti (sia fornite dai gestori stessi, sia raccolte attraverso altre fonti), in modo da rendere più chiaro cosa si sta richiedendo e quali siano le informazioni effettivamente mancanti. Tale scelta ha però comportato un notevole lavoro supplementare, in quanto è stato necessario assemblare informazioni provenienti da fonti diverse e compilare le schede (fornite in Excel, mentre le informazioni erano raccolte nel database), anche considerando che parte delle informazioni sul biogas da discarica sono pervenute alla struttura scrivente solo dopo l’estate e spesso ad autunno inoltrato. Per tale motivo le schede sono state effettivamente pronte e inviate a parte dei gestori negli ultimi mesi del 2009, richiedendo una risposta entro i primi mesi del 2010. La scelta di posticipare ai primi mesi del 2010 il termine per richiedere le risposte è inoltre stata fatta in quanto in questo modo i gestori potranno fornire, con un unico invio, i dati del 2008 e del 2009, cosa che permetterà da un lato la raccolta di dati per un arco temporale (2003-2009) che comincia a essere importante per analisi ed elaborazioni significative, dall’altro  il ricevimento con un certo anticipo dei dati anche del 2009, che, insieme a quelli del 2008, potranno permettere l’aggiornamento dei dati dell’Inventario delle emissioni in atmosfera, concedendo contemporaneamente il tempo per possibili approfondimenti di aspetti problematici.

Per quanto riguarda l’aspetto della biofiltrazione, è importante sottolineare che ultimamente tale sistema di trattamento del biogas sta prendendo piede in Piemonte e viene utilizzato prevalentemente per trattare il biogas che presenta concentrazioni di metano così basse da non permetterne la combustione in torcia. Al momento però le informazioni sull’effettiva utilità ed efficienza di tale sistema risultano generalmente scarse e con attendibilità non sufficientemente supportata. Per tale motivo la struttura scrivente ha deciso di approfondire tale tematica, viste le possibilità di utilizzo e i possibili risultati che si potrebbero avere. Per la raccolta dei dati si è quindi operato attraverso attività di documentazione sulle esperienze svolte in altre realtà territoriali, confrontando poi, attraverso contatti con i gestori e sopralluoghi presso alcuni impianti, i risultati ricavati da fonti bibliografiche con quanto sta avvenendo in Piemonte: i risultati di tale indagine sono riportati nei capitoli 6 e 7.

Nei capitoli seguenti verranno quindi forniti da un lato i dati raccolti nel corso del 2009 e dall’altro i risultati del lavoro condotto nel 2009 (riclassificazione delle discariche, contributo fornito all’implementazione di INEMAR 2007, varie elaborazioni dei dati e, infine, i risultati dell’approfondimento che è stato fatto sui sistemi di filtrazione biologica).

# Discariche piemontesi che producono biogas: risultati dell’indagine

## Campione analizzato

Durante il lavoro svolto nel 2008 sono state analizzate tutte le discariche piemontesi (attive e chiuse) di cui si ha notizia, sia di rifiuti urbani o assimilabili (ex discariche di 1a categoria), sia di rifiuti speciali non pericolosi (ex discariche 2B), allo scopo di individuare le discariche che producono biogas. In particolare sono state prese in considerazione 106 discariche di rifiuti urbani e 59 di rifiuti speciali non pericolosi, selezionando rispettivamente per ciascuna categoria (urbani e speciali) 52 e 5 discariche, caratterizzate da produzione di biogas.

Focalizzando l’attenzione sul tipo di gestione del biogas adottato nelle discariche (smaltimento in torcia o recupero energetico), nel campione analizzato tra le discariche di rifiuti urbani sono presenti 28 discariche che smaltiscono unicamente il biogas in torcia, in quanto la percentuale di metano presente risulta insufficiente per effettuare recupero energetico; di queste, 24 sono chiuse o in post gestione e 4 sono attive, con conferimento di rifiuti iniziato dopo il 2003. Sono altresì presenti 24 discariche che effettuano (o hanno effettuato fino almeno al 2007) recupero energetico, di cui 4 che effettuano cogenerazione (o ne hanno la possibilità) e 20 che producono esclusivamente energia elettrica; di queste 24 discariche, 15 sono attualmente attive, 1 è inattiva (Ghemme) mentre le restanti sono chiuse o in regime di gestione post-operativa.

Per quanto riguarda le discariche di rifiuti speciali (ex 2B), le 5 discariche presenti (di cui 3 attive e 2 chiuse o in gestione post-operativa) smaltiscono il biogas in torcia e nessuna effettua recupero energetico. Infatti, a parte la discarica di Cavaglià (dove vengono smaltiti in modo particolare fanghi disidratati da impianti di depurazione, nella quale la produzione di biogas è significativa, anche se la percentuale di metano non è sufficiente a effettuare recupero energetico), per le altre discariche la produzione di biogas risulta di scarso rilievo a causa della tipologia di rifiuto smaltito (es. Fluff nella discarica di Settimo, scarti da cartiera in quella di Venasca) o del periodo di chiusura (anni ’90 per le discariche di Volvera).

Nella tabella e grafico seguenti viene riportato il dettaglio provinciale relativo alle tipologie di discariche che producono biogas e al tipo di gestione del biogas effettuata (smaltimento o recupero energetico).

Tabella 1 – Discariche selezionate, presenti nelle province piemontesi, suddivise per modalità di trattamento del biogas e per tipologia

| tipologia di trattamento del biogas | cat | AL | AT | BI | CN | NO | TO | VB | VC | Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Smaltimento in torcia | ex 1 cat | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 10 | 1 | 2 | 28 |
|  | ex 2B | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
|  | Totale | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 13 | 1 | 2 | 33 |
| Recupero energetico | ex 1 cat | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 | 0 | 1 | 24 |
| di cui: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produzione energia elettrica |  | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 | 1 | 21 |
| Produzione energia termica |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cogenerazione (entrambe) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| Totale complessivo |  | 7 | 3 | 4 | 12 | 3 | 24 | 1 | 3 | 57 |

Figura 1 – Distribuzione provinciale delle discariche che producono biogas, suddivise per tipologia di rifiuti (urbani o speciali) e modalità di trattamento

## Produzione biogas

I dati sulla produzione di biogas stati forniti dai gestori per 24 discariche (15 con recupero energetico e 9 senza recupero energetico). Nella tabella seguente vengono riportati i dati di biogas prodotto per tutti gli anni (2003-2008) per cui sono stati forniti dati dai gestori, il modello di stima (ove presente) e i dati di input per calcolare tale valore. Per confronto si riporta anche il dato di biogas captato e la percentuale di captato rispetto al prodotto teorico. Considerando l’interesse economico legato al recupero energetico del biogas e la necessità di effettuare stime attendibili di produzione dello stesso, per quantificare gli investimenti necessari rispetto ai possibili introiti, è plausibile ritenere che la stima effettuata per le discariche che effettuano recupero energetico sia abbastanza corretta, mentre non sempre lo è quella delle discariche che smaltiscono il biogas in torcia (ad esempio, per le discariche di Settimo, Bairo, Colleretto Giacosa e Santhià la stima di biogas prodotto risulta inferiore o uguale a quello captato e ovviamente tale valutazione non può essere corretta).

Tabella 2: Stima di produzione del biogas

| ID | Prov | Comune | Recup. biogas | Metodo di stima prod | Dati in input del modello | Anno | Biogas prodotto (Nm3) | Biogas captato (Nm3) | captato su prodotto (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | AL | Casale Monferrato | SI | Modello landgem |  | 2007 | 3.407.000,00 | 2.887.527,00 | 85% |
| 8 | AL | Novi Ligure | SI | Modello landgem |  | 2004 | 4.386.000,00 | 1.333.800,00 | 30% |
|  |  |  |  |  |  | 2005 | 5.654.740,00 | 1.979.155,00 | 35% |
|  |  |  |  |  |  | 2006 | 4.624.240,00 | 1.387.272,00 | 30% |
|  |  |  |  |  |  | 2007 | 5.049.600,00 | 1.500.000,00 | 30% |
| 12 | AL | Tortona | SI | Modello landgem |  | 2004 | 2.810.000,00 | 843.000,00 | 30% |
|  |  |  |  |  |  | 2005 | 3.106.000,00 | 931.800,00 | 30% |
|  |  |  |  |  |  | 2006 | 3.375.940,00 | 1.350.376,00 | 40% |
|  |  |  |  |  |  | 2007 | 3.457.400,00 | 1.382.960,00 | 40% |
| 16 | BI | Cavaglià | NO | stima che considera ton di biostabilizzato abbancate e biogas medio annuo prodotto da 1 ton di biostabilizzato (150mc/12y): secondo quanto dichiarato nella dichiarazione INES in assenza di attivazione la quantità si riduce al 10% | ton abbancate e stima mc biogas prodotto da 1 ton di biostabilizzato | 2005 | 181.807,50 | 0,00 | 0% |
|  |  |  |  |  |  | 2006 | 268.512,50 | 0,00 | 0% |
| 17 | BI | Cavaglià | NO | Efficienza di captazione 80% | Biogas captato | 2003 | 2.518.500,00 | 2.014.800,00 | 80% |
|  |  |  |  |  |  | 2005 | 2.367.886,00 | 1.894.308,80 | 80% |
|  |  |  |  |  |  | 2006 | 3.127.977,00 | 2.502.381,60 | 80% |
|  |  |  |  |  |  | 2007 | 3.196.253,75 | 2.557.003,00 | 80% |
| 18 | BI | Masserano | SI | Dichiarazione INES (nella dichiarazione INES il biogas risulta normalizzato al 50% di CH4: per calcolare il prodotto è stato utilizzato CH4 emesso + CH4 inviato in torcia/motori, moltiplicando il risultato per 2) |  | 2003 | 12.075.660,00 | 8.050.440,00 | 67% |
|  |  |  |  |  |  | 2004 | 10.128.750,00 | 8.103.000,00 | 80% |
|  |  |  |  |  |  | 2005 | 7.675.950,00 | 6.140.760,00 | 80% |
|  |  |  |  |  |  | 2006 | 5.496.900,00 | 4.397.520,00 | 80% |
|  |  |  |  |  |  | 2007 | 4.664.700,00 | 3.679.200,00 | 79% |
| 22 | CN | Fossano | SI | efficienza di captazione | volume biogas captato | 2003 | 3.129.128,00 | 1.564.564,00 | 50% |
|  |  |  |  |  |  | 2004 | 4.044.433,00 | 2.831.103,00 | 70% |
|  |  |  |  |  |  | 2005 | 3.687.081,00 | 2.949.665,00 | 80% |
|  |  |  |  |  |  | 2006 | 5.631.993,00 | 4.505.594,00 | 80% |
|  |  |  |  |  |  | 2007 | 4.426.860,00 | 3.541.488,00 | 80% |
| 27 | CN | Salmour | SI | Modello Marcopolo |  | 2005 | 394.200,00 | 334.606,00 | 85% |
|  |  |  |  |  |  | 2006 | 367.920,00 | 235.077,00 | 64% |
|  |  |  |  |  |  | 2007 | 332.880,00 | 128.132,00 | 38% |
| 31 | CN | Villafalletto | NO | stima che considera ton di biostabilizzato abbancate (55576 ton) e biogas medio annuo prodotto da 1 ton di biostabilizzato (150mc/12y):in assenza di attivazione la quantità si riduce al 10% |  | 2007 | 69.470,00 | 0,00 | 0% |
| 32 | NO | Barengo | SI | Partendo dalla produzione di energia elettrica e considerando il potere calorifico del biogas si risale attraverso il rendimento al consumo di biogas dei motori. Per ricavare il valore del biogas prodotto dalla discarica, si è poi ipotizzato che il biogas captato e consumato dai motori sia pari all'80% del biogas prodotto dalla discarica. | Energia elettrica prodotta e potere calorifico del biogas. | 2007 | 5.159.412,50 | 4.153.705,00 | 81% |
| 35 | NO | Ghemme | SI | empirico | conferimenti | 2003 | 13.735.690,00 | 5.278.027,00 | 38% |
|  |  |  |  |  |  | 2004 | 13.323.960,00 | 5.874.955,00 | 44% |
|  |  |  |  |  |  | 2005 | 12.938.520,00 | 6.122.106,00 | 47% |
|  |  |  |  |  |  | 2006 | 12.631.920,00 | 7.177.123,00 | 57% |
|  |  |  |  |  |  | 2007 | 12.447.960,00 | 8.056.004,00 | 65% |
| 36 | TO | Cambiano | SI | Valutazione LFG50; BIO-5 approccio probabilistico Best e Worst Case | conferimenti rifiuti, merceologica rifiuti, dati costruttivi discarica, dati gestionali discarica, Coefficiente di produzione KP | 2003 | 2.181.240,00 | 2.146.200,00 | 98% |
|  |  |  |  |  |  | 2004 | 2.435.280,00 | 2.146.200,00 | 88% |
|  |  |  |  |  |  | 2005 | 2.557.920,00 | 2.146.200,00 | 84% |
|  |  |  |  |  |  | 2006 | 2.715.600,00 | 2.146.200,00 | 79% |
|  |  |  |  |  |  | 2007 | 3.311.280,00 | 2.146.200,00 | 65% |
| 40 | TO | Grosso | SI | BIO-5 (approccio probabilistico Best e Worst Case) | conferimenti rifiuti, merceologica rifiuti, dati costruttivi discarica, dati gestionali discarica, Coefficiente di produzione KP | 2003 | 2.785.680,00 | 367.920,00 | 13% |
|  |  |  |  |  |  | 2004 | 3.057.240,00 | 1.095.000,00 | 36% |
|  |  |  |  |  |  | 2005 | 3.276.240,00 | 1.830.840,00 | 56% |
|  |  |  |  |  |  | 2006 | 3.390.120,00 | 2.277.600,00 | 67% |
|  |  |  |  |  |  | 2007 | 3.416.400,00 | 2.540.400,00 | 74% |
| 41 | TO | Mattie | SI | Modello Asja | conferimento rifiuti, merceologica rifiuti, dati costruttivi discarica, dati gestionali discarica, costante cinetica di produzione e potenziale di generazione di metano | 2007 | 2.776.920,00 | 2.059.833,00 | 74% |
| 42 | TO | Pianezza | SI | Modello Asja | conferimenti rifiuti, merceologica rifiuti, dati costruttivi discarica, dati gestionali discarica, costante cinetica di produzione e potenziale di generazione di metano | 2003 | 11.071.730,00 | 8.746.667,00 | 79% |
|  |  |  |  |  |  | 2004 | 11.154.110,00 | 9.704.076,00 | 87% |
|  |  |  |  |  |  | 2005 | 10.390.899,00 | 8.728.355,00 | 84% |
|  |  |  |  |  |  | 2006 | 10.151.973,00 | 7.512.460,00 | 74% |
|  |  |  |  |  |  | 2007 | 11.331.232,00 | 9.178.298,00 | 81% |
| 43 | TO | Pinerolo | SI | Modello di calcolo | Quantità e tipologia dei rifiuti conferiti | 2003 | 5.962.300,00 | 4.577.800,00 | 77% |
|  |  |  |  |  |  | 2004 | 5.912.567,00 | 4.114.698,00 | 70% |
|  |  |  |  |  |  | 2005 | 4.686.600,00 | 3.392.996,00 | 72% |
|  |  |  |  |  |  | 2006 | 5.424.999,00 | 3.660.565,00 | 67% |
|  |  |  |  |  |  | 2007 | 4.761.913,00 | 4.390.476,00 | 92% |
| 45 | TO | Settimo Torinese | NO | Modello stechiometrico-chimico |  | 2007 | 12.877,20 | 168.787,00 | 1311% |
|  |  |  |  |  |  | 2008 | 37.880,00 | 103.720,00 | 274% |
| 46 | TO | Strambino | SI | BIO-5 (approccio probabilistico Best e Worst Case) | Conferimenti rifiuti, merceologica rifiuti, dati costruttivi discarica, dati gestionali discarica, Coefficiente di produzione KP | 2003 | 2.917.080,00 | 1.752.000,00 | 60% |
|  |  |  |  |  |  | 2004 | 3.460.200,00 | 2.190.000,00 | 63% |
|  |  |  |  |  |  | 2005 | 2.969.640,00 | 2.305.119,00 | 78% |
|  |  |  |  |  |  | 2006 | 2.382.720,00 | 2.168.912,00 | 91% |
|  |  |  |  |  |  | 2007 | 1.935.960,00 | 1.431.044,00 | 74% |
| 47 | TO | Torino | SI | Semi-empirico |  | 2003 | 109.064.443,00 | 73.776.922,00 | 68% |
|  |  |  |  |  |  | 2004 | 108.587.840,00 | 89.451.792,00 | 82% |
|  |  |  |  |  |  | 2005 | 106.741.015,00 | 90.662.339,00 | 85% |
|  |  |  |  |  |  | 2006 | 104.801.442,00 | 88.748.995,00 | 85% |
|  |  |  |  |  |  | 2007 | 95.222.855,00 | 90.376.841,00 | 95% |
| 53 | TO | Bairo | NO | BIO-5 (approccio probabilistico Best e Worst Case) | Conferimenti rifiuti, merceologica rifiuti, dati costruttivi discarica, dati gestionali discarica, coefficiente di produzione KP | 2003 | 2.216.280,00 | 2.400.970,00 | 108% |
|  |  |  |  |  |  | 2004 | 1.874.640,00 | 2.030.860,00 | 108% |
|  |  |  |  |  |  | 2005 | 1.598.700,00 | 2.078.310,00 | 130% |
|  |  |  |  |  |  | 2006 | 1.639.872,00 | 1.639.872,00 | 100% |
|  |  |  |  |  |  | 2007 | 1.182.600,00 | 2.168.100,00 | 183% |
| 58 | TO | Colleretto Giacosa | NO | BIO-4 (approccio probabilistico Best e Worst Case) | Conferimenti rifiuti, merceologica rifiuti, dati costruttivi discarica, dati gestionali discarica, Coefficiente di produzione KP | 2003 | 398.580,00 | 286.778,00 | 72% |
|  |  |  |  |  |  | 2004 | 341.640,00 | 491.620,00 | 144% |
|  |  |  |  |  |  | 2005 | 297.840,00 | 535.740,00 | 180% |
|  |  |  |  |  |  | 2006 | 258.420,00 | 619.777,00 | 240% |
|  |  |  |  |  |  | 2007 | 232.140,00 | 835.124,00 | 360% |
| 65 | TO | Riva presso Chieri | NO | BIO-5, Best &Worste Case | conferimenti rifiuti, merceologica rifiuti, dati costruttivi discarica, dati gestionali discarica, Coefficiente di produzione KP | 2003 | 876.000,00 | 657.000,00 | 75% |
|  |  |  |  |  |  | 2004 | 762.120,00 | 525.600,00 | 69% |
|  |  |  |  |  |  | 2005 | 665.760,00 | 525.600,00 | 79% |
|  |  |  |  |  |  | 2006 | 586.920,00 | 459.900,00 | 78% |
|  |  |  |  |  |  | 2007 | 516.840,00 | 394.200,00 | 76% |
| 78 | VC | Roasio | NO | Modello Landgem 3.02 | rifiuti abbancati | 2003 | 6.225.533,00 | n.d. | n.d. |
|  |  |  |  |  |  | 2004 | 5.921.911,00 | n.d. | n.d. |
|  |  |  |  |  |  | 2005 | 5.633.096,00 | n.d. | n.d. |
|  |  |  |  |  |  | 2006 | 5.358.366,00 | n.d. | n.d. |
|  |  |  |  |  |  | 2007 | 5.097.036,00 | 4.818.000,00 | 95% |
| 80 | VC | Santhià | NO | Calcolato in base alle specifiche tecniche di dimensionamento della torcia di combustione |  | 2008 | 43.800,00 | 43.800,00 | 100% |

## Gestione del biogas

Per gestione del biogas si intendono le operazioni di captazione, smaltimento in torcia e/o recupero energetico. I dati forniti in relazione alle quantità di biogas captato, smaltito e recuperato risultano certi, in quanto oggetto di misurazione, a differenza dei dati di biogas prodotto, frutto di stime modellistiche.

Nel corso dell’anno 2009 la struttura scrivente, attraverso il contatto con i gestori o utilizzando altre fonti (es. ATOR), ha incrementato notevolmente la mole di dati sul biogas relativi alle discariche oggetto dello studio, anche se attualmente non è stato possibile reperire dati su tutte le discariche: non sono al momento pervenuti i dati delle discariche gestite da ACEM e COVAR 14 (se non dati parziali), delle discariche di rifiuti speciali (escluse le discariche di Cavaglià e Settimo) e poche altre. Da segnalare anche l’assenza di dati relativi alla discarica di Alice Castello (unica discarica che effettua recupero energetico di cui non si hanno dati, in quanto nel 2007 - 2008 il gestore ha rifatto completamente l’impianto di captazione e quindi per molti mesi non è stata effettuata captazione del biogas). Nella tabella seguente si riporta una sintesi della copertura dei dati, mentre nelle tabelle successive si riportano i dati effettivamente disponibili (vengono fornite due tabelle, una relativa alle discariche che effettuano recupero energetico e una relativa alle discariche che non effettuano recupero energetico, ma smaltiscono il biogas in torcia).

Tabella 3 – sintesi copertura dei dati presenti relativi alla gestione del biogas

|  | discariche che effettuano recupero energetico | discariche che smaltiscono il biogas in torcia | totale |
| --- | --- | --- | --- |
| presenza dati relativi a un solo anno | 3 | 7 | 10 |
| presenza dati relativi a piùanni | 20 | 12 | 32 |
| Totale | 23 | 19 | 42 |
| Totale campione analizzato | 24 | 33 | 57 |
| % di copertura delle discariche | 96% | 58% | 74% |

Tabella 4: dati di gestione del biogas relativi alle discariche che effettuano recupero energetico

| ID | tipo (ARPA) | Prov | Comune | Rec. En. | Anno | Biogas captato (Nm3) | Portata biogas captato (Nm3/h) | Biogas in torcia (Nm3) | Biogas a recupero (Nm3) | % CH4 | R_Potere calorifico inf (kJ/Nm3) | R_Potere calorifico inf (KCal/Nm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B1 | AL | Alessandria | si | 2003 | 1.393.000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2004 | 1.424.000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2005 | 1.135.000,00 |  | 911.000,00 | 224.000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2006 | 1.337.000,00 |  | 675.000,00 | 662.000,00 | 52,30 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2007 | 1.247.901,00 |  | 44.102,00 | 1.203.799,00 | 50,50 |  |  |
| 5 | A2 | AL | Casale Monferrato | si | 2005 |  |  |  | 2.888.501,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2006 |  |  |  | 2.709.696,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2007 | 2.887.527,00 | 320 | 62.618,00 | 2.824.909,00 | 45,00 | 12.500,00 |  |
| 8 | A2 | AL | Novi Ligure | si | 2004 | 1.333.800,00 | 150 | 275.056,00 | 1.058.744,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2005 | 1.979.155,00 | 226 | 815.000,00 | 1.164.155,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2006 | 1.387.272,00 | 158 | 621.101,00 | 766.171,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2007 | 1.500.000,00 | 171 | 819.450,00 | 680.550,00 | 45,70 |  |  |
| 12 | A2 | AL | Tortona | si | 2004 | 843.000,00 | 96 | 371.200,00 | 471.800,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2005 | 931.800,00 | 106 | 548.616,00 | 383.184,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2006 | 1.350.376,00 | 154 | 370.105,00 | 980.271,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2007 | 1.382.960,00 | 158 | 484.636,00 | 898.324,00 | 51,00 |  |  |
| 14 | A1 | AT | Cerro Tanaro | si | 2007 |  | 250 |  |  | 45,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2008 | 720.000,00 |  | 720.000,00 |  | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2009 | 1.630.000,00 | 200 | 450.000,00 | 1.180.000,00 | 55,00 |  |  |
| 18 | B1 | BI | Masserano | si | 2003 | 8.050.440,00 | 919 |  |  | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2004 | 8.103.000,00 | 925 |  |  | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2005 | 6.140.760,00 | 701 |  |  | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2006 | 4.397.520,00 | 502 | 2.150.845,00 | 2.246.675,00 | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2007 | 3.679.200,00 | 420 | 1.650.768,00 | 2.028.432,00 | 50,00 |  |  |
| 19 | A2 | CN | Borgo San Dalmazzo | si | 2003 | 2.712.462,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2004 | 2.350.408,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2005 | 3.699.764,00 |  |  |  |  |  | 4.250,00 |
|  |  |  |  |  | 2006 | 3.886.532,00 |  |  |  |  |  | 4.250,00 |
|  |  |  |  |  | 2007 | 3.632.576,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2008 | 3.838.273,00 |  | 2.624,00 | 3.835.649,00 | 45,67 |  |  |
| 22 | B1 | CN | Fossano | si | 2003 | 1.564.564,00 |  | 86.921,00 | 1.477.643,00 | 55,00 | 17.408,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2004 | 2.831.103,00 |  | 50.844,00 | 2.780.259,00 | 52,00 | 16.458,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2005 | 2.949.665,00 | 235 | 146.020,00 | 2.803.645,00 | 52,50 | 16.616,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2006 | 4.505.594,00 | 368 | 100.343,00 | 4.405.251,00 | 51,00 | 16.142,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2007 | 3.541.488,00 | 411 | 41.828,00 | 3.499.660,00 | 50,90 | 16.110,00 |  |
| 27 | B2 | CN | Salmour | si | 2005 | 334.606,00 | 38 |  | 334.606,00 | 46,00 |  | 4.250,00 |
|  |  |  |  |  | 2006 | 235.077,85 | 27 | 2.262,85 | 232.815,00 | 51,10 |  | 4.250,00 |
|  |  |  |  |  | 2007 | 128.132,00 | 16 | 8.000,00 | 120.132,00 | 50,00 |  | 4.250,00 |
| 28 | A2 | CN | Sommariva Perno | si | 2001 |  |  |  | 3.635.380,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2002 |  |  |  | 5.073.981,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2003 |  |  |  | 3.865.374,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2004 |  |  |  | 3.719.828,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2005 |  | 629 |  | 5.031.564,00 |  | 20.758,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2006 |  | 613 |  | 5.138.380,00 |  | 20.758,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2007 |  | 599 |  | 4.999.412,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2008 | 5.262.987,00 | 634 |  | 5.262.987,00 |  |  |  |
| 32 | A2 | NO | Barengo | si | 2007 | 4.153.705,00 | 476 | 26.175,00 | 4.127.530,00 | 55,00 |  | 4.713,50 |
| 35 | A2 | NO | Ghemme | si | 2003 | 5.278.027,00 | 480 | 1.105.384,00 | 4.172.643,00 | 48,00 |  | 3.773,00 |
|  |  |  |  |  | 2004 | 5.874.955,00 | 535 | 1.254.845,00 | 4.620.110,00 | 48,70 |  | 3.828,00 |
|  |  |  |  |  | 2005 | 6.122.106,00 | 671 | 566.650,00 | 5.555.456,00 | 48,70 |  | 3.828,00 |
|  |  |  |  |  | 2006 | 7.177.123,00 | 709 | 1.240.849,00 | 5.936.274,00 | 48,50 |  | 3.813,00 |
|  |  |  |  |  | 2007 | 8.056.004,00 | 772 | 881.291,00 | 7.174.713,00 | 40,70 |  | 2.680,00 |
| 36 | A2 | TO | Cambiano | si | 2003 | 2.146.200,00 | 350 | 1.557.724,00 | 588.476,00 | 35,00 |  | 2.357,14 |
|  |  |  |  |  | 2004 | 2.146.200,00 | 350 | 1.568.360,00 | 577.840,00 | 35,00 |  | 2.357,14 |
|  |  |  |  |  | 2005 | 2.146.200,00 | 350 | 1.537.213,00 | 608.987,00 | 30,00 |  | 2.750,00 |
|  |  |  |  |  | 2006 | 2.146.200,00 | 350 | 1.651.489,00 | 494.711,00 | 30,00 |  | 2.750,00 |
|  |  |  |  |  | 2007 | 2.146.200,00 | 350 | 1.929.058,00 | 217.142,00 | 30,00 |  | 2.750,00 |
| 37 | A2 | TO | Castellamonte | si | 2003 |  |  |  | 683.246,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2004 |  |  |  | 1.804.637,00 | 59,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2005 | 2.398.085,00 |  | 1.191.755,00 | 1.206.330,00 | 51,80 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2006 | 1.394.399,00 |  | 65.495,00 | 1.328.904,00 | 51,80 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2007 | 2.110.290,00 |  | 114.880,00 | 1.995.410,00 | 53,20 |  |  |
| 38 | B1 | TO | Chivasso | si | 2004 |  |  |  | 2.282.445,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2005 |  |  |  | 2.166.675,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2006 |  |  |  | 1.804.648,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2007 |  |  |  | 1.456.765,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2008 | 3.262.761,00 |  | 3.002.608,00 | 260.153,00 | 50,00 |  |  |
| 40 | A2 | TO | Grosso | si | 2003 | 367.920,00 | 42 | 367.920,00 |  | 33,00 |  | 2.722,50 |
|  |  |  |  |  | 2004 | 1.095.000,00 | 125 | 1.095.000,00 |  | 35,00 |  | 2.887,50 |
|  |  |  |  |  | 2005 | 1.830.840,00 | 209 | 1.830.840,00 |  | 43,00 |  | 3.547,50 |
|  |  |  |  |  | 2006 | 2.277.600,00 | 260 | 2.277.600,00 |  | 50,00 |  | 4.125,00 |
|  |  |  |  |  | 2007 | 2.540.400,00 | 290 | 2.540.400,00 |  | 50,00 |  | 4.125,00 |
|  |  |  |  |  | 2008 |  | 353 |  | 1.798.472,00 |  |  |  |
| 41 | A2 | TO | Mattie | si | 2007 | 2.059.833,00 | 275 | 1.213.365,00 | 846.468,00 | 39,40 |  | 3.371,00 |
|  |  |  |  |  | 2008 |  | 264 |  | 2.276.702,00 |  |  |  |
| 42 | A2 | TO | Pianezza | si | 2001 |  |  |  | 4.966.678,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2002 |  |  |  | 7.149.204,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2003 | 8.746.667,00 | 1150 | 345.000,00 | 8.401.667,00 | 57,80 |  | 4.937,00 |
|  |  |  |  |  | 2004 | 9.704.076,00 | 1370 | 690.000,00 | 9.014.076,00 | 50,20 |  | 4.263,00 |
|  |  |  |  |  | 2005 | 8.728.355,00 | 1160 | 480.000,00 | 8.248.355,00 | 46,80 |  | 4.400,00 |
|  |  |  |  |  | 2006 | 7.512.460,00 | 905 | 190.000,00 | 7.322.460,00 | 42,80 |  | 3.659,00 |
|  |  |  |  |  | 2007 | 9.178.298,00 | 965 | 55.000,00 | 9.123.298,00 | 44,20 |  | 3.780,00 |
|  |  |  |  |  | 2008 |  | 832 |  |  |  |  |  |
| 43 | A2 | TO | Pinerolo | si | 2003 | 4.577.800,00 | 522 | 4.577.800,00 | 0,00 | 41,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2004 | 4.114.698,00 | 470 | 4.114.698,00 | 0,00 | 36,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2005 | 3.392.996,00 | 387 | 1.466.506,00 | 1.926.490,00 | 37,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2006 | 3.660.565,00 | 418 | 386.320,00 | 3.274.245,00 | 35,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2007 | 4.390.476,00 | 418 | 921.777,00 | 3.468.699,00 | 39,30 |  |  |
| 46 | B1 | TO | Strambino | si | 2003 | 1.752.000,00 | 200 | 1.752.000,00 |  | 30,00 |  | 2.475,00 |
|  |  |  |  |  | 2004 | 2.190.000,00 | 250 | 2.190.000,00 |  | 30,00 |  | 2.475,00 |
|  |  |  |  |  | 2005 | 2.305.119,00 | 263 | 1.196.803,00 | 1.108.316,00 | 48,00 |  | 3.960,00 |
|  |  |  |  |  | 2006 | 2.168.912,00 | 248 | 4.127,00 | 2.164.785,00 | 50,00 |  | 4.125,00 |
|  |  |  |  |  | 2007 | 1.431.044,00 | 163 | 7.008,00 | 1.424.036,00 | 50,00 |  | 4.125,00 |
| 47 | A2 | TO | Torino | si | 2003 | 73.776.922,00 | 8399 | 46.646.664,00 | 27.130.258,00 | 55,00 | 20.460,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2004 | 89.451.792,00 | 10183 | 40.272.065,00 | 49.179.727,00 | 54,73 | 20.754,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2005 | 90.662.339,00 | 10321 | 28.488.092,00 | 62.174.247,00 | 51,19 | 19.411,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2006 | 88.748.995,00 | 10103 | 23.951.213,00 | 64.797.782,00 | 51,32 | 19.091,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2007 | 90.376.841,00 | 10289 | 21.890.342,00 | 68.486.499,00 | 46,46 | 17.283,00 |  |
| 54 | B2 | TO | Beinasco | si | 2007 | 280,00 |  |  | 280,00 |  |  |  |
| 74 | B1 | TO | Vinovo | si | 2006 | 450,00 |  |  |  |  |  |  |
| media |  |  |  |  |  | - | - | - | - | 46,2698 | 17980,692 | 3619,6026 |
| minimo |  |  |  |  |  | - | - | - | - | 30 | 12500 | 2357,14 |
| massimo |  |  |  |  |  | - | - | - | - | 59 | 20758 | 4937 |

Tabella 5: dati di gestione del biogas relativi alle discariche che non effettuano recupero energetico e smaltiscono il biogas in torcia

| ID | tipo (ARPA) | Prov | Comune | Rec. En. | Anno | Biogas captato (Nm3) | Portata biogas captato (Nm3/h) | Biogas in torcia (Nm3) | Biogas a recupero (Nm3) | % CH4 | R_Potere calorifico inf (kJ/Nm3) | R_Potere calorifico inf (KCal/Nm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | A1 | AL | Bassignana / (Pecetto di Valenza) | no | 2003 | 365,00 |  | 365,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2004 | 41.887,00 |  | 41.887,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2005 | 234.784,00 |  | 234.784,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2006 | 648.227,00 |  | 648.227,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2007 | 1.273.158,00 |  | 1.273.158,00 | 0,00 | 40,00 |  |  |
| 15 | B2 | AT | Valfenera | no | 2007 |  |  |  | 0,00 | 36,10 |  |  |
| 16 | A1 | BI | Cavaglià | no | 2005 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2006 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2007 | 499.887,00 |  | 499.887,00 | 0,00 | 46,90 |  |  |
| 17 | C1a | BI | Cavaglià | no | 2003 | 2.014.800,00 | 230 | 2.014.800,00 | 0,00 | 16,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2005 | 1.894.308,80 | 216 | 1.894.308,80 | 0,00 | 15,76 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2006 | 2.502.381,60 | 286 | 2.502.381,60 | 0,00 | 12,57 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2007 | 2.557.003,00 | 292 | 2.557.003,00 | 0,00 | 15,20 |  |  |
| 143 | B2 | BI | Biella | no | 2003 | 134.108,00 |  | 134.108,00 | 0,00 | 7,20 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2004 | 1.578.426,00 |  | 1.578.426,00 | 0,00 | 9,40 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2005 | 1.830.627,00 |  | 1.830.627,00 | 0,00 | 7,38 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2006 | 1.811.680,00 |  | 1.811.680,00 | 0,00 | 4,59 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2007 | 767.834,00 |  | 767.834,00 | 0,00 | 5,11 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2008 | 751.557,00 |  | 751.557,00 | 0,00 | 6,75 |  |  |
| 25 | A1 | CN | Magliano Alpi | no | 2005 | 157.630,00 |  | 157.630,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2006 | 286.000,00 |  | 286.000,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2007 | 2.818.632,00 | 322 | 2.818.632,00 | 0,00 | 55,10 |  |  |
| 31 | A1 | CN | Villafalletto | no | 2005 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2006 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2007 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 50,00 |  |  |
| 98 | B2 | CN | Bene Vagienna | no | 2007 | 19.000,00 |  | 19.000,00 | 0,00 | 58,00 |  | 5.250,00 |
| 45 | C1b | TO | Settimo Torinese | no | 2007 | 168.787,00 | 114 | 168.787,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2008 | 103.720,00 |  | 103.720,00 | 0,00 |  |  |  |
| 51 | B2 | TO | Alpignano | no | 2006 | 171.700,00 | 100 | 171.700,00 | 0,00 | 25,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2007 | 166.100,00 | 100 | 166.100,00 | 0,00 | 25,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2008 | 93.800,00 | 100 | 93.800,00 | 0,00 | 26,00 |  |  |
| 53 | B1 | TO | Bairo | no | 2003 | 2.400.970,00 | 274 | 2.400.970,00 | 0,00 | 30,00 |  | 2.475,00 |
|  |  |  |  |  | 2004 | 2.030.860,00 | 232 | 2.030.860,00 | 0,00 | 30,00 |  | 2.475,00 |
|  |  |  |  |  | 2005 | 2.078.310,00 | 237 | 2.078.310,00 | 0,00 | 25,00 |  | 2.063,00 |
|  |  |  |  |  | 2006 | 1.639.872,00 | 187 | 1.639.872,00 | 0,00 | 25,00 |  | 2.063,00 |
|  |  |  |  |  | 2007 | 2.168.100,00 | 248 | 2.168.100,00 | 0,00 | 15,00 |  | 1.238,00 |
| 57 | B2 | TO | Collegno | no | 2005 | 114.750,00 | 50 | 114.750,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2006 | 81.250,00 | 50 | 81.250,00 | 0,00 | 25,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2007 | 78.200,00 | 50 | 78.200,00 | 0,00 | 25,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2008 | 98.300,00 | 50 | 98.300,00 | 0,00 | 25,00 |  |  |
| 58 | B2 | TO | Colleretto Giacosa | no | 2003 | 286.778,00 | 33 | 286.778,00 | 0,00 | 30,00 |  | 2.475,00 |
|  |  |  |  |  | 2004 | 491.620,00 | 56 | 491.620,00 | 0,00 | 25,00 |  | 2.063,00 |
|  |  |  |  |  | 2005 | 535.740,00 | 61 | 535.740,00 | 0,00 | 20,00 |  | 1.650,00 |
|  |  |  |  |  | 2006 | 619.777,00 | 71 | 619.777,00 | 0,00 | 15,00 |  | 1.238,00 |
|  |  |  |  |  | 2007 | 835.124,00 | 95 | 835.124,00 | 0,00 | 10,00 |  | 825,00 |
| 65 | B2 | TO | Riva presso Chieri | no | 2003 | 657.000,00 | 75 | 657.000,00 | 0,00 | 25,00 |  | 3.300,00 |
|  |  |  |  |  | 2004 | 525.600,00 | 60 | 525.600,00 | 0,00 | 25,00 |  | 3.300,00 |
|  |  |  |  |  | 2005 | 525.600,00 | 60 | 525.600,00 | 0,00 | 25,00 |  | 3.300,00 |
|  |  |  |  |  | 2006 | 459.900,00 | 53 | 459.900,00 | 0,00 | 25,00 |  | 3.300,00 |
|  |  |  |  |  | 2007 | 394.200,00 | 45 | 394.200,00 | 0,00 | 25,00 |  | 3.300,00 |
| 66 | B1 | TO | Rivara | no | 2007 | 300.000,00 | 34 | 300.000,00 | 0,00 |  |  |  |
| 67 | B1 | TO | Rivarolo Canavese | no | 2006 | 250.000,00 | 29 | 250.000,00 | 0,00 |  |  |  |
| 316 | B2 | TO | Volvera | no | 2009 | 77.400,00 | 106 | 77.400,00 | 0,00 |  |  |  |
| 78 | B2 | VC | Roasio | no | 2007 | 4.818.000,00 |  | 4.818.000,00 | 0,00 | 20,20 |  |  |
| 80 | B2 | VC | Santhià | no | 2008 | 43.800,00 | 60 | 43.800,00 | 0,00 |  |  |  |
| media |  |  |  |  |  | - | - | - | - | 25,1815 | - | 2519,6875 |
| minimo |  |  |  |  |  | - | - | - | - | 4,59 | - | 825 |
| massimo |  |  |  |  |  | - | - | - | - | 58 | - | 5250 |

## Composizione del biogas

Come noto, per le diverse discariche la composizione del biogas varia non solo in funzione del rifiuto smaltito ma, nella stessa discarica, in funzione dei rifiuti abbancati nei diversi lotti nonché del tempo passato dal loro smaltimento. Ci possono dunque essere, soprattutto per le discariche di maggiori dimensioni, situazioni diverse in zone diverse, e tali situazioni evolvono con il passare del tempo. Questo è confermato anche dal nostro studio, anche se i dati non sono completi. In alcuni casi, ad esempio, alcuni pozzi di estrazione producono biogas con caratteristiche tali (es. basso contenuto di metano) da poter essere smaltito solo in torcia, mentre altri pozzi producono biogas che può essere inviato all’impianto di recupero. In particolare, al di sotto di una percentuale di CH4 (intorno al 38-40%) il biogas viene inviato alla torcia per evitare problemi di funzionamento al motore.

Proprio per tener conto della situazione reale, nella fase di raccolta dei dati abbiamo considerato la composizione del biogas variabile sia nel tempo (media annua) che nello spazio, dividendo il flusso del biogas a recupero o a smaltimento. In realtà però i gestori hanno generalmente fornito un’unica composizione di biogas avviato a smaltimento e recupero: ciò può essere dovuto al fatto che la captazione è unica per tutta la discarica e la torcia viene utilizzata solo per sicurezza e per smaltire l’eccesso di biogas rispetto al fabbisogno dei motori, oppure perchè non vengono fatte misurazioni puntuali del biogas avviato in torcia o non sono state fatte valutazioni medie da parte dei gestori. Nella tabella seguente si riportano. Nella tabella seguente si riportano i valori di composizione del biogas fornite dai gestori.

Tabella 6: composizione media annua del biogas

| ID | Prov | Comune | Rec. biogas | Anno | smaltimento in torcia (%) |  |  |  | recupero energetico (%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | CH4 | CO2 | O2 | N2 | CH4 | CO2 | O2 | N2 |
| 1 | AL | Alessandria | si | 2006 | 52,30 | 46,80 | 0,10 | 0,20 | 52,30 | 46,80 | 0,10 | 0,20 |
|  |  |  |  | 2007 | 50,50 | 48,30 | 0,10 | 0,80 | 50,50 | 48,30 | 0,10 | 0,80 |
| 10 | AL | Bassignana / (Pecetto di Valenza) | no | 2007 | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | AL | Casale Monferrato | si | 2007 | 45,00 | 30,00 | 1,20 |  | 45,00 | 30,00 | 1,20 |  |
| 8 | AL | Novi Ligure | si | 2007 | 45,70 | 36,80 | 2,30 |  | 45,70 | 36,80 | 2,30 |  |
|  |  |  |  | 2008 | 45,70 | 36,80 | 2,30 |  | 45,70 | 36,80 | 2,30 |  |
| 12 | AL | Tortona | si | 2007 | 51,00 | 38,10 | 1,40 |  | 51,00 | 38,10 | 1,40 |  |
|  |  |  |  | 2008 | 51,00 | 38,10 | 1,40 |  | 51,00 | 38,10 | 1,40 |  |
| 14 | AT | Cerro Tanaro | si | 2007 | 45,00 | 37,00 | 3,80 |  | 45,00 | 37,00 | 3,80 |  |
|  |  |  |  | 2008 | 50,00 | 44,00 | 2,10 |  | 50,00 | 44,00 | 2,10 |  |
|  |  |  |  | 2009 | 55,00 | 46,00 | 0,40 |  | 55,00 | 46,00 | 0,40 |  |
| 15 | AT | Valfenera | no | 2007 | 36,10 | 42,10 | 2,80 |  |  |  |  |  |
| 143 | BI | Biella | no | 2003 | 7,20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2004 | 9,40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2005 | 7,38 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2006 | 4,59 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2007 | 5,11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2008 | 6,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | BI | Cavaglià | no | 2005 | 50,00 | 40,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2006 | 50,00 | 40,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2007 | 46,90 | 41,30 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | BI | Cavaglià | no | 2007 | 15,20 | 8,68 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2003 | 16,00 | 4,50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2005 | 15,76 | 7,30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2006 | 12,57 | 6,50 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | BI | Masserano | si | 2003 | 50,00 | 30,00 |  |  | 50,00 | 30,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2005 | 50,00 | 25,00 |  |  | 50,00 | 25,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2006 | 50,00 | 25,00 |  |  | 50,00 | 25,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2007 | 50,00 | 25,00 |  |  | 50,00 | 25,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2004 | 50,00 | 25,00 |  |  | 50,00 | 25,00 |  |  |
| 98 | CN | Bene Vagienna | no | 2007 | 58,00 | 25,00 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CN | Borgo San Dalmazzo | si | 2008 | 45,67 | 35,39 | 1,45 |  | 45,67 | 35,39 | 1,45 |  |
| 22 | CN | Fossano | si | 2003 |  |  |  |  | 55,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2004 |  |  |  |  | 52,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2005 |  |  |  |  | 52,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2006 |  |  |  |  | 51,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2007 |  |  |  |  | 50,90 |  |  |  |
| 25 | CN | Magliano Alpi | no | 2007 | 55,10 | 43,80 | 0,18 |  |  |  |  |  |
| 27 | CN | Salmour | si | 2005 |  |  |  |  | 46,00 | 52,00 | 0,10 | 0,60 |
|  |  |  |  | 2007 |  |  |  |  | 50,00 | 47,80 | 0,10 | 0,60 |
|  |  |  |  | 2006 |  |  |  |  | 51,10 | 46,10 | 0,07 | 0,40 |
| 31 | CN | Villafalletto | no | 2007 | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | NO | Barengo | si | 2007 | 55,00 | 45,00 |  |  | 55,00 | 45,00 |  |  |
| 35 | NO | Ghemme | si | 2007 | 40,70 | 36,70 | 2,18 |  | 40,70 | 36,70 | 2,18 |  |
|  |  |  |  | 2003 | 48,00 | 35,10 | 3,70 |  | 48,00 | 35,10 | 3,70 |  |
|  |  |  |  | 2004 | 48,70 | 39,10 | 2,30 |  | 48,70 | 39,10 | 2,30 |  |
|  |  |  |  | 2005 | 48,70 | 39,10 | 2,30 |  | 48,70 | 39,10 | 2,30 |  |
|  |  |  |  | 2006 | 48,50 | 40,70 | 0,70 |  | 48,50 | 40,70 | 0,70 |  |
| 51 | TO | Alpignano | no | 2006 | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2007 | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2008 | 26,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | TO | Bairo | no | 2003 | 30,00 | 20,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2004 | 30,00 | 20,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2005 | 25,00 | 17,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2006 | 25,00 | 17,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2007 | 15,00 | 10,00 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | TO | Cambiano | si | 2007 | 30,00 | 18,00 |  |  | 30,00 | 18,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2003 | 35,00 | 21,00 |  |  | 35,00 | 21,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2004 | 35,00 | 21,00 |  |  | 35,00 | 21,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2005 | 30,00 | 18,00 |  |  | 30,00 | 18,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2006 | 30,00 | 18,00 |  |  | 30,00 | 18,00 |  |  |
| 37 | TO | Castellamonte | si | 2004 | 59,00 | 34,00 | 0,11 | 2,30 | 59,00 | 34,00 | 0,11 | 2,30 |
|  |  |  |  | 2005 | 51,80 | 47,00 | 0,20 | 0,60 | 51,80 | 47,00 | 0,20 | 0,60 |
|  |  |  |  | 2006 | 51,80 | 45,80 | 0,03 | 0,50 | 51,80 | 45,80 | 0,03 | 0,50 |
|  |  |  |  | 2007 | 53,20 | 45,60 | 0,05 | 0,10 | 53,20 | 45,60 | 0,05 | 0,10 |
| 38 | TO | Chivasso | si | 2008 | 50,00 |  |  |  | 50,00 |  |  |  |
| 57 | TO | Collegno | no | 2006 | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2007 | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2008 | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | TO | Colleretto Giacosa | no | 2003 | 30,00 | 20,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2004 | 25,00 | 17,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2005 | 20,00 | 13,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2006 | 15,00 | 10,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2007 | 10,00 | 7,00 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | TO | Grosso | si | 2003 | 33,00 | 22,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2004 | 35,00 | 23,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2005 | 43,00 | 29,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2006 | 50,00 | 33,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2007 | 50,00 | 33,00 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | TO | Mattie | si | 2007 |  |  |  |  | 39,40 | 35,50 |  |  |
| 42 | TO | Pianezza | si | 2003 |  |  |  |  | 57,80 | 35,30 |  |  |
|  |  |  |  | 2004 |  |  |  |  | 50,20 | 36,50 |  |  |
|  |  |  |  | 2005 |  |  |  |  | 46,80 | 34,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2006 |  |  |  |  | 42,80 | 40,90 |  |  |
|  |  |  |  | 2007 |  |  |  |  | 44,20 | 35,30 |  |  |
| 43 | TO | Pinerolo | si | 2003 | 41,00 | 31,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2004 | 36,00 | 24,00 | 6,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2005 |  |  |  |  | 37,00 | 32,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2006 | 35,00 | 24,00 |  |  | 35,00 | 24,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2007 | 39,30 | 26,20 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | TO | Riva presso Chieri | no | 2003 | 25,00 | 15,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2004 | 25,00 | 15,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2005 | 25,00 | 15,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2006 | 25,00 | 15,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2007 | 25,00 | 15,00 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | TO | Strambino | si | 2003 | 30,00 | 20,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2004 | 30,00 | 20,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2005 | 48,00 | 32,00 |  |  | 48,00 | 32,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2006 | 50,00 | 30,00 |  |  | 50,00 | 30,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2007 | 50,00 | 40,00 |  |  | 50,00 | 40,00 |  |  |
| 47 | TO | Torino | si | 2003 | 55,00 | 45,00 |  |  | 55,00 | 45,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2004 | 54,73 | 38,96 |  |  | 54,73 | 38,96 |  |  |
|  |  |  |  | 2005 | 51,19 | 39,45 |  |  | 51,19 | 39,45 |  |  |
|  |  |  |  | 2006 | 51,32 | 39,26 |  |  | 51,32 | 39,26 |  |  |
|  |  |  |  | 2007 | 46,46 | 36,30 |  |  | 46,46 | 36,30 |  |  |
| 78 | VC | Roasio | no | 2007 | 20,20 | 16,40 |  |  |  |  |  |  |

## Recupero energetico del biogas ed energia prodotta

I dati di energia elettrica e termica prodotta sono presenti per 19 discariche che effettuano recupero energetico. La maggior parte (> 90 %) dell’energia elettrica prodotta viene venduta al gestore dell’energia elettrica, mentre solo una parte residuale viene utilizzata per autoconsumo. Per quanto riguarda l’energia termica, invece, la quantità prodotta viene interamente adibita a uso interno all’impianto. Nella tabella seguente vengono riportati i dati di energia elettrica e termica prodotte da recupero energetico del biogas e la relativa destinazione per le discariche oggetto di studio.

Tabella 7 –  dati di biogas recuperato ed energia prodotta dalle discariche piemontesi

| ID | Prov | Comune | Tipo recupero | Anno | Biogas a recupero (Nm3) | Produz energia elettrica nell'anno (Kwh) | energia elettrica venduta in rete (Kwh) | energia elettrica per autoconsumo (Kwh) | altra destinazione energia elettrica (Kwh) | Produz energia termica nell'anno (Kwh) | energia termica per autoconsumo (Kwh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | AL | Casale Monferrato | Produzione energia elettrica | 2007 | 2.824.909,00 | 3.797.544,00 | 3.797.544,00 |  |  |  |  |
| 8 | AL | Novi Ligure | Produzione energia elettrica | 2004 | 1.058.744,00 | 2.646.859,00 | 2.010.140,00 | 481.216,00 | 155.503,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2005 | 1.164.155,00 | 2.910.387,00 | 2.342.940,00 | 357.395,00 | 210.052,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2006 | 766.171,00 | 1.921.731,00 | 1.104.611,00 | 337.152,00 | 479.968,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2007 | 680.550,00 | 1.728.497,00 | 1.104.611,00 | 593.486,00 | 30.400,00 |  |  |
| 12 | AL | Tortona | Produzione energia elettrica | 2004 | 471.800,00 | 1.179.480,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2005 | 383.184,00 | 957.960,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2006 | 980.271,00 | 1.918.474,00 | 1.588.905,00 | 228.696,00 | 100.873,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2007 | 898.324,00 | 1.835.674,00 | 1.104.611,00 | 593.486,00 | 137.577,00 |  |  |
| 14 | AT | Cerro Tanaro | Produzione energia elettrica | 2009 | 1.180.000,00 | 1.895.438,00 | 1.860.729,00 | 34.709,00 |  |  |  |
| 18 | BI | Masserano | Produzione energia elettrica | 2006 | 2.246.675,00 | 4.179.860,00 | 3.741.860,00 | 438.000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2007 | 2.028.432,00 | 2.427.947,00 | 2.029.947,00 | 398.000,00 |  |  |  |
| 22 | CN | Fossano | Produzione energia elettrica | 2003 | 1.477.643,00 | 2.659.758,00 | 2.659.758,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2004 | 2.780.259,00 | 5.004.467,00 | 5.004.467,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2005 | 2.803.645,00 | 6.412.922,00 | 6.412.922,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2006 | 4.405.251,00 | 7.810.340,00 | 7.810.340,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2007 | 3.499.660,00 | 4.581.492,00 | 4.546.224,00 | 35.268,00 |  |  |  |
| 27 | CN | Salmour | Produzione energia elettrica | 2005 | 334.606,00 | 604.936,00 | 556.227,00 | 48.709,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2006 | 232.815,00 | 419.218,90 | 373.208,00 | 46.010,90 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2007 | 120.132,00 | 217.224,00 | 173.376,00 | 43.848,00 |  |  |  |
| 28 | CN | Sommariva Perno | Produzione energia elettrica | 2003 | 3.865.374,00 | 6.765.000,00 | 6.765.000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2004 | 3.719.828,00 | 6.611.000,00 | 6.611.000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2005 | 5.031.564,00 | 8.486.885,00 | 8.486.885,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2006 | 5.138.380,00 | 8.929.080,00 | 8.929.080,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2007 | 4.999.412,00 | 8.839.785,00 | 8.839.785,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2008 | 5.262.987,00 | 9.125.018,00 | 9.125.018,00 |  |  |  |  |
| 32 | NO | Barengo | Produzione energia elettrica | 2007 | 4.127.530,00 | 5.502.053,00 | 5.073.641,00 |  | 428.412,00 |  |  |
| 35 | NO | Ghemme | Produzione energia elettrica | 2003 | 4.172.643,00 | 4.918.360,00 | 4.918.360,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2004 | 4.620.110,00 | 6.295.354,00 | 6.295.354,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2005 | 5.555.456,00 | 7.010.389,00 | 7.010.389,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2006 | 5.936.274,00 | 9.524.787,00 | 9.524.787,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2007 | 7.174.713,00 | 10.823.800,00 | 10.823.800,00 |  |  |  |  |
| 36 | TO | Cambiano | Produzione energia elettrica | 2003 | 588.476,00 | 1.973.160,00 | 1.973.160,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2004 | 577.840,00 | 1.937.497,00 | 1.937.497,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2005 | 608.987,00 | 1.750.228,00 | 1.750.228,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2006 | 494.711,00 | 1.421.800,00 | 1.421.800,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2007 | 217.142,00 | 624.066,10 | 624.066,10 | 0,00 |  |  |  |
| 37 | TO | Castellamonte | Produzione energia elettrica | 2003 | 683.246,00 | 1.093.193,00 | 1.093.193,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2004 | 1.804.637,00 | 2.887.419,00 | 2.887.419,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2005 | 1.206.330,00 | 2.145.513,00 | 2.145.513,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2006 | 1.328.904,00 | 1.937.080,00 | 1.937.080,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2007 | 1.995.410,00 | 3.156.946,00 | 3.156.946,00 |  |  |  |  |
| 38 | TO | Chivasso | Produzione energia elettrica | 2004 | 2.282.445,00 | 3.935.250,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2005 | 2.166.675,00 | 3.735.646,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2006 | 1.804.648,00 | 3.111.466,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2007 | 1.456.765,00 | 2.511.663,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2008 | 260.153,00 | 679.608,00 | 679.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | TO | Grosso | Entrambe (cogenerazione) | 2008 | 1.798.472,00 | 3.081.335,00 | 3.081.335,00 |  |  |  |  |
| 41 | TO | Mattie | Produzione energia elettrica | 2007 | 846.468,00 | 1.451.444,00 | 1.359.704,00 | 91.740,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2008 | 2.276.702,00 | 3.553.261,00 | 3.553.261,00 |  |  |  |  |
| 42 | TO | Pianezza | Produzione energia elettrica | 2003 | 8.401.667,00 | 16.984.250,00 | 16.559.640,00 | 424.606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2004 | 9.014.076,00 | 16.765.930,00 | 16.346.780,00 | 419.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2005 | 8.248.355,00 | 14.334.000,00 | 13.975.650,00 | 358.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2006 | 7.322.460,00 | 13.595.030,00 | 13.255.150,00 | 339.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2007 | 9.123.298,00 | 13.716.550,00 | 13.373.640,00 | 342.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | TO | Pinerolo | Entrambe (cogenerazione) | 2005 | 1.926.490,00 | 4.906.214,00 | 801.581,00 | 4.104.633,00 | 0,00 | 2.210.770,00 | 2.210.770,00 |
|  |  |  |  | 2006 | 3.274.245,00 | 9.604.964,00 | 4.915.145,00 | 4.689.819,00 | 0,00 | 4.853.712,00 | 4.853.712,00 |
|  |  |  |  | 2007 | 3.468.699,00 | 13.217.770,00 | 8.083.620,00 | 5.134.154,00 | 0,00 | 6.537.329,00 | 6.537.329,00 |
|  |  |  |  | 2008 |  | 10.041.250,00 | 3.435.918,00 | 6.605.332,00 | 0,00 | 5.531.711,00 | 5.531.711,00 |
| 46 | TO | Strambino | Produzione energia elettrica | 2005 | 1.108.316,00 | 1.952.006,00 | 1.952.006,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2006 | 2.164.785,00 | 3.535.163,00 | 3.535.163,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2007 | 1.424.036,00 | 2.170.153,00 | 2.170.153,00 |  |  |  |  |
| 47 | TO | Torino | Entrambe (cogenerazione) | 2003 | 27.130.258,00 | 31.711.670,00 | 31.711.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2004 | 49.179.727,00 | 72.760.360,00 | 72.760.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2005 | 62.174.247,00 | 96.840.440,00 | 96.840.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2006 | 64.797.782,00 | 94.128.540,00 | 94.128.540,00 | 0,00 | 0,00 | 4.024.034,00 | 4.024.034,00 |
|  |  |  |  | 2007 | 68.486.499,00 | 92.160.767,00 | 92.160.767,00 | 0,00 | 0,00 | 6.206.005,00 | 6.206.005,00 |

## Emissioni in atmosfera da impianti di recupero energetico del biogas

Nel corso dell’indagine da molti gestori di discariche che effettuano recupero energetico sono stati forniti dei dati relativi alle emissioni in atmosfera. Tali dati rappresentano misurazionii puntuali, rilevate durante gli autocontrolli periodici effettuati ai singoli camini. Tra i dati, oltre alle concentrazioni dei singoli inquinanti a camino, sono state fornite anche le portate orarie e il numero di ore di funzionamento dei singoli impianti. Ipotizzando che la portata dei fumi sia costante e che le concentrazioni a camino degli inquinanti non subiscano eccessive variazioni durante l’anno si è provato a calcolare i quantitativi di inquinanti emessi dai singoli camini (tale valore non rappresenta però necessariamente l’emissione della discarica in quanto nelle singole discariche potrebbero esserci più camini, ciascuno con proprie caratteristiche, diverso numero di ore di funzionamento dell’impianto ad esso afferente, ecc.). Nella tabella seguente si riportano tali valori, mentre i dati delle analisi dei fumi di ciascun camino fatte dal gestore sono riportati in allegato 4 .

I dati di emissioni annue riportate nella tabella seguente sono stati calcolati solo per le discariche per cui erano presenti, oltre alle analisi, i dati di portata oraria dei fumi e numero ore di funzionamento dei motori. Per un paio di discariche in cui mancava il dato di numero di ore, tale dato è stato stimato ipotizzando un funzionamento dell’impianto per un periodo pari all’85% del totale delle ore (n. ore pari a 7446); per Torino era disponibile il numero di ore di funzionamento di gruppi di motori: si è considerato il dato medio di numero di ore di funzionamento di ciascun motore nell’anno, pari a 5081 ore per l’anno 2004, 7616 per il 2005,  7691 per il 2006 e 5732 per il 2007.

Tabella 8 – Emissioni in atmosfera prodotte da impianti di recupero energetico del biogas

| ID | Prov | Comune | ID imp. Rec. | Anno | CO (kg/y) | NOx (kg/y NO2) | SOx (kg/y SO2) | COT (kg/y) | Comp org Cl gas vap (kg/y HCl) | PT (kg/y) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AL | Alessandria | 94 | 2006 | 1503,04 | 2378,73 | 39,21 | 220,23 | 41,82 | 5,88 |
|  |  |  | 94 | 2007 | 803,28 | 2166,41 | 24,34 | 219,08 | 37,73 | 5,48 |
| 5 | AL | Casale Monferrato | 95 | 2007 | 1296,32 | 4625,02 |  | 1030,47 | 20,21 | 172,70 |
| 8 | AL | Novi Ligure | 96 | 2005 | 5687,20 | 618,69 | 10,71 | 83,29 | 10,71 | 38,07 |
|  |  |  | 119 | 2006 | 4277,26 | 451,19 | 8,12 | 142,58 | 8,12 | 81,21 |
| 12 | AL | Tortona | 97 | 2005 | 671,16 | 52,26 | 1,24 | 39,33 | 0,00 | 12,79 |
| 14 | AT | Cerro Tanaro | 116 | 2009 |  | 1194,82 |  | 105,66 | 29,59 | 4,39 |
| 27 | CN | Salmour | 101 | 2005 | 8694,00 | 7824,60 |  | 2608,20 | 173,88 | 0,00 |
|  |  |  | 101 | 2006 | 8593,00 | 7733,70 |  | 2577,90 | 171,86 | 0,00 |
|  |  |  | 101 | 2007 | 7741,00 | 6966,90 |  | 2322,30 | 154,82 | 0,00 |
| 32 | NO | Barengo | 103 | 2007 | 7030,33 | 9398,06 | 364,27 | 4735,46 | 72,85 | 218,56 |
| 35 | NO | Ghemme | 104 | 2006 | 421,71 | 1217,94 |  | 952,53 | 9,73 | 4,20 |
|  |  |  | 104 | 2007 | 560,46 | 1589,71 |  | 1181,34 | 13,13 | 23,65 |
|  |  |  | 134 | 2006 | 7452,27 | 8176,14 |  | 7452,27 | 78,06 | 20,60 |
|  |  |  | 134 | 2007 | 4655,44 | 2178,62 |  | 271,10 | 90,69 | 64,45 |
|  |  |  | 135 | 2003 | 223,61 | 3592,09 |  | 943,32 | 0,33 | 79,97 |
|  |  |  | 135 | 2004 | 2909,21 | 1141,95 |  | 1206,12 | 74,87 | 84,87 |
|  |  |  | 135 | 2005 | 10265,85 | 11468,35 |  | 104,04 | 34,86 | 17,02 |
|  |  |  | 136 | 2003 | 1669,26 | 2135,62 |  | 1062,34 | 0,23 | 52,13 |
|  |  |  | 136 | 2004 | 306,36 | 769,01 |  | 1338,26 | 99,05 | 99,05 |
| 36 | TO | Cambiano | 105 | 2007 | 950,99 | 1301,36 | 573,93 | 890,93 | 0,30 | 0,63 |
| 37 | TO | Castellamonte | 106 | 2007 | 1341,17 | 5297,62 | 201,18 |  | 60,35 | 22,13 |
| 38 | TO | Chivasso | 107 | 2008 | 207,34 | 1328,49 | 10,93 | 1,80 | 1,34 | 19,55 |
| 41 | TO | Mattie | 109 | 2007 | 487,62 | 816,92 | 104,20 | 0,67 | 28,72 | 28,05 |
| 42 | TO | Pianezza | 110 | 2003 | 11607,46 | 30352,42 | 2876,63 | 4376,23 | 562,35 | 504,67 |
|  |  |  | 110 | 2004 | 6265,77 | 26949,54 | 2694,95 |  | 404,24 | 491,83 |
|  |  |  | 110 | 2005 | 3111,24 | 23830,80 | 1932,94 |  | 258,17 | 436,90 |
|  |  |  | 110 | 2006 | 8469,58 | 26439,81 | 3166,89 | 883,78 | 508,17 | 545,00 |
|  |  |  | 110 | 2007 | 10671,32 | 24259,46 | 2063,12 | 1138,27 | 405,51 | 540,68 |
|  |  |  | 138 | 2004 | 44,97 | 711,34 | 52,12 |  | 5,52 | 9,40 |
|  |  |  | 138 | 2005 | 56,73 | 897,31 | 65,75 |  | 6,96 | 11,86 |
|  |  |  | 138 | 2006 | 168,03 | 1644,31 | 108,02 | 168,03 | 34,01 | 32,41 |
|  |  |  | 138 | 2007 | 87,11 | 187,01 | 18,88 | 2,62 | 3,78 | 4,20 |
| 43 | TO | Pinerolo | 111 | 2005 | 1920,35 | 3714,89 |  | 297,36 | 24,43 | 66,02 |
|  |  |  | 111 | 2006 | 1357,05 | 6038,88 |  | 702,37 | 55,57 | 106,91 |
|  |  |  | 111 | 2007 | 1467,22 | 7213,74 |  | 1337,53 | 6,55 | 123,67 |
|  |  |  | 140 | 2005 | 406,68 | 986,86 |  | 112,94 | 9,29 | 13,75 |
|  |  |  | 140 | 2006 | 978,45 | 2010,82 |  | 331,29 | 18,57 | 32,82 |
|  |  |  | 140 | 2007 | 5284,96 | 4363,41 |  | 841,45 | 2,39 | 57,53 |
| 47 | TO | Torino | 85 | 2004 | 14623,48 | 8710,13 | 101,54 | 2,61 | 63,95 | 60,04 |
|  |  |  | 86 | 2004 | 8482,87 | 3385,13 | 19,46 | 1,95 | 58,78 | 93,43 |
|  |  |  | 86 | 2005 | 13216,20 | 14663,63 | 967,12 | 19,12 | 195,03 | 297,13 |
|  |  |  | 86 | 2006 | 17057,61 | 14219,06 | 3,68 | 333,84 | 73,51 | 168,14 |
|  |  |  | 87 | 2004 | 4746,26 | 2965,78 | 14,13 | 1,41 | 42,69 | 67,84 |
|  |  |  | 87 | 2005 | 11615,76 | 11709,46 | 947,86 | 18,02 | 209,39 | 326,16 |
|  |  |  | 87 | 2006 | 12388,10 | 14994,57 | 4,24 | 511,90 | 61,08 | 54,01 |
|  |  |  | 87 | 2007 | 8394,11 | 3372,38 | 2,09 | 8,73 | 90,77 | 71,39 |
|  |  |  | 88 | 2004 | 6138,80 | 4755,20 | 19,23 | 1,92 | 118,26 | 111,53 |
|  |  |  | 88 | 2005 | 12458,07 | 10071,48 | 1510,33 | 18,66 | 113,08 | 285,87 |
|  |  |  | 88 | 2006 | 10948,16 | 16922,98 | 4,23 | 413,21 | 39,81 | 189,17 |
|  |  |  | 88 | 2007 | 5811,42 | 2653,07 | 1,86 | 10,36 | 55,21 | 15,16 |
|  |  |  | 89 | 2004 | 8858,38 | 5324,22 | 465,40 | 1,65 | 138,83 | 132,22 |
|  |  |  | 89 | 2005 | 11369,42 | 11783,83 | 811,62 | 15,91 | 134,95 | 253,35 |
|  |  |  | 89 | 2006 | 23041,88 | 17438,93 | 4,67 | 645,27 | 38,94 | 117,99 |
|  |  |  | 120 | 2004 | 1045,91 | 4559,62 | 273,63 | 1,28 | 104,81 | 87,23 |
|  |  |  | 120 | 2005 | 1420,90 | 9403,33 | 752,51 | 15,41 | 185,20 | 185,20 |
|  |  |  | 120 | 2006 | 2333,92 | 11863,08 | 3,26 | 338,38 | 27,14 | 140,83 |
|  |  |  | 120 | 2007 | 4706,45 | 6639,46 | 2,16 | 13,86 | 91,26 | 11,34 |
|  |  |  | 121 | 2004 | 2639,00 | 5906,37 | 293,03 | 144,87 | 120,73 | 52,15 |
|  |  |  | 121 | 2005 | 2400,25 | 9756,51 | 1101,04 | 615,82 | 102,70 | 116,86 |
|  |  |  | 122 | 2004 | 2013,99 | 6031,88 | 463,53 | 152,34 | 103,67 | 21,76 |
|  |  |  | 122 | 2005 | 3946,34 | 18805,24 | 1099,37 | 950,63 | 243,26 | 129,92 |
|  |  |  | 123 | 2004 | 2668,76 | 5698,35 | 217,32 | 169,17 | 76,22 | 24,17 |
|  |  |  | 123 | 2005 | 3060,72 | 9537,00 | 762,61 | 919,93 | 281,32 | 157,81 |
|  |  |  | 124 | 2004 | 2337,26 | 6202,03 | 304,92 | 168,54 | 116,23 | 25,18 |
|  |  |  | 125 | 2004 | 2366,65 | 6495,91 | 103,54 | 113,71 | 76,84 | 24,12 |
|  |  |  | 125 | 2005 | 3903,72 | 9832,46 | 683,16 | 381,88 | 308,48 | 88,27 |
|  |  |  | 126 | 2004 | 1765,36 | 7972,64 | 36,22 | 230,65 | 76,44 | 59,09 |
|  |  |  | 126 | 2005 | 8960,79 | 6913,14 | 1079,81 | 1207,65 | 150,50 | 248,42 |

# Analisi dei dati e contributo a INEMAR 2007

## Classificazione delle discariche: proposta ARPA Piemonte

Negli ultimi anni la gestione delle discariche ha subito molti cambiamenti sia per l’evoluzione dei dettati normativi, sia per le tecniche gestionali che hanno trovato sviluppo, sia per la tipologia di rifiuto conferito. Tale evoluzione si è tradotta in una maggiore attenzione all’aspetto di gestione del biogas prodotto dalle discariche. Esistono però situazioni diversificate in funzione dell’anno di costruzione e chiusura delle discariche, delle modalità gestionali adottate e della quantità e qualità del biogas prodotto. Per questo motivo si è deciso di suddividere le discariche che producono biogas in alcune casistiche, sulla base del tipo di rifiuto conferito e dell’anno di apertura e chiusura. A seconda della tipologia di discarica, infatti, è possibile fare delle considerazioni differenti sulla produzione di biogas e sulla percentuale media di captazione, permettendo in tal modo di fare stime anche su impianti con carenza di dati. Altro aspetto importante tenuto in considerazione per ciascuna casistica riguarda la composizione media del biogas (% di CH4 e CO2 effettivamente prodotto), aspetto variabile da caso a caso.

La scelta di suddividere le discariche in casistiche è risultata fondamentale per poter fornire alla Regione Piemonte un contributo significativo per la pubblicazione dell’Inventario regionale delle emissioni 2007. L’inventario delle emissioni utilizza, per stimare la produzione di biogas da discarica, il programma INEMAR che è condiviso a livello nazionale. Lo stesso programma prevede alcuni dati in input (ad esempio, quantità di rifiuti smaltiti suddivisi per tipologia) e alcune ipotesi di partenza (ad esempio, percentuale di biogas captato e inviato a recupero e/o in torcia). Alcuni di questi dati sono certi (in quanto sono direttamente rilevati dai gestori degli impianti) altri invece sono stati stimati. Analizzando i dati prodotti da INEMAR si è però notato che talvolta, soprattutto sulle discariche attive, la produzione di biogas stimata risulta non congrua sia rispetto alle conoscenze delle discariche sia rispetto ai dati effettivamente forniti dai gestori, oggetto, oltre che di misurazioni, anche di valutazioni e modelli effettivamente tarati sulla singola discarica.

Le considerazioni seguenti  (anticipate alla Regione Piemonte nel primo semestre 2009) sono state valutate positivamente dalla Regione e utilizzate come contributo significativo per la pubblicazione dell’Inventario regionale delle emissioni 2007: tali considerazioni derivano da alcune valutazioni effettuate dalla SS 03.01 – Catasto e gestione rifiuti di Arpa Piemonte, supportate dal parere di alcuni gestori e alcuni colleghi dei dipartimenti. Ai fini della compilazione dell’inventario 2007, infatti, la Regione ha deciso di operare secondo i suggerimenti forniti da ARPA, trascurando, nella maggior parte dei casi, il calcolo della quantità di biogas generato con l’algoritmo del modulo INEMAR e di privilegiare le informazioni sulle quantità di biogas captato e riutilizzato, calcolando poi a ritroso, sulla base delle performance attuali, la quantità di biogas generato dalla discarica, ai fini della stima del biogas disperso.

Non essendo disponibili al momento della compilazione dell’inventario 2007, le informazioni per tutte le discariche, la Regione Piemonte ha deciso, secondo le indicazioni di ARPA, di assimilare  le discariche con informazioni non complete a quelle più vicine per caratteristiche e periodo di coltivazione di cui si dispone di tutte le informazioni, e sono state quindi attribuite quantità di gas generato e percentuali di captazione analoghe. La Regione ha inoltre deciso, nel caso ARPA abbia fornito range di captazione, di utilizzare il valore più basso del range, in modo da adottare un approccio cautelativo.

Nella tabella seguente sono riportate le casistiche individuate, il numero di discariche (tra quelle che producono biogas) presenti in ciascuna categoria e la relativa presenza o assenza nell’applicativo di INEMAR.

Tabella 9 – Casistiche individuate per la classificazione delle discariche piemontesi

| caso | tipologia | N. discariche presenti | Inserite in INEMAR |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | Discariche attive di rifiuti urbani e assimilati, con conferimento di rifiuti iniziato dopo l’anno 2003 | 5 | si |
| A2 | Discariche attive di rifiuti urbani e assimilati, con conferimento di rifiuti iniziato prima dell’anno 2003 | 14 | si |
| B1 | Discariche di rifiuti urbani e assimilati chiuse dopo il 1997 | 12 | si |
| B2 | Discariche di rifiuti urbani e assimilati chiuse prima del 1997 | 21 | Parziale (solo 5 discariche sono inserite in INEMAR) |
| C1 | Discariche di rifiuti speciali | 5 | no |

### A1: Discariche attive di rifiuti urbani e assimilati, partite dopo 2003

- Considerazioni generali

Le discariche partite dopo il 2003 sono discariche di nuova concezione, costruite e gestite rispondendo ai dettati normativi previsti dal D.lgs 36/03; l’adeguamento al D.Lgs 36/03 è considerato come rispetto delle migliori tecniche disponibili ai sensi dell’art. 10 comma 1 dello stesso decreto. Di seguito si riporta l’elenco delle discariche rientranti in tale tipologia:

Tabella 10 – Elenco discariche attive di rifiuti urbani, partite dopo il 2003

| Categ. Arpa | ID Arpa | Prov | Comune | Indirizzo | Volume totale (m3) | Anno inizio conferim. | Anno ultimo conferim. | Recup. energ. biogas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 10 | AL | Bassignana - Pecetto di Valenza | S.P. 78 Alessandria - Valenza frazione Mugarone | 204.500,00 | 2003 | - | no |
| A1 | 14 | AT | Cerro Tanaro | Località Cascina Boschetto, Via s. Rocco 40 | 361.000,00 | 2003 | - | si |
| A1 | 16 | BI | Cavaglià | Località Gerbido | 550.000,00 | 2003 | - | no |
| A1 | 25 | CN | Magliano Alpi | Località Beinale | 550.000,00 | 2003 | - | no |
| A1 | 31 | CN | Villafalletto | Località Formielle - Cascina Formiche | 260.000,00 | 2005 | - | no |

Le discariche comprese in questa categoria ricevono prevalentemente rifiuto biostabilizzato o secco, con una media dell’80% di rifiuto biostabilizzato e del 13 % di rifiuto trattato (secco), come si può vedere nella tabella sottostante

Tabella 11 – Elenco discariche attive di rifiuti urbani, partite dopo il 2003

| ID | Prov | Comune | Anno | Classificazione rifiuti smaltiti 1 |  |  | Classificazione rifiuti smaltiti2 |  |  |  | Totale (t) | secco + biostabil. su totale (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RSU smaltiti (t) | RSAU smaltiti (t) | Fanghi smaltiti (t) | tal quale (t) | trattati (secco) (t) | biostabil. (t) | n. d. |  |  |
| 10 | AL | Bassignana / (Pecetto di Valenza) | 2004 | 28278 |  |  |  |  | 28278 | 0 | 28278 | 100% |
|  |  |  | 2005 | 44320 | 1046 |  |  | 7178 | 37142 | 1046 | 45366 | 98% |
|  |  |  | 2006 | 42292 | 16844 |  |  | 12475 | 29817 | 16844 | 59136 | 72% |
|  |  |  | 2007 | 29363 | 9591 |  |  |  | 29363 | 9591 | 38954 | 75% |
| 14 | AT | Cerro Tanaro | 2004 | 41560 | 75 |  | 424 | 3539 | 37597 | 75 | 41636 | 99% |
|  |  |  | 2005 | 29746 | 515 |  | 644 | 6748 | 22355 | 515 | 30261 | 96% |
|  |  |  | 2006 | 44475 | 1721 |  | 1045 | 13382 | 30048 | 1721 | 46196 | 94% |
|  |  |  | 2007 | 38356 | 6663 |  | 1788 | 9728 | 26840 | 6663 | 45019 | 81% |
| 16 | BI | Cavaglià | 2004 | 72843 |  |  |  |  | 72843 | 0 | 72843 | 100% |
|  |  |  | 2005 | 67826 |  |  |  |  | 67826 | 0 | 67826 | 100% |
|  |  |  | 2006 | 69364 |  |  |  |  | 69364 | 0 | 69364 | 100% |
|  |  |  | 2007 | 64468 |  |  |  |  | 64468 | 0 | 64468 | 100% |
| 25 | CN | Magliano Alpi | 2004 | 19000 |  |  |  | 3640 | 15360 | 0 | 19000 | 100% |
|  |  |  | 2005 | 29587 | 307 |  |  | 8608 | 20979 | 307 | 29894 | 99% |
|  |  |  | 2006 | 22368 | 5335 |  |  | 8785 | 13583 | 5335 | 27703 | 81% |
|  |  |  | 2007 | 22120 | 7949 |  |  | 7939 | 16512 | 5618 | 30069 | 81% |
| 31 | CN | Villafalletto | 2005 | 17819 |  |  | 471 |  | 17348 | 0 | 17819 | 97% |
|  |  |  | 2006 | 20017 |  |  | 412 | 5087 | 14518 | 0 | 20017 | 98% |
|  |  |  | 2007 | 24200 |  |  | 490 |  | 23710 | 0 | 24200 | 98% |

Smaltendo questa tipologia di rifiuto la produzione di biogas è sicuramente molto inferiore rispetto alle altre discariche (in quanto è minore sia la frazione organica presente sia l'umidità del rifiuto, due condizioni indispensabili per la produzione di biogas) e comunque tale produzione, in assenza di specifici e particolari interventi gestionali, viene posticipata di alcuni anni. Si può stimare, con una certa approssimazione, che la produzione di biogas cominci non prima di un paio di anni dall'inizio del conferimento, e, comunque, con basse quantità. Considerando inoltre che queste discariche sono molto recenti e che l'impianto di captazione è stato costruito di pari passo con la discarica, è teorizzabile con una certa sicurezza che la costruzione dell'impianto di captazione sia stato eseguito in modo adeguato, cosa che è garanzia di una elevata percentuale di captazione rispetto al prodotto. Fatte queste premesse appare abbastanza plausibile assumere che, per questa casistica, la percentuale di biogas captato sia generalmente pari a circa il 70-80 % del prodotto, anche se la captazione effettiva comincia non prima di 3-4 anni dall’inizio del conferimento, in quanto inizialmente la produzione di biogas risulta troppo bassa (tale dato, dichiarato dai gestori, è stato confermato da alcune misurazioni effettuate direttamente da tecnici ARPA del dipartimento di Cuneo).

Pur non essendo disponibili dati sulla composizione media del biogas, sulla base delle informazioni fornite dai gestori (produzione di biogas molto bassa per i primi anni, con difficoltà a tenere accesa la torcia), si può ipotizzare una % di metano nel biogas < 15% per i primi 2 anni, che comincia a salire negli anni successivi (20-30 %), fino a raggiungere il 40-50 % verso il quinto/sesto anno dall’inizio del conferimento

Valutazione INEMAR

Dal momento che INEMAR, con l’attuale livello di implementazione dei dati, non prende effettivamente in considerazione queste caratteristiche del rifiuto, la produzione di biogas può risultare decisamente sovrastimata.

Proposta operativa fatta da ARPA per INEMAR 2007

In attesa di riuscire a recuperare dati più attendibili, la proposta fatta alla Regione è stata di considerare:

- per le discariche in cui il dato è presente: biogas captato pari al 70-80 % di quello prodotto

- per le discariche senza dato: calcolare biogas medio prodotto (mc) per tonnellata di rifiuto smaltito dalle discariche con dati (Es. Bassignana) e riportare tale dato nelle discariche senza dati (moltiplicando tale valore per le tonnellate di rifiuto smaltito): anche tale dato è approssimato (il secco produce meno biogas del biostabilizzato), ma il margine di errore è sicuramente minore.

Scelta effettuata da Regione per INEMAR 2007

Per le discariche con presenza di dati sono state utilizzate le quantità di biogas dichiarate dai gestori, per le altre è stato utilizzato, come parametro per la stima, il biogas medio prodotto per tonnellate di rifiuto relativo a discariche con caratteristiche simili (età della discarica e tipologia di rifiuto). La percentuale di biogas captato sul totale prodotto dalle discarica è stato posto pari al 70% (dato cautelativo rispetto al range 70-80% indicato da ARPA).

### A2: Discariche attive di rifiuti urbani e assimilati, partite prima del 2003

Considerazioni generali

In questa categoria sono comprese le restanti discariche attive, in cui il conferimento di rifiuti e iniziato prima del 2003 (e quindi strutturate con criteri costruttivi antecedenti al D.lgs 36/03). L’elenco di tali discariche è riportato nella tabella seguente.

Tabella 12 – Elenco discariche attive di rifiuti urbani, partite prima il 2003

| Categ. Arpa | ID Arpa | Prov | Comune | Indirizzo | Volume totale (m3) | Anno inizio conferim. | Anno ultimo conferim. | Recup. energ. biogas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2 | 5 | AL | Casale Monferrato | Strada Roncaglia, 4/C | 573.000,00 | 1996 |  | si |
| A2 | 8 | AL | Novi Ligure | Strada Vecchia Boscomarengo - Località Casuna | 2.114.600,00 | 1980 |  | si |
| A2 | 12 | AL | Tortona | Cascina Terlucca | 912.000,00 | 1975 |  | si |
| A2 | 19 | CN | Borgo San Dalmazzo | Loc. S. Nicolao - Via Ambovo 63/A | 1.820.214,00 | 1988 |  | si |
| A2 | 28 | CN | Sommariva Perno | Cascina Del Mago | 1.240.300,00 |  |  | si |
| A2 | 32 | NO | Barengo | Località Fornace Solarolo | 582.404,00 | 1995 |  | si |
| A2 | 35 | NO | Ghemme | Località ex fornace Solaria | 2.233.900,00 | 1987 | 2008 | si |
| A2 | 36 | TO | Cambiano | Località Valle san Pietro - Cascina Benne | 637.000,00 | 1994 |  | si |
| A2 | 37 | TO | Castellamonte | Località Vespia | 508.000,00 | 1999 |  | si |
| A2 | 40 | TO | Grosso | Località Vauda Grande | 592.440,00 | 1992 |  | si |
| A2 | 41 | TO | Mattie | Località Camposordo | 980.071,00 | 1986 |  | si |
| A2 | 42 | TO | Pianezza | Località Cassagna, 42 | 1.254.000,00 | 1992 |  | si |
| A2 | 43 | TO | Pinerolo | Località Torrione | 1.600.000,00 | 1976 |  | si |
| A2 | 47 | TO | Torino | via Germagnano, 50 - Località Basse di Stura | 23.238.000,00 | 1983 |  | si |

La tipologia di rifiuti conferita è variabile (e quindi la produzione di biogas risulta molto varia). Considerando però che tutte le discariche in questione effettuano recupero energetico (solo Grosso nel 2007 non aveva ancora l’impianto di recupero attivo, essendo partito nel 2008) e considerando che, nei casi in cui la gestione del biogas venga affidata a una ditta esterna, questa generalmente si prende l’incarico di rifare completamente (e gratuitamente) l’impianto di captazione, dando inoltre al gestore della discarica una parte degli utili derivanti dalla vendita di energia elettrica, c’è tutto l’interesse economico a captare tutto il biogas recuperabile; può succedere che venga diminuita l’aspirazione nei lotti più vecchi perché meno produttivi, ma tali lotti hanno comunque una minore % di metano presente nel biogas e, nel caso di eventuali dispersioni, la quantità di CH4 dispersa è comunque bassa. Per le discariche di questa casistica sembra abbastanza accettabile definire che il biogas captato sia in media compreso tra il 65 e l’80 % di quello prodotto.

Nei dati di produzione/captazione/recupero/smaltimento forniti dai soggetti in questione viene spesso fornito il dato di produzione teorico calcolato attraverso specifici modelli che prendono in considerazione i dati effettivi di ciascuna discarica (sia di conferimento che gestionali) e tale stima è probabilmente abbastanza attendibile.

Per questa tipologia di discariche si può ipotizzare una composizione media del biogas con CH4 compreso tra 40 e 50% v/v e CO2 compresa tra 30 e 35% v/v

Valutazione INEMAR

Anche in questo caso INEMAR pare generalmente (tranne pochi casi) sovrastimare la quantità di biogas prodotto (e quindi di biogas direttamente emesso in atmosfera).

Proposta operativa fatta da ARPA per INEMAR 2007

In attesa di riuscire a migliorare i dati, la proposta è stata di considerare:

- per le discariche in cui il dato di percentuale captata dichiarata è < del 60%: accettare la dichiarazione del gestore (o calcolo empirico del dato) di percentuale di captazione per calcolare il biogas prodotto

- per le discariche con % di captato dichiarato > 60% o in assenza di dato ci possono essere 2 opzioni:

  - attribuire alle discariche con % di captato dichiarata compresa tra 60 e 80 % il dato dichiarato di captazione, e per le altre un dato fisso di captazione pari al 70-80 %, e su questo calcolare il biogas prodotto;

  - attribuire a tutte le discariche una percentuale di captato fissa, es 70-75 (e comunque compresa tra 65-80 %, a seconda di quanto si vuole essere cautelativi) e su tale dato calcolare il biogas prodotto

Scelta effettuata da Regione per INEMAR 2007

Per questa tipologia di discariche sono state utilizzate le quantità di biogas dichiarate (sia per recupero energetico che per invio in torcia) dai gestori, ad eccezione delle discariche, per le quali non era stato dichiarato il quantitativo avviato in torcia. Per queste ultime, il quantitativo di biogas avviato in torcia è stato ipotizzato pari al 5% della somma totale di biogas recuperato attraverso il sistema di captazione. Tale percentuale deriva da stime effettuate sulle discariche che presentano tale ordine di grandezza.

Relativamente alla percentuale di biogas captato sul totale prodotto dalle discarica sono stati utilizzati i dati dichiarati dai gestori qualora presenti. In assenza del dato dichiarato, si è assunto pari al 65% (dato cautelativo rispetto al range 65-80% indicato da ARPA).

### B1: Discariche di rifiuti urbani e assimilati chiuse dopo 1997

Considerazioni generali:

Queste discariche per molti aspetti sono analoghe alle discariche di tipologia A2, sia per tipologia di rifiuti conferiti sia per modalità gestionali (almeno quelle che effettuano recupero energetico del biogas): anche in questo caso valgono le considerazioni espresse precedentemente. L’elenco di tali discariche è riportato nella tabella seguente.

Tabella 13 – Elenco discariche di rifiuti urbani, chiuse dopo il 1997

| Categ. Arpa | ID Arpa | Prov | Comune | Indirizzo | Titolare autorizzazione | Volume totale (m3) | Anno inizio conferim. | Anno ultimo conferim. | Recup. energ. biogas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | 1 | AL | Alessandria | Strada Kennedy, 504 frazione Castelceriolo di Alessandria (località Trono) |  | 1.500.000,00 | 1986 | 2006 | si |
| B1 | 18 | BI | Masserano | XXV aprile, 7 - Regione S. Giacomo |  | 1.627.150,00 | 1989 | 2003 | si |
| B1 | 22 | CN | Fossano | Località Castello della Nebbia | C.S.E.A. | 534.700,00 | 1992 | 2005 | si |
| B1 | 24 | CN | Lesegno | Località Fornace |  | 357.000,00 | 1997 | 2003 | no |
| B1 | 53 | TO | Bairo | Piane Antonione | Società Canavesana Servizi SpA | 228.460,00 | 1996 | 2001 | no |
| B1 | 38 | TO | Chivasso | Strada della Carletta - Località Fornace Slet; Regione Pozzo | SMC - Smaltimenti Controllati | 2.953.733,00 | 1987 |  | si |
| B1 | 66 | TO | Rivara | Località Rossetti | A.S.A. Azienda Servizi Ambiente | 189.892,00 | 1991 | 2000 | no |
| B1 | 67 | TO | Rivarolo Canavese | Località Vercellino | Azienda Servizi Ambiente ex AIAS | 75.900,00 | 1988 | 1999 | no |
| B1 | 46 | TO | Strambino | Località Isoletta | Società Canavesana Servizi SpA | 173.200,00 | 2001 | 2004 | si |
| B1 | 74 | TO | Vinovo | La Motta | COVAR 14 ex Cons. TO SUD | 240.000,00 | 1996 | 1999 | si |
| B1 | 48 | VB | Domodossola | Località Nosere | Azienda Valle Ossola Spa | 251.600,00 | 1991 | 2004 | no |
| B1 | 49 | VC | Alice Castello | Regione Valle Dora |  | 980.000,00 | 1990 | 2005 | si |

Per analogia con quanto sopra riportato, anche in tali casi sembra abbastanza accettabile definire che il biogas captato sia in media compreso tra il 65 e l’80 % di quello prodotto.

Per quanto riguarda la composizione media del biogas si può considerare una diversa composizione per le discariche che effettuano recupero energetico rispetto a quelle che smaltiscono il biogas in torcia: per le prime è plausibile considerare il CH4 compreso tra il 45 e il 55 % e la CO2 tra il 30 e il 40 %, mentre per le seconde sia il CH4 che la CO2 sono generalmente compreso tra 15 e 30 %.

Valutazione INEMAR

In questi casi INEMAR, se si escludono alcuni singoli casi anomali, appare abbastanza attendibile.

Proposta operativa fatta da ARPA per INEMAR 2007

Alla Regione si sono prospettate due strade:

- utilizzare per tutte le discariche di questa tipologia il modello di calcolo di INEMAR, inserendo però per ciascuna discarica i dati (se disponibili, altrimenti usare il dato medio di questa tipologia di discariche) di composizione del biogas (%CH4 e CO2)

- utilizzare per le discariche che effettuano recupero energetico lo stesso approccio del caso precedente (captato = stessa percentuale di prodotto usata nel caso precedente), mentre per le discariche che smaltiscono in torcia applicare INEMAR.

In questa tipologia è fondamentale distinguere la composizione (puntuale o media) del biogas tra le discariche che effettuano recupero energetico da quelle che smaltiscono in torcia.

Scelta effettuata da Regione per INEMAR 2007

Per questa tipologia di discariche sono state utilizzate le quantità di biogas dichiarate (sia per recupero energetico, qualora la discarica ne fosse dotata, che per invio in torcia) dai gestori, ad eccezione delle discariche 181, 173, 166, 164, 161 e 160.

Per queste ultime è stato confermato il dato stimato da INEMAR, non essendoci al momento altre soluzioni maggiormente attendibili.

Inoltre per questa tipologia di discarica (B1), laddove necessario, sarà diversificata la composizione del biogas avviato a recupero rispetto a quello avviato in torcia per la stessa discarica.

Relativamente alla percentuale di biogas captato sul totale prodotto dalle discarica sono stati utilizzati i dati dichiarati dai gestori qualora presenti o in assenza del dato dichiarato, si è assunto pari al 65% (dato cautelativo rispetto al range 65-80% indicato da ARPA).

### Discariche di rifiuti urbani e assimilati chiuse prima del 1997 -  tipologia B2

Considerazioni generali:

Queste discariche sono vecchie, con situazioni molto variegate sia per quanto riguarda le modalità di gestione (in alcuni casi quasi assente) sia per la produzione di biogas: in molte è in esaurimento, talvolta anche la torcia non riesce più a restare accesa e, in tali casi, la gestione a volte si limita alla captazione e invio in atmosfera, oppure ad accensione e spegnimento periodici della torcia od ancora a depurazione tramite biofiltro).  Nella tabella seguente si riporta l’elenco di tali discariche

Tabella 14 – Elenco discariche di rifiuti urbani, chiuse prima del 1997

| Categ. Arpa | ID Arpa | Prov | Comune | Indirizzo | Titolare autorizzazione | Volume totale (m3) | Anno inizio conferim. | Anno ultimo conferim. | Recup. energ. biogas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B2a | 15 | AT | Valfenera | Piano della guerra, Strada comunale vecchia per Villanova | Comune di Valfenera | 51.000,00 |  |  | no |
| B2a | 86 | NO | Novara | Bicocca - via Antonio Scesa | Comune di Novara | 300.000,00 | 1971-1972 | 1996 | no |
| B2a | 54 | TO | Beinasco | Via Serea Località Borgo Melano. Zona industriale. | COVAR 14 | 425.000,00 | 1992 | 1996 | si |
| B2a | 58 | TO | Colleretto Giacosa | Piane del Ribes | Società Canavesana Servizi SpA (ex Consorzio Igiene Urbana) | 111.041,00 | 1992 | 1996 | no |
| B2a | 80 | VC | Santhià | Cascina Truffaldina - Val del Lupo Depressione naturale | Consorzio dei Comuni per lo sviluppo del Vercelleseex.Daneco S.p.A, Via Fratelli Garrone, 20 - VERCELLI | 350.000,00 | 1982 | 1999 | no |
| B2b | 143 | BI | Biella | Località Gallina; Riva |  | 800.000,00 | 1978 | 1993 | no |
| B2b | 98 | CN | Bene Vagienna | Località Garavan |  | 478.000,00 | 1985 | 1991 | no |
| B2b | 27 | CN | Salmour | Località Pernis Gaia |  | 600.000,00 |  | 1991 | si |
| B2b | 51 | TO | Alpignano | Via Collegno 61 - Località Bruere | CIDIU Collegno | 1.176.000,00 | 1975 | 1988 | no |
| B2b | 57 | TO | Collegno | Cascina Gaj di Collegno | CIDIU Collegno | 480.000,00 | 1989 | 1993 | no |
| B2b | 65 | TO | Riva presso Chieri | Località Basse, str.Ronello s.n. | Consorzio Chierese per i Servizi | 225.000,00 | 1991 | 1996 | no |
| B2b | 78 | VC | Roasio | Regione Baraggia di S. Maria | Aimeri SPA | 262.900,00 | 1985 | 1996 | no |
| B2c | 127 | AL | Casale Monferrato | Strada Frassineto Po - Località Baraccone (Vecchia) |  | 260.000,00 | 1979 | 1990 | no |
| B2c | 128 | AL | Casale Monferrato | Strada Frassineto Po - Località Baraccone (Nuova) |  | 142.000,00 | 1990 | 1995 | no |
| B2c | 116 | AT | Asti | Valle Manina | G.A.I.A. S.p.A. | 1.200.000,00 | primi anni '70 | fine anni '80 - inizio anni '90 | no |
| B2c | 105 | CN | Montà | Località San Grato |  | 160.000,00 |  | 1992 | no |
| B2c | 108 | CN | Murazzano | Loc. Bossola |  | 74.500,00 | 1987 | 1995 | no |
| B2c | 115 | CN | Vicoforte | Località Otteria |  | 100.000,00 |  | 1993 | no |
| B2c | 60 | TO | La Loggia | Tetti Sagrini | COVAR 14 ex Cons. TO SUD ex Servizi Ecologici | 270.000,00 | 1984 | 1992 | no |
| B2c | 61 | TO | Orbassano | Tetti Francesi, fornace Slet | COVAR 14 ex Cons. TO SUD | 140.000,00 |  | 1992 | no |
| B2c | 316 | TO | Volvera | Cascina Canta | Fiat Auto SpA - Comune di Volvera | n.d. |  |  | no |

In analogia a quanto detto precedentemente si può stimare che, per le discariche che effettuano recupero energetico, il biogas captato sia in media compreso tra il 65 e l’80 % di quello prodotto

Per le discariche che smaltiscono il biogas in torcia, non essendo disponibili dati puntuali di % di captazione del biogas ed essendo presenti modalità gestionali molto diverse in queste discariche (alcune discariche vecchie presentano molti problemi gestionali), si è proposto per il momento stimare, sebbene con molte approssimazioni, che il biogas captato sia in media compreso tra il 30 e il 60 % di quello prodotto.

Questa tipologia di discariche è stata suddivisa, unicamente come contributo alla Regione Piemonte in vista della pubblicazione dell’Inventario Regionale delle emissioni 2007, in 3 sottocategorie sulla base della presenza di dati e dell’effettiva presenza in INEMAR:

- già comprese in INEMAR

- non comprese in INEMAR ma con presenza di dati sul biogas

- non comprese in INEMAR, senza dati sul biogas.

Per quanto riguarda la pubblicazione di INEMAR 2007, si propone di valutare se inserire anche le discariche del gruppo b, in quanto i loro dati potrebbero essere utilizzati per stimare/validare i dati elaborati da INEMAR anche per le discariche di questa tipologia in cui il dato non è presente (utilizzando ad esempio il dato medio di captazione stimato anche per le discariche in cui non è stato fornito il dato di captato e gestito)

Per quanto riguarda la composizione media del biogas si può considerare, anche in questo caso, come per il precedente, una diversa composizione per le discariche che effettuano recupero energetico rispetto a quelle che smaltiscono il biogas in torcia: per le prime è plausibile considerare il CH4 compreso tra il 45 e il 55 % e la CO2 tra il 30 e il 40 %, mentre per le seconde sia il CH4 che la CO2 sono generalmente compreso tra 15 e 30 %.

Valutazione INEMAR

- In attesa di dati di gestione puntuali si ritiene INEMAR abbastanza attendibile

Proposta operativa fatta da ARPA per INEMAR 2007

Sia che si decida di inserire già per il 2007 i dati delle discariche del caso b sia che si decida di non inserirli, si consiglia di utilizzare comunque i dati in questione per fornire dei dati medi utilizzabili, almeno per il momento, per le discariche in cui il dato non è presente.

Sia per le discariche che effettuano recupero energetico, sia per quelle che smaltiscono in torcia le strade metodologiche sono le stesse previste per il caso precedente, eventualmente cambiando le percentuali di biogas captato su prodotto (e, se del caso, le % di CH4 presente nel biogas, utilizzando o i dati reali o la media di questa tipologia): per questa tipologia, infatti, la percentuale di captato su prodotto è generalmente inferiore al caso precedente, e compresa in media tra il 30 e il 60 %

Scelta effettuata da Regione per INEMAR 2007

Per le discariche classificate come B2a sono state utilizzate le quantità di biogas dichiarate (sia per recupero energetico, qualora la discarica ne fosse dotata, che per invio in torcia) dai gestori, ad eccezione delle discariche dove non sono stati forniti dati, per le quali è stato confermato il dato stimato da INEMAR. Le discariche classificate come B2b non risultavano inserite in INEMAR, pur presentando dati di produzione di biogas dichiarati dai gestori ad ARPA. Per l’inventario 2007 si è proceduto al loro inserimento.

Relativamente alla percentuale di biogas captato sul totale prodotto dalle discarica sono stati utilizzati i dati dichiarati dai gestori; in assenza del dato dichiarato quindi, si è assunto pari al 65% (dato cautelativo rispetto al range 65-80% indicato da ARPA), nel caso di presenza del recupero energetico, e 30% (dato cautelativo rispetto al range 30-60% indicato da ARPA) nel caso di esclusivo invio del biogas in torcia.

Le discariche classificate come B2c non sono al momento state inserite in INEMAR in quanto non presenti dati attendibili.

### Discariche di rifiuti speciali

Considerazioni generali:

Tra le discariche di rifiuti speciali sono presenti discariche, totalmente non considerate in INEMAR, che contengono rifiuti che producono biogas: generalmente sono discariche piccole e i quantitativi di biogas non sono elevati, con la sola eccezione di quella di Cavaglià, in cui, considerate le dimensioni e la tipologia di rifiuto (costituito generalmente da fanghi) la produzione di biogas è notevole. Di seguito si riporta la tabella con l’elenco delle discariche di questa tipologia

Tabella 15 – Elenco discariche di rifiuti speciali, con produzione di biogas

| Categ. Arpa | ID Arpa | Prov | Comune | Indirizzo | Titolare autorizzazione | Volume totale (m3) | Anno inizio conferim. | Anno ultimo conferim. | Recup. energ. biogas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1a | 17 | BI | Cavaglià | Località Gerbido |  | 1.554.000,00 | 1990 |  | no |
| C1b | 29 | CN | Venasca | Regione Pilone Rocche 35 |  | 530.670,00 |  |  | no |
| C1b | 45 | TO | Settimo Torinese | SP 220 (via Milano, 213b); Località Rio Martino | Centro Recuperi e Servizi - CRS | 350.000,00 | 2004 |  | no |
| C1b | 308 | TO | Volvera | Vasche impermeabilizzate | Fiat Auto SpA - Comune di Volvera | n.d. |  | inizio anni '90 | no |
| C1b | 77 | TO | Volvera | Serra | Fiat Auto SpA - Comune di Volvera | n.d. |  | fine anni '90 | no |

Proposta operativa fatta da ARPA per INEMAR 2007

Sulla base di tali considerazioni si potrebbe decidere di inserire in INEMAR 2007 la discarica di Cavaglià (è una discarica posta adiacente a quella già inserita, per questo l’indirizzo è lo stesso), valutando se inserire le altre eventualmente in INEMAR 2008

Scelta effettuata da Regione per INEMAR 2007

La discarica di Cavaglià, pur essendo per rifiuti speciali, presenta dati di produzione di biogas e percentuale di captato, dichiarati dal gestore. Inoltre in precedenza non era stata inserita in INEMAR. Per l’inventario 2007 si è proceduto al suo inserimento, mentre le altre discariche appartenenti a questa tipologia (rifiuti speciali), non presentando dati di produzione di biogas dichiarati dai gestori, sono escluse dall’inventario 2007.

## Considerazioni generali su contributo fornito per INEMAR 2007

Le considerazioni inviate alla Regione Piemonte nel primo semestre 2009 sono state fatte dalla struttura scrivente sulla base delle conoscenze relative alle discariche e sulla base dei dati presenti al momento della stesura delle stesse. Sulla base dei dati raccolti nella seconda metà del 2009 tali considerazioni sono state generalmente confermate, anche se sono possibili aggiustamenti e maggior precisione nella definizione dei parametri. Nella tabella seguente sono riportati alcuni dati medi relativi alle tipologie di discariche sopra menzionate, calcolate sulla base di tutti i dati presenti presso la struttura scrivente alla fine del 2009.

Tabella 16: Dati medi di composizione di biogas e % di captazione delle diverse tipologie di discariche

|  |  | composizione biogas a smaltimento (%) |  | composizione biogas a recupero (%) |  | % biogas captato su prodotto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CH4_D | CO2_D | CH4_R | CO2_R |  |
| a1 | media | 49,1 | 41,7 | - | - | - |
|  | minimo | 40,0 | 37,0 | - | - | - |
|  | massimo | 55,1 | 46,0 | - | - | - |
| a2 | media | - | - | 45,9 | 35,1 | 64% |
|  | minimo | - | - | 30,0 | 18,0 | 13% |
|  | massimo | - | - | 59,0 | 47,0 | 98% |
| b1 | media | 25,0 | 16,8 | 50,8 | 32,7 | 74% |
|  | minimo | 15,0 | 10,0 | 48,0 | 25,0 | 50% |
|  | massimo | 30,0 | 20,0 | 55,0 | 48,3 | 91% |
| b2 | media | 21,2 | 17,3 | 49,0 | 48,6 | 73% |
|  | minimo | 4,6 | 7,0 | 46,0 | 46,1 | 38% |
|  | massimo | 58,0 | 42,1 | 51,1 | 52,0 | 95% |
| c1 | media | 14,9 | 6,7 | - | - | 80% |
|  | minimo | 12,6 | 4,5 | - | - | 80% |
|  | massimo | 16,0 | 8,7 | - | - | 80% |

Da segnalare, in particolar modo la percentuale di captazione (media minima e massima) della tipologia B2, che risulta mediamente più alta rispetto a quella segnalata nel primo semestre (soprattutto per le discariche che smaltiscono il biogas in torcia).

Sicuramente tali stime possono essere notevolmente migliorate e affinate con una mole di dati maggiore e più precisa: se si riusciranno ad avere anche i dati del 2008 e 2009, come richiesti ai gestori, probabilmente si riusciranno a effettuare valutazioni migliori e ad affinare notevolmente lo strumento di INEMAR.

E’ però importante sottolineare che già con il contributo mandato nel primo semestre 2009 è stato possibile affinare notevolmente i dati forniti da INEMAR, sia perché è stato possibile inserire nel calcolo 8 discariche inizialmente non presenti (anche se ci sono ancora 13 discariche di cui non si avevano i dati al momento della pubblicazione dell’Inventario delle emissioni 2007 e che sono per ora ancora escluse da INEMAR), sia perché i dati elaborati risultano più rispondenti alla realtà rispetto a quelli pubblicati nel 2005. Di seguito si mostra una tabella (non esaustiva di tutti i dati, in quanto non tutti i dati sono al momento a disposizione della struttura scrivente), dove si mostrano i dati di prodotto e captato sia forniti dai gestori che elaborati da INEMAR, e dove si possono osservare le importanti differenze tra i dati di INEMAR 2005 e 2007 (almeno per le discariche in cui sono riportati entrambi gli anni)

Tabella 17: confronto dei dati forniti dai Gestori ed elaborati da INEMAR su biogas prodotto e captato f

| tipologia | ID | Prov | Comune | Rec. biogas | Anno | Dichiarazione Gestore |  |  | INEMAR |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Biogas prodotto (Nm3) | Biogas captato (Nm3) | % captato su prodotto | Biogas prodotto (Nm3) | Biogas captato (Nm3) | % captato su prodotto |
| A1 | 10 | AL | Bassignana / (Pecetto di Valenza) | no | 2005 |  | 234.784,00 |  | n.d. | n.d. |  |
| A1 | 10 | AL | Bassignana / (Pecetto di Valenza) | no | 2007 |  | 1.273.158,00 | - | 1.818.797,10 | 1.273.158,00 | 70% |
| A1 | 14 | AT | Cerro Tanaro | si | 2005 |  |  | - | 3.600.661,44 | 1.260.231,50 | 35% |
| A1 | 14 | AT | Cerro Tanaro | si | 2007 |  |  | - | 1.555.336,40 | 1.088.740,00 | 70% |
| A1 | 16 | BI | Cavaglià | no | 2005 | 181.807,50 | 0,00 | 0% | 7.327.819,01 | 2.564.736,70 | 35% |
| A1 | 16 | BI | Cavaglià | no | 2007 | 2.499.435,00 | 499.887,00 | 20% | 3.423.490,00 | 0,00 | 0% |
| A1 | 25 | CN | Magliano Alpi | no | 2005 |  | 157.630,00 | - | 3.017.262,06 | 1.056.041,70 | 35% |
| A1 | 25 | CN | Magliano Alpi | no | 2007 |  | 2.818.632,00 | - | 408.517,43 | 286.000,00 | 70% |
| A1 | 31 | CN | Villafalletto | no | 2005 |  | 0,00 | - | 1.106.121,86 | 387.142,70 | 35% |
| A1 | 31 | CN | Villafalletto | no | 2007 | 69.470,00 | 0,00 | 0% | 210.854,56 | 147.600,00 | 70% |
| A2 | 5 | AL | Casale Monferrato | si | 2005 |  |  | - | 6.775.754,25 | 2.399.572,10 | 35% |
| A2 | 5 | AL | Casale Monferrato | si | 2007 | 3.407.000,00 | 2.887.527,00 | 85% | 3.397.090,60 | 2.887.527,00 | 85% |
| A2 | 8 | AL | Novi Ligure | si | 2005 | 5.654.740,00 | 1.979.155,00 | 35% | 10.692.233,04 | 3.742.281,60 | 35% |
| A2 | 8 | AL | Novi Ligure | si | 2007 | 5.049.600,00 | 1.500.000,00 | 30% | 5.172.413,80 | 1.500.000,00 | 29% |
| A2 | 12 | AL | Tortona | si | 2005 | 3.106.000,00 | 931.800,00 | 30% | 8.314.524,62 | 2.910.083,60 | 35% |
| A2 | 12 | AL | Tortona | si | 2007 | 3.457.400,00 | 1.382.960,00 | 40% | 3.457.400,00 | 1.382.960,00 | 40% |
| A2 | 19 | CN | Borgo San Dalmazzo | si | 2005 |  | 3.699.764,00 | - | 8.065.699,22 | 2.911.187,40 | 36% |
| A2 | 19 | CN | Borgo San Dalmazzo | si | 2007 |  | 3.632.576,00 | - | 6.293.978,90 | 4.091.086,00 | 65% |
| A2 | 28 | CN | Sommariva Perno | si | 2005 |  |  | - | 9.607.090,72 | 5.015.253,70 | 52% |
| A2 | 28 | CN | Sommariva Perno | si | 2007 |  |  | - | 8.096.213,80 | 5.263.000,00 | 65% |
| A2 | 32 | NO | Barengo | si | 2005 |  |  | - | 5.925.331,49 | 2.073.866,00 | 35% |
| A2 | 32 | NO | Barengo | si | 2007 | 5.159.412,50 | 4.153.705,00 | 81% | 5.192.131,30 | 4.153.705,00 | 80% |
| A2 | 35 | NO | Ghemme | si | 2005 | 12.938.520,00 | 6.122.106,00 | 47% | 10.537.641,47 | 3.688.174,50 | 35% |
| A2 | 35 | NO | Ghemme | si | 2007 | 12.447.960,00 | 8.056.004,00 | 65% | 9.051.689,90 | 8.056.004,00 | 89% |
| A2 | 36 | TO | Cambiano | si | 2005 | 2.557.920,00 | 2.146.200,00 | 84% | 6.421.424,62 | 2.247.498,60 | 35% |
| A2 | 36 | TO | Cambiano | si | 2007 | 3.311.280,00 | 2.146.200,00 | 65% | 3.066.000,00 | 2.146.200,00 | 70% |
| A2 | 37 | TO | Castellamonte | si | 2005 |  | 2.398.085,00 | - | 5.886.461,92 | 2.060.261,70 | 35% |
| A2 | 37 | TO | Castellamonte | si | 2007 |  | 2.110.290,00 | - | 3.246.600,00 | 2.110.290,00 | 65% |
| A2 | 40 | TO | Grosso | si | 2005 | 3.276.240,00 | 1.830.840,00 | 56% | 5.088.049,85 | 1.780.817,40 | 35% |
| A2 | 40 | TO | Grosso | si | 2007 | 3.416.400,00 | 2.540.400,00 | 74% | 3.432.973,00 | 2.540.400,00 | 74% |
| A2 | 41 | TO | Mattie | si | 2005 |  |  | - | 7.245.546,49 | 2.535.941,30 | 35% |
| A2 | 41 | TO | Mattie | si | 2007 | 2.776.920,00 | 2.059.833,00 | 74% | 3.168.973,80 | 2.059.833,00 | 65% |
| A2 | 42 | TO | Pianezza | si | 2005 | 10.390.899,00 | 8.728.355,00 | 84% | 14.570.329,84 | 8.221.617,10 | 56% |
| A2 | 42 | TO | Pianezza | si | 2007 | 11.331.232,00 | 9.178.298,00 | 81% | 11.331.232,00 | 9.178.298,00 | 81% |
| A2 | 43 | TO | Pinerolo | si | 2005 | 4.686.600,00 | 3.392.996,00 | 72% | 7.195.006,95 | 2.518.245,20 | 35% |
| A2 | 43 | TO | Pinerolo | si | 2007 | 4.761.913,00 | 4.390.476,00 | 92% | 5.557.564,70 | 4.390.476,00 | 79% |
| A2 | 47 | TO | Torino | si | 2005 | 106.741.015,00 | 90.662.339,00 | 85% | 116.084.939,11 | 90.662.339,00 | 78% |
| A2 | 47 | TO | Torino | si | 2007 | 95.222.855,00 | 90.376.841,00 | 95% | 95.133.517,00 | 90.373.840,00 | 95% |
| B1 | 1 | AL | Alessandria | si | 2005 |  | 1.135.000,00 | - | 4.035.145,02 | 1.412.300,80 | 35% |
| B1 | 1 | AL | Alessandria | si | 2007 |  | 1.247.901,00 | - | 1.919.847,70 | 1.247.901,00 | 65% |
| B1 | 18 | BI | Masserano | si | 2005 | 7.675.950,00 | 6.140.760,00 | 80% | 4.787.706,63 | 1.675.697,30 | 35% |
| B1 | 18 | BI | Masserano | si | 2007 | 4.664.700,00 | 3.679.200,00 | 79% | 12.852.431,00 | 8.354.080,00 | 65% |
| B1 | 22 | CN | Fossano | si | 2005 | 3.687.081,00 | 2.949.665,00 | 80% | 6.321.254,65 | 3.130.912,80 | 50% |
| B1 | 22 | CN | Fossano | si | 2007 | 4.426.860,00 | 3.541.488,00 | 80% | 4.426.860,00 | 3.541.488,00 | 80% |
| B1 | 24 | CN | Lesegno | no | 2005 |  |  | - | 1.950.290,77 | 682.601,80 | 35% |
| B1 | 38 | TO | Chivasso | si | 2007 |  |  | - | 3.112.098,50 | 2.022.864,00 | 65% |
| B1 | 46 | TO | Strambino | si | 2005 | 2.969.640,00 | 2.305.119,00 | 78% | 2.924.226,24 | 1.023.478,20 | 35% |
| B1 | 46 | TO | Strambino | si | 2007 | 1.935.960,00 | 1.431.044,00 | 74% | 2.201.606,20 | 1.431.044,00 | 65% |
| B1 | 53 | TO | Bairo | no | 2007 | 1.182.600,00 | 2.168.100,00 | 183% | 3.335.538,50 | 2.168.100,00 | 65% |
| B1 | 66 | TO | Rivara | no | 2007 |  | 300.000,00 | - | n.d. | n.d. | 65% |
| B1 | 48 | VB | Domodossola | no | 2005 |  |  | - | 1.770.981,05 | 619.843,40 | 35% |
| B1 | 49 | VC | Alice Castello | si | 2005 |  |  | - | 1.345.740,96 | 471.009,30 | 35% |
| B1 | 50 | VC | Alice Castello | si | 2007 |  |  | - | n.d. | n.d. | - |
| B2 | 15 | AT | Valfenera | no | 2005 |  |  | - | 335.908,97 | 117.568,10 | 35% |
| B2 | 15 | AT | Valfenera | no | 2007 |  |  | - | 230.040,00 | 69.012,00 | 30% |
| B2 | 143 | BI | Biella | no | 2007 |  | 767.834,00 | - | 149.270,00 | 44.781,00 | 30% |
| B2 | 98 | CN | Bene Vagienna | no | 2007 |  | 19.000,00 | - | 63.333,30 | 19.000,00 | 30% |
| B2 | 27 | CN | Salmour | si | 2007 | 332.880,00 | 128.132,00 | 38% | 197.126,15 | 128.132,00 | 65% |
| B2 | 86 | NO | Novara | no | 2007 |  |  | - | 135.000,00 | 41.000,00 | 30% |
| B2 | 51 | TO | Alpignano | no | 2007 |  | 166.100,00 | - | 500.000,00 | 150.000,00 | 30% |
| B2 | 54 | TO | Beinasco | si | 2007 |  | 280,00 | - | 22.122,00 | 14.379,00 | 65% |
| B2 | 57 | TO | Collegno | no | 2007 |  | 78.200,00 | - | 250.000,00 | 75.000,00 | 30% |
| B2 | 58 | TO | Colleretto Giacosa | no | 2007 | 232.140,00 | 835.124,00 | 360% | 2.783.746,70 | 835.124,00 | 30% |
| B2 | 65 | TO | Riva presso Chieri | no | 2007 | 516.840,00 | 394.200,00 | 76% | 518.684,21 | 394.200,00 | 76% |
| B2 | 78 | VC | Roasio | no | 2007 | 5.097.036,00 | 4.818.000,00 | 95% | 16.060.000,00 | 4.818.000,00 | 30% |
| B2 | 80 | VC | Santhià | no | 2007 |  |  | - | 146.000,00 | 43.800,00 | 30% |
| C1 | 17 | BI | Cavaglià | no | 2007 | 3.196.253,75 | 2.557.003,00 | 80% | 3.196.253,75 | 2.557.003,00 | 80% |

# Impianto di captazione e trattamento del biogas – aspetti impiantistici

La captazione, il trattamento e lo smaltimento del biogas sono necessari per conseguire gli obiettivi ambientali e di sicurezza in discarica. Un sistema completo di smaltimento del biogas comprende un sistema di captazione, una rete di trasporto, un impianto di pretrattamento e un impianto di trattamento finale.

La rete di captazione è generalmente costituita da pozzi verticali realizzati per perforazione a discarica completata o fatti crescere con reti calandrate o tubi di cemento forati durante la fase di riempimento. In alcuni casi possono essere presenti dei pozzi orizzontali costituiti da trincee di materiale drenante in prossimità delle aree perimetrali. Possono inoltre essere presenti anche drenaggi superficiali rivestiti con geotessili. Il diametro dei pozzi è di almeno 600 mm, ma può arrivare a 1000 mm in discariche profonde oltre 30 m, con particolari problemi connessi a drenaggi di fondo insufficienti. Nel pozzo viene messo un tubo di captazione macrofessurato e il pozzo viene riempito con ghiaia mentre il tratto terminale viene sigillato con materiale impermeabilizzante. In questo caso al fondo dei pozzi vanno installati degli estrattori del percolato per mantenere il pozzo asciutto e consentire l’estrazione del biogas. La testa del pozzo deve essere ispezionabile e dotata di punti di prelievo e di sistemi per la regolazione manuale della depressione. Le depressioni applicate alla rete principale e secondaria vengono controllate per ridurre al minimo le infiltrazioni atmosferiche. La rete di captazione deve essere dimensionata in base alla produzione massima specifica di biogas  e al volume di influenza dei manufatti di captazione.

La linea di trasporto è generalmente costituita da manufatti e tubazioni che collegano i punti di captazione della discarica alla centralina di aspirazione. La configurazione finale dipende dalle caratteristiche del sito e dalle scelte progettuali. Il gas aspirato dai pozzi viene convogliato in depressione tramite apposite tubazioni (di solito in polietilene) verso la centrale di estrazione. Nel caso di recupero energetico del biogas vengono generalmente realizzate due sottoreti di trasporto per eliminare il biogas di scarsa qualità (con basso potere calorifico). Nelle linee di trasporto rientrano anche le teste dei pozzi, i dispositivi di scarico della condensa, i raccordi, le giunzioni e le flange. Le teste dei pozzi sono il raccordo tra il pozzo e la linea orizzontale; i separatori di condensa consentono la separazione dei liquidi presenti nel gas mediante espansione, deviazione e rallentamento del flusso.

Le stazioni di regolazione permettono di regolare il processo e di effettuare il blocco di sicurezza dell’impianto in caso di raggiungimento di soglie allarme di parametri significativi (es. di ossigeno libero); contengono i terminali delle linee dei pozzi, i separatori di condensa e le valvole di regolazione, e si collegano alla centrale di estrazione.

La centrale di estrazione è in grado di mettere in depressione, attraverso la rete di trasporto, tutti i pozzi della discarica in modo da ottenere l’estrazione forzata del biogas.

La centrale di controllo presente negli impianti automatici e semiautomatici consente, inoltre, lo svolgimento di tutte le operazioni gestionali, di controllo e di sicurezza dell’estrazione. In essa sono presenti analizzatori di ossigeno e metano completi di sistema di campionamento del gas; inoltre è generalmente possibile pilotare l’estrazione del pozzo in modo individuale in funzione della miscela gassosa, in quanto il comportamento dei pozzi non è sempre omogeneo e si richiede quindi una regolazione individuale e continua nel tempo.

Il sistema di combustione è l’elemento finale di un impianto di biogas, che garantisce la possibilità di bruciare la totalità del biogas estratto. Nel corso degli anni si è passati da torce a fiamma libera a quelle con camera di combustione e, infine, a quelle ad alta temperatura (fino a 1200°C) con possibilità di regolare la miscela tra il biogas e l’aria comburente. Tutti i sistemi devono essere dotati di dispositivi automatici di accensione, riaccensione e blocco di sicurezza.

Nella tabella seguente viene riportato il dettaglio della situazione impiantistica relativa alle torce presenti nelle discariche oggetto di studio. Durante l’indagine non è stato chiesto di differenziare le tipologie di torce sulla base dell’assetto impiantistico (a fiamma libera, a camera di combustione o ad alta temperatura), ma sulla base della funzionalità (fissa, di sicurezza/mobili o ausiliarie), però è plausibile assumere che generalmente le torce fisse sono a camera di combustione o ad alta temperatura (queste ultime quasi sempre presenti in impianti più recenti o in quelli che effettuano recupero energetico), mentre le torce di sicurezza o mobili (utilizzate principalmente per i lotti in coltivazione) sono generalmente torce a fiamma libera.

Tabella 18 – situazione impiantistica delle torce presenti nelle discariche analizzate

| ID | Prov | Comune | n. torce |  |  |  | Note_torce |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | fisse | sicurezza /mobili | ausiliarie | totali |  |
| 1 | AL | Alessandria |  | 1 |  | 1 | Il biogas viene inviato in torcia in caso di non funzionamento del motore (perciò è stata inserita come sicurezza) |
| 10 | AL | Bassignana / (Pecetto di Valenza) | 1 |  |  | 1 |  |
| 127 | AL | Casale Monferrato - Baraccone vecchia | 1 |  |  | 1 | La torcia è unica per le due discariche, ma il biogas non è più sufficiente ad alimentare in modo automatico la torcia di combustione |
| 128 | AL | Casale Monferrato - Baraccone nuova |  |  |  |  |  |
| 5 | AL | Casale Monferrato - strada Roncaglia |  | 1 |  | 1 |  |
| 8 | AL | Novi Ligure |  | 1 |  | 1 |  |
| 12 | AL | Tortona |  | 1 |  | 1 |  |
| 116 | AT | Asti | 1 | 0 | 0 | 1 | In caso mancata accensione della torcia si ha bypass al biofiltro metanigeno. |
| 14 | AT | Cerro Tanaro | 1 | 8 | 0 | 9 | Le torce mobili (al max 8) sono utilizzate in caso di emergenza o per motivi gestionali legati al transito di mezzi |
| 15 | AT | Valfenera | 4 | 0 | 0 | 4 | torce a tiraggio naturale |
| 143 | BI | Biella | 1 |  |  | 1 |  |
| 16 | BI | Cavaglià (ASRAB) | 1 |  |  | 1 |  |
| 17 | BI | Cavaglià | 1 |  |  | 1 |  |
| 18 | BI | Masserano | 3 | 5 |  | 8 |  |
| 98 | CN | Bene Vagienna | 1 |  |  | 1 |  |
| 19 | CN | Borgo San Dalmazzo |  |  |  |  |  |
| 22 | CN | Fossano | 1 |  |  | 1 | Portata nominale della torcia 500 Nmc/h |
| 24 | CN | Lesegno |  |  |  |  |  |
| 25 | CN | Magliano Alpi | 1 | 0 | 0 | 1 |  |
| 105 | CN | Montà |  |  |  |  |  |
| 108 | CN | Murazzano | 1 |  |  | 1 | anno 2008: torcia in fase di attivazione |
| 27 | CN | Salmour |  |  |  |  |  |
| 28 | CN | Sommariva Perno |  |  |  |  |  |
| 29 | CN | Venasca |  |  |  |  |  |
| 115 | CN | Vicoforte | 2 |  |  | 2 |  |
| 31 | CN | Villafalletto |  |  |  |  |  |
| 32 | NO | Barengo | 1 | 0 | 0 | 1 |  |
| 35 | NO | Ghemme | 1 | 0 | 0 | 1 | torcia ad alta temperatura |
| 86 | NO | Novara | 1 | 0 | 0 | 1 | torcia talvolta non funzionante. |
| 51 | TO | Alpignano | 1 | 1 |  | 2 | torcia mobile utilizzataper bonifica aria interstiziale estratta da pozzi di monitoraggio 1° anello |
| 53 | TO | Bairo |  |  |  |  | La torcia originale è stata sostituita con un sistema di bio-ossidazione (biofiltro) autorizzato dalla Provincia di Torino |
| 54 | TO | Beinasco |  |  |  |  |  |
| 36 | TO | Cambiano | 1 | 13 | 1 | 15 | La torcia fissa è utilizzata solo per emergenza nel caso di non funzionamento impianto recupero biogas |
| 37 | TO | Castellamonte | 1 | 1 | 1 | 3 |  |
| 38 | TO | Chivasso | 2 | 0 | 0 | 2 | Due torce ad alta temperatura rispettivamente da 500 Nm³/h e da 1000 Nm³/h. Il biogas proviene dalle 3 discariche (1-2-3) e viene distribuito e bruciato sulle due torce. |
| 57 | TO | Collegno | 1 | 1 |  | 2 | La torcia di sicurezza è dedicata alla bonifica aria interstiziale estratta da pozzi di monitoraggio 1° anello; tale torcia attualmente non è collegata e tutta l'aria estratta dai pozzi di monitoraggio viene inviata a trattamento ad un biofiltro |
| 58 | TO | Colleretto Giacosa |  |  |  |  | La torcia originale è stata sostituita con un sistema di bio-ossidazione (biofiltro) autorizzato dalla Provincia di Torino |
| 40 | TO | Grosso | 1 | 4 | 0 | 5 | Torce ausiliarie "statiche"ad accensione automatica |
| 60 | TO | La Loggia |  |  |  |  |  |
| 41 | TO | Mattie | 1 |  |  | 1 | Il numero di torce di sicurezza è variabile. |
| 61 | TO | Orbassano |  |  |  |  |  |
| 42 | TO | Pianezza | 1 |  |  | 1 | Il numero di torce di sicurezza è variabile. La portata nominale della torcia di combusione è di 1200 Nmc/h |
| 43 | TO | Pinerolo | 1 | 3 | 1 | 5 | Oltre ad una torcia fissa in discarica esiste una seconda torcia a presidio presso il polo ecologico, che qui è stata inserita come torcia ausiliaria |
| 65 | TO | Riva presso Chieri | 1 | 0 | 0 | 1 | torcia a funzionamento discontinuo |
| 66 | TO | Rivara | 8 | 0 | 0 | 8 | Estrazione statica biogas (8 pozzi collegati ad altrettante torce del tipo MESBG-ALT, con potenzialità di 100 Nmc/h, sistema di accensione automatica alimentato ad energia solare). Le torce sono in fase di trasformazione a monotorcia. |
| 67 | TO | Rivarolo Canavese | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 torcia ad accensione piezoelettrica automatica. |
| 45 | TO | Settimo Torinese | 1 |  |  | 1 | Torcia ad alta temperatura. Si spegne se T<850C°. |
| 46 | TO | Strambino | 1 | 1 |  | 2 | La torcia di sicurezza è a servizio del sistema di bonifica perimetrale autorizzato dalla Provincia di Torino |
| 47 | TO | Torino | 5 | 2 | 3 | 10 | Torce ad alta temperatura |
| 74 | TO | Vinovo |  |  |  |  |  |
| 308 | TO | Volvera | 1 |  |  | 1 |  |
| 316 | TO | Volvera | 1 |  |  | 1 |  |
| 77 | TO | Volvera |  | 4 |  | 4 | sono presenti 3-4 pozzi di estrazione biogas, ciascuno dotato di torcia statica |
| 48 | VB | Domodossola |  | 10 |  | 10 | Nel 2008 dovrebbe esserci stata la sostizione della decina di torce statiche (1 per ciascun pozzetto) con unica torcia fissa a seguito, rifacimento del sistema di captazione (dato non verificato) |
| 49 | VC | Alice Castello |  | 1 |  | 1 | Parte la torcia quando si spegne il motore |
| 78 | VC | Roasio | 1 | 0 | 1 | 2 | La torcia ausiliaria è asservita ad una serie di puntazze ubicate fuori dall'impianto |
| 80 | VC | Santhià | 0 | 1 | 0 | 1 | torcia montata su skid |

Il recupero energetico del biogas viene effettuato per motivi ambientali, poiché il metano è un gas serra, e per risvolti economici, in quanto l’energia ottenuta dalla combustione del biogas va a sostituire una equivalente quantità di combustibili fossili. I generatori a biogas sono ormai largamente collaudati e la composizione del biogas non rappresenta di solito un problema dato che le apparecchiature disponibili possono essere tarate per percentuali di biogas anche del 50%; è invece fondamentale che la composizione non sia soggetta a eccessive oscillazioni che comprometterebbero il funzionamento del sistema.

Il biogas può essere sottoposto a pretrattamenti più o meno spinti per garantire il corretto funzionamento degli impianti di trattamento ed eventualmente migliorare l’efficienza del recupero energetico. I tipi di trattamento sono:

- separatori di condensa;

- sistemi di adsorbimento per rimozione di anidride carbonica, idrogeno solforato, ecc.;

- sistemi di adsorbimento per la rimozione di composti fluorurati, clorurati, solforati ecc.;

- filtri molecolari per la rimozione di composti fluorurati, clorurati, solforati ecc.

Generalmente sono poi presenti sistemi di trattamento dei fumi di combustione costituiti da catalizzatore ossidante, filtri a manica o postcombustore termico. Nella tabella seguente si fornisce un quadro degli assetti impiantistici dei sistemi di recupero energetici presenti nelle discariche oggetto dello studio, anche se maggiori dettagli sono riportati in allegato 4.

Nel campione analizzato la tipologia di motore è sempre motore a combustione interna, di solito costituiti da motori Guascor, Jenbacher e Caterpillar. Per quanto riguarda i sistemi di pretrattamento del biogas si riscontra prevalentemente il trattamento di deumidificazione (90%), anche se talvolta (26%) è presente (in aggiunta o in alternativa) il trattamento di filtrazione.

Tabella 19 – Assetto impiantistico dei sistemi di recupero energetico nelle discariche analizzate

| ID | Prov | Comune | Tipo recupero | ID imp. rec | N° motori | Modello motore (marca) | Anno attivaz. | Anno dismiss. | Pot elettr nomin (kw) | Pot termica nomin (kw) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AL | Alessandria | Produzione energia elettrica | 94 | 1 |  |  |  | 330 |  |
| 5 | AL | Casale Monferrato | Produzione energia elettrica | 95 | 1 |  |  |  | 625 | 1615 |
| 8 | AL | Novi Ligure | Produzione energia elettrica | 96 | 1 | Guascor |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 119 | 1 | Guascor |  |  |  |  |
| 12 | AL | Tortona | Produzione energia elettrica | 97 | 1 | Guascor | 2003 | 2006 | 300 |  |
|  |  |  |  | 117 | 2 | Guascor | 2006 |  | 600 |  |
| 14 | AT | Cerro Tanaro | Produzione energia elettrica | 116 | 1 |  | 2009 |  | 330 | 1200 |
| 18 | BI | Masserano | Produzione energia elettrica | 98 | 1 |  | 1996 |  | 560 |  |
| 19 | CN | Borgo San Dalmazzo | Produzione energia elettrica | 99 |  | Jenbacher J312GS | 2004 |  |  |  |
| 22 | CN | Fossano | Produzione energia elettrica | 100 | 1 |  |  | 2004 | 601 | 1551 |
|  |  |  |  | 131 | 1 |  | 2004 | 2005 | 831 | 2101 |
|  |  |  |  | 132 | 2 |  | 2005 |  | 1295 | 2617 |
| 27 | CN | Salmour | Produzione energia elettrica | 101 | 1 |  |  |  | 100 | 170 |
| 28 | CN | Sommariva Perno | Produzione energia elettrica | 102 | 1 | Jenbacher JGC_312 |  |  | 625 |  |
|  |  |  |  | 141 | 1 | Jenbacher JGC_316 |  |  | 836 |  |
| 32 | NO | Barengo | Produzione energia elettrica | 103 | 5 | Iveco aifo | 2005 |  | 1000 | 2980 |
| 35 | NO | Ghemme | Produzione energia elettrica | 104 | 1 | Caterpillar | 2006 |  |  |  |
|  |  |  |  | 134 | 1 | Jenbacher | 2006 |  |  |  |
|  |  |  |  | 135 | 1 | Caterpillar | 1998 | 2005 |  |  |
|  |  |  |  | 136 | 1 | Caterpillar | 1998 | 2005 |  |  |
| 54 | TO | Beinasco | Produzione energia elettrica | 73 | 1 |  |  |  | 280 | 400 |
| 36 | TO | Cambiano | Produzione energia elettrica | 105 | 1 |  | 2002 |  | 280 | 875 |
| 37 | TO | Castellamonte | Produzione energia elettrica | 106 | 1 | JGC 312 GS-L.L | 2003 |  | 495 | 1414 |
| 38 | TO | Chivasso | Produzione energia elettrica | 107 | 1 | Jenbacher 312 | 1999 |  | 469 |  |
| 40 | TO | Grosso | Entrambe (cogenerazione) | 108 | 1 | Jenbacher 316 da 836 kWe | 2008 |  | 860 | 2500 |
| 41 | TO | Mattie | Produzione energia elettrica | 109 | 1 | JGS 312 da 625 kWe | 2007 |  | 625 | 1615 |
| 42 | TO | Pianezza | Produzione energia elettrica | 110 | 3 | Jenbacher JGS 312 da 495 kWe; Jenbacher JGS 312 da 625 kWe; Jenbacher JGS 320 da 1048 kWe; | 1999 |  | 2168 | 5721 |
|  |  |  |  | 138 | 1 | Jenbacher JGS 312 da 495 kWe | 2004 |  | 495 | 1414 |
| 43 | TO | Pinerolo | Entrambe (cogenerazione) | 111 | 1 | Caterpillar Modello: CAT3516 LE | 2005 |  | 1106 | 1371 |
|  |  |  |  | 140 | 1 | GUASCOR SFGLD 560 | 2005 |  | 950 | 1160 |
| 47 | TO | Torino | Entrambe (cogenerazione) | 84 | 1 | Caterpillar 3512 - SI TA | 1994 | 2002 | 600 |  |
|  |  |  |  | 85 | 1 | Deutz TBG 620 V12 K | 1996 | 2004 | 940 |  |
|  |  |  |  | 86 | 1 | Caterpillar 3516 - SI TA | 2000 | 2008 | 1147 | 827 |
|  |  |  |  | 87 | 1 | Caterpillar 3516 - SI TA | 2000 | 2008 | 1147 | 827 |
|  |  |  |  | 88 | 1 | Caterpillar 3516 - SI TA | 2000 | 2008 | 1147 | 827 |
|  |  |  |  | 89 | 1 | Caterpillar 3516 - SI TA | 2000 | 2008 | 1147 | 827 |
|  |  |  |  | 120 | 1 | Deutz TBG 620 V16 K | 2001 | 2009 | 1150 | 900 |
|  |  |  |  | 121 | 1 | Jenbacher 420 | 2004 |  | 1416 |  |
|  |  |  |  | 122 | 1 | Jenbacher 420 | 2004 |  | 1416 |  |
|  |  |  |  | 123 | 1 | Jenbacher 420 | 2004 |  | 1416 |  |
|  |  |  |  | 124 | 1 | Jenbacher 420 | 2004 |  | 1416 |  |
|  |  |  |  | 125 | 1 | Jenbacher 420 | 2004 |  | 1416 |  |
|  |  |  |  | 126 | 1 | Jenbacher 420 | 2004 |  | 1416 |  |
|  |  |  |  | 127 | 1 | Jenbacher 420 | 2007 |  | 1416 |  |
|  |  |  |  | 128 | 1 | Jenbacher 420 | 2007 |  | 1416 |  |
|  |  |  |  | 129 | 1 | Jenbacher 420 | 2007 |  | 1416 |  |
|  |  |  |  | 130 | 1 | Jenbacher 420 | 2007 |  | 1416 |  |
| 46 | TO | Strambino | Produzione energia elettrica | 112 | 2 | Jenbacher | 2005 |  | 841 | 2200 |
| 74 | TO | Vinovo | Entrambe (cogenerazione) | 114 | 2 |  | 2005 |  | 280 | 400 |
| 49 | VC | Alice Castello | Produzione energia elettrica | 113 | 1 | Jenbacher | 2000 |  |  |  |

Le discariche analizzate producono biogas con concentrazioni di metano differenti a seconda dell’età della discarica (e quindi dei rifiuti abbancati), delle tipologie di rifiuti in esse conferiti, delle modalità di gestione e delle condizioni ambientali presenti.

Quando la percentuale di metano è inferiore al 10-20% spesso risulta difficile anche lo smaltimento in torcia, in quanto la torcia non riesce a rimanere accesa: in tal caso il biogas captato viene convogliato nella torcia ed emesso direttamente in atmosfera, con conseguente aumento dell’effetto serra. In alcuni casi la scelta gestionale consiste nello spegnere la torcia (e il sistema di depressione applicata ai pozzi di captazione) per alcuni periodi in modo da accumulare biogas nei pozzi e poterlo bruciare quando raggiunge una concentrazione sufficiente.

Durante la raccolta dei dati è emerso il fatto che alcune discariche hanno di recente deciso di effettuare biossidazione del biogas attraverso biofiltri, caratterizzati da flora batterica capace di ossidare il metano presente nel biogas. Nella discarica di Asti tale sistema viene utilizzato in alternativa alla torcia, quando questa non riesce a rimanere accesa; nelle discariche di Colleretto Giacosa e di Bairo, in provincia di Torino, tale sistema ha di fatto sostituito la torcia, mentre per le discariche di Pinerolo e Collegno il biofiltro viene utilizzato per smaltire il biogas captato dai pozzi di bonifica esterna alla discarica. Nei prossimi capitoli verrà approfondito l’argomento della biossidazione con biofiltri.

Altra soluzione tecnologica che comincia ad essere adottata in alcune discariche è l’attivazione dei rifiuti attraverso l’utilizzo di bioreattori, che captano il percolato e lo ricircolano sui rifiuti, in modo da aumentare la produzione di biogas, che, secondo le previsioni, dovrebbe raggiungere in pochi anni il picco di produzione e successiva accelerazione del processo di completa mineralizzazione della discarica. Il ricircolo del percolato captato all’interno della discarica infatti aumenta l’umidità dei rifiuti, che nel processo di metanogenesi è fondamentale, non solo per l’attività dei microrganismi, ma anche per aumentare l’interfaccia solido-liquido, l’idrolisi della sostanza organica presente e la diffusione ottimale di microrganismi e dei nutrienti (tra l’altro presenti nel percolato stesso) tra i rifiuti. Il principale svantaggio di tale tecnica è costituito dalla necessità di mantenere i drenaggi in perfetta efficienza, per evitare pericolosi accumuli di percolato in discarica. Le discariche che attualmente hanno scelto questa modalità operativa sono le discariche di Villafalletto e Fossano in provincia di Cuneo, ma altre discariche stanno prendendo in considerazione l’adozione di tale sistema.

Anche su questa tecnica non sono attualmente presenti sufficienti informazioni per poterne valutare l’efficienza e tale aspetto potrebbe essere approfondito nell’eventuale proseguimento dello studio.

# Biofiltrazione del biogas:considerazioni generali ed esperienze a livello internazionale

## Considerazioni generali

La questione del trattamento del biogas attraverso la biofiltrazione è emersa nella letteratura scientifica nella seconda metà degli anni ’90, parallelamente alla presa di coscienza del problema relativo ai cambiamenti climatici e alla necessità di maggiore controllo sulla emissione in atmosfera di gas a potenziale effetto serra.

Bisogna infatti ricordare che il metano è un gas con un potenziale effetto serra estremamente elevato, maggiore di circa 21 volte rispetto a quello riconosciuto alla CO2, e che le discariche di rifiuti sono sicuramente una delle fonti antropiche principali di produzione di metano.

Accanto dunque alla consapevolezza di avviare il metano prodotto dalle discariche a recupero energetico, si è progressivamente sviluppata una crescente sensibilità verso la necessità di evitare comunque la dispersione in atmosfera del metano, anche quando la concentrazione dello stesso nel biogas è insufficiente per permetterne l’avvio a un impianto di recupero energetico. Le soluzioni possibili per una sua trasformazione in CO2 sono sostanzialmente due: la combustione in torcia e la degradazione biologica mediante processo di biofiltrazione.

La combustione in torcia richiede ovviamente un adeguato sistema di captazione del metano (che è comunque generalmente presente nelle discariche anche e soprattutto per evitare pericolose perdite di metano mediante infiltrazioni nel suolo, con gli evidenti rischi connessi per le aree confinanti con il sito di discarica) e può avvenire solamente se la percentuale di metano nel biogas è ancora tale da permettere alla torcia di rimanere accesa. In genere si fa riferimento a concentrazioni di metano comprese tra il 15% ed il 25%.

L’uso di biofiltri viene invece principalmente indirizzato al trattamento del biogas avente una concentrazione di metano inferiore al 15%, anche se non mancano delle proposte di utilizzo di biofiltri in alternativa alle torce e, quindi, in grado di trattare un biogas con percentuale di metano fino al 25%. La maggior parte della letteratura e delle proposte commerciali avanzate dalle ditte specializzate del settore è però indirizzata al trattamento del biogas delle discariche in esaurimento, caratterizzate da un biogas molto povero di metano (quasi sempre inferiore al 5%).

In linea generale, in letteratura vengono considerati tre principali tipologie di biofiltrazione:

- la biofiltrazione attiva o aerata, nella quale il biogas è captato dalla discarica attraverso un apposito sistema in depressione ed è inviato, in leggera pressione, al biofiltro;

- la biofiltrazione passiva o non aerata, nella quale il biogas è convogliato al biofiltro attraverso apposite tubazioni ma senza interventi esterni, per cui il passaggio attraverso il biofiltro è determinato dalla “respirazione” della discarica ed è influenzato dalle condizioni atmosferiche esterne, con momenti di emissione di biogas dalla discarica e momenti di immissione di aria nella discarica stessa;

- la biocopertura  (biocover) della discarica con uno strato di compost o di terreno vegetale ricco di sostanza organica e in grado di funzionare contemporaneamente come biofiltro e come supporto per la biomassa vegetale; in questo caso l’area del biofiltro coincide con tutta la superficie della discarica; si tratta ovviamente di una scelta principalmente indirizzata su discariche che sono nella fase finale di produzione di biogas ovvero di discariche comunque caratterizzate da produzioni minimali del biogas stesso.

La nostra analisi si è principalmente indirizzata alle prime due tipologie, cercando di identificare le condizioni ottimali di processo, i rendimenti e le possibili applicazioni concrete della tecnologia.

Sono stati complessivamente analizzati circa 20 articoli scientifici risalenti principalmente agli ultimi 5 anni e riconducibili a gruppi di studio tedeschi, canadesi, statunitensi, sud coreani, cinesi, francesi e austriaci. Di seguito si riportano i dati ricavati dalle esperienze effettuate a livello internazionale, mentre nel capitolo successivo verranno riportati i dati relativi ad un paio di esperienze piemontesi.

## La composizione dei biofiltri

Nel trattare la composizione dei biofiltri, occorre innanzitutto differenziare i lavori sperimentali condotti in laboratorio, su biofiltri di piccole dimensioni, dai lavori condotti in campo, con biofiltri in scala reale.

Nella prove di laboratorio vengono utilizzati sia biofiltri costituiti da materiali inorganici porosi, sia biofiltri costituiti da materiali organici (compost, legno, torbe…).

Haubrichs e Widmann (2005) utilizzano a scala di laboratorio un biofiltro costituito da compost da solo, addizionato con fanghi di cartiera o miscelato con chips di legno.

(da Haubrichs and Widmann 2005)

Park et al. (2008) utilizzano in laboratorio un substrato realmente prelevato dalla copertura di una discarica e costituito da terreno vegetale ammendato con vermicompost.

Nikiema et al. (2005 e 2009) utilizzano, sempre in laboratorio, sia un biofiltro costituito da un non meglio specificato materiale inorganico poroso, sia un biofiltro riempito con compost di lettiera animale.

Streese e Stegmann (2003 e 2005) affermano che l’utilizzo di un unico materiale come compost o chips di legno non produce risultati soddisfacenti; il primo fornisce dei buoni risultati nelle fasi iniziali ma, dopo alcuni mesi, le particelle diventano troppo fini, la degradazione rallenta e il biofiltro si intasa; il secondo è inizialmente troppo grossolano e non fornisce sufficiente superficie di contatto per il biogas, con conseguenti scarse rese di degradazione. Il materiale proposto è perciò una miscela in parti uguali in volume di compost verde maturo, torba e cortecce di conifere macinate, dove queste ultime forniscono struttura fisica alla miscela, la torba garantisce la capacità di trattenimento dell’acqua e il compost fornisce gli elementi nutritivi.

(da Streese e Stegmann 2005)

Mor et al. (2006) conducono invece delle attività sperimentali su diverse tipologie di compost, finalizzando l’esperimento alla valutazione delle rese di un possibile biofiltro naturale costituito da compost miscelato a terreno come copertura di una discarica in un’area economicamente depressa, dove però è possibile produrre del compost direttamente presso la discarica.

Chassagnac (2007) valuta i risultati di un biofiltro passivo sperimentale costituito da compost.

(da Chassagnac 2007)

Cabral et al. (2007) valutano la capacità di ossidazione del metano e la dinamica dei funghi e batteri metanotrofi di un sistema di biofiltrazione passivo costituito da una miscela di compost e sabbia in un rapporto 5/1 (v/v).

(da Cabral et. Al. 2007)

Gebert et al. (2003, 2005a, 2005b) utilizzano invece un biofiltro sperimentale a base inorganica, costituito da un letto di argilla espansa coperto da pietrisco, sabbia e un sottile strato di terreno vegetale umificato.

(da Gebert et al. 2003)

Dever et al. (2006) sperimentano l’efficacia di un biofiltro passivo costituito compost e mettono a confronto diverse tipologie di compost prodotto da rifiuti solidi urbani ed arricchito con diverse percentuali di chips di legno.

(da Dever et. al. 2006)

(da Dever et. al. 2006)

Le sperimentazioni condotte da Abichou et al. (2006) riguardano vari aspetti, tra cui un biofiltro a compost e uno con materiali inorganici.

(da Abichou et al. 2006)

## Le condizioni operative

Le pubblicazioni citate descrivono in dettaglio le condizioni operative delle singole attività sperimentali, sia in riferimento alle condizioni del biofiltro (temperatura, umidità, presenza di ossigeno, flora batterica), sia come flussi di biogas (e quindi di metano) in ingresso al biofiltro stesso.

Nei paragrafi successivi vengono riassunte alcune considerazioni che emergono dai lavori sperimentali, rimandando ovviamente a una lettura completa dei lavori stessi per un maggior dettaglio.

Flussi in ingresso a carico del biofiltro

Il primo aspetto preso in considerazione riguarda i flussi di metano in ingresso a carico dei vari biofiltri.

Tali flussi possono essere riportati sia come percentuale di metano nella miscela gassosa sottoposta a biofiltrazione, sia come unità di carico di metano rispetto al m2 di superficie di diffusione sotto il biofiltro o rispetto al m3 di materiale filtrante.

Streese e Stegmann (2003) provano, a due diverse scale, due diversi materiali.

Come si può vedere dalla tabella sotto riportata, la concentrazione di metano nella miscela gassosa all’ingresso dei biofiltri viene sempre mantenuta nel range 0,2 – 2,5% (v/v), con un carico rispetto alla superficie del biofiltro tra 3,3 e 5,8 m3/m2 h e, rispetto al volume di materiale filtrante, tra 5,6 e 6,25 m3/m3 h.  La concentrazione del 2,5% in metano corrisponde ad un carico di 18 g CH4/m3  di miscela gassosa.

(da Streese and Stegmann, 2003)

Questi valori sono poi riconfermati dagli stessi autori in una pubblicazione del 2005.

Haubrichs e Widmann (2006) nel loro impianto sperimentale utilizzano dei carichi diversi, riassunti nella tabella sotto riportata, con una massa di metano rispetto al biofiltro pari ad un valore compreso tra 5,1 e 28,8 g CH4/m3 h.

(da Haubrichs and Widmann 2006)

Nei vari esperimenti di Gevert et al. (2003, 2005 e 2006) i biofiltri passivi utilizzati ricevono metano con un carico variabile tra 0 e 247 g CH4/m3 h, con una media aritmetica di 19 g CH4/m3 h e una mediana di 9,5 g CH4/m3 h.

Non molto diversi (65 – 70 g CH4/m3 h) risultano essere i valori di carico utilizzati da Nikiema et al. (2005) nella loro sperimentazione in laboratorio con biofiltri a base organica (compost) e inorganica (non nota).

Park et al. (2009) utilizzano nella loro sperimentazione di laboratorio dei carichi iniziali decisamente più elevati e variabili da 30,6 a 557,1 g CH4/m3 h.

Le sperimentazioni condotte da Abichou et al. (2006-I e 2006-II) prevedono che il biofiltro sperimentale venga alimentato da flussi di metano variabili da 56 a 725 g CH4/m2 d, pari a 2,3 – 30,2 g CH4/m2 h, dove l’area (m2) si riferisce alla superficie alla base del biofiltro.

E’ importante sottolineare come diversi autori, tra cui, in particolare, Streese e Stegmann (2003), sottolineino che la portata in ingresso di un biofiltro per la degradazione del metano è all’incirca pari ad 1/100 di quella utilizzata per l’abbattimento degli odori.

Temperatura della biomassa

Alcuni autori fanno delle interessanti osservazioni sull’andamento della temperatura nella biomassa cercando sia di valutare come l’attività biologica di ossidazione del biogas influenzi tale temperatura, sia come la temperatura del biofiltro, condizionata anche dalla temperatura dell’ambiente esterno, condizioni i rendimenti di ossidazione.

Haubrichs e Widmann (2005) nella loro sperimentazione di laboratorio evidenziano come la temperatura dei biofiltri, sia di compost, sia di chips di legno, raggiunga valori attorno ai 50 °C; i due autori attribuiscono tale aumento all’azione di ossidazione biologica del metano, ritenendo minimale l’attività esogena di tipo aerobico ancora attribuibile al processo di compostaggio in atto nel biofiltro stesso; se, infatti, si interrompe il flusso di biogas, in circa 20 h la T passa dai 43 °C a valori molto vicini alla temperatura ambiente.

Una interessante osservazione deriva da Gebert et al. (2003): benché la reazione di ossidazione biologica del metano avvenga a una temperatura ottimale di tipo mesofilo (37 – 38 °C), si possono ottenere rese degradative sostanzialmente equivalenti anche a temperature più basse, come 28 °C o, addirittura, 10 °C, se si usano inoculi batterici incubati a queste temperature; ciò spiega perché diversi autori affermino di temperature ottimali comprese tra 20 °C e 31 °C.

Gebert e Groengroeft (2006) confrontano l’andamento delle temperature a varie profondità del biofiltro con l’andamento delle temperature esterne (grafici sottostanti), evidenziando come solo la parte più superficiale del biofiltro risenta in modo molto evidente della variazione delle temperature esterne, mentre nelle parti interne del biofiltro le variazioni di temperatura sono molto più contenute. Ciò significa che nelle parti più superficiali anche la capacità biossidativa sarà fortemente influenzata dalla temperatura ambientale.

(Da Gebert e Groengroeft - 2006)

Una annotazione simile è riportata da Cabral et al. (2007), che ha monitorato un biofiltro sperimentale per quattro mesi.

Park et al. (2009) nella loro esperienza di laboratorio giudicano ottimali per la bioconversione temperature comprese tra 25°C e 35°C, evidenziando come a temperature basse (5 °C) la degradazione del metano si riduca all’11%; sottolineano inoltre come esista una stretta correlazione anche tra la resa di ossidazione, la T e il grado di umidità del substrato: se questo scende al 5% (biofiltro molto secco) la degradazione sarà comunque molto bassa. Ciò è ben evidenziato nel grafico sotto riportato.

(da Park et al., 2009)

Una temperatura ottimale tra i 30 °C e i 35 °C è consigliata anche Streese e Stegmann (2003 e 2005), che evidenziano anche come la temperatura del biofiltro possa salire oltre i 50 °C, con rischi di eccessiva disidratazione del biofiltro stesso.

Mor et al. (2006) affermano, in base alle loro esperienze, che a lungo termine non esistono sostanziali differenze di resa tra i 15 °C e i 30 °C.

Una interessante valutazione sulla temperatura viene anche riportata da Straka et al. (2009), come si vede dalla figura sotto riportata.

(da Straka et al. – 2009)

Umidità della biomassa

L’umidità della biomassa, come si è avuto modo di far parzialmente rilevare già parlando delle temperature, riveste un ruolo molto importante, poiché la bioossidazione del metano in un biofiltro è un processo biologico, reso possibile dalla presenza di una flora microbica e fungina che, per sopravvivere, deve essere mantenuta in condizioni ideali. I valori ottimali di umidità cambiano in funzione della tipologia di substrato prescelto (inorganico, come argilla espansa o sabbia, od organico, come compost, torba, chips di legno, terreno vegetale o miscele di questi materiali).

Già è stato fatto rilevare come Park et al. (2009) abbiano evidenziato una attività biologica molto ridotta al 5% di umidità del substrato.

Gebert et al. (2003), lavorando con supporto inorganico (argilla espansa), evidenziano come ci siano buone rese degradative anche a bassi contenuti di acqua e come, sostanzialmente, non ci siano delle particolari differenze di resa ossidativa tra il 2,5% e il 20%  (vol) di umidità.

Altri autori che operano su biofiltri organici, come Streese e Stegmann (2003 e 2005), sottolineano invece l’importanza di utilizzare materiali di riempimento con elevata capacità di ritenzione idrica (ad esempio, aggiungendo della torba) per garantire sempre all’interno del biofiltro le condizioni di umidità ottimali per lo sviluppo della flora batterica. La stessa necessità è sottolineata da Cabral et al. (2007) nel caso di barriere passive filtranti costituite da suoli vegetali, da Mor et al. (2006) nel caso di biofiltri a compost e da Straka et al. (2009) per biofiltri di varia natura.

Anche Haubrichs e Widmann (2005) evidenziano l’importanza dell’umidità del biofiltro, sottolineando però che, in caso di caduta del potere bioossidativo a causa della perdita di umidità, l’efficienza del biofiltro può essere riottenuta ri-umidificando il materiale; non è, ovviamente, un recupero immediato, ma dopo 12 giorni l’efficienza può essere recuperata al 100%.

Presenza di ossigeno

La maggior parte degli autori citati evidenzia l’importanza di mantenere nel biofiltro delle condizioni decisamente aerobiche per facilitare la bioossidazione del metano; in altri termini, viene sottolineato che la quantità di ossigeno presente deve sempre essere in forte eccesso rispetto al metano.

Haubrichs e Widmann (2005) conferiscono grande importanza al rapporto tra O2 e CH4; se questo rapporto è almeno di 2,5, si ottiene una ossidazione del metano pari a circa il 100%; se però il rapporto diminuisce anche solo a 2,0 l’efficienza di conversione scende al 90% circa.

Anche Gebert e Groengroeft (2006) evidenziano come l’efficienza del biofiltro possa essere fortemente compromessa da una carenza di ossigeno. Gebert et al. (2003) affermano che non è stata sostanzialmente riscontrata alcuna attività ossidativa rispetto al metano quando l’ossigeno nella miscela di gas scende sotto a valori di 1,7 – 2,6 % (vol).

Streese e Stegmann (2003) consigliano di operare con una concentrazione di metano in ingresso al biofiltro non superiore al 2,5%, in modo da avere un sufficiente eccesso di ossigeno e di mantenere condizioni strettamente aerobiche; in caso di biogas più ricco in metano, dovrà essere opportunamente diluito prima di essere immesso nel biofiltro.

Evoluzione della popolazione di funghi e batteri

La maggior parte dell’attività biologica di degradazione del metano è dovuta alla presenza di batteri metanotrofi che sono, per la maggior parte, mesofili e, quindi, hanno temperature di crescita ottimali attorno ai 30°C, anche se ci possono essere buoni risultati pure a temperature comprese tra i 15 °C e i 25 °C. Il range di pH ottimale per lo sviluppo dei metanotrofi è compreso tra 5,5 e 8,5.

Cabral et al. (2007), analizzando biofiltri passivi, hanno trovato quantità di metanotrofi variabili da 2,5 x 106 CFU/g t.q. (grammo di tal quale) a 3,0 x 108 CFU/g t.q.; la quantità è più elevata in superficie e diminuisce con l’aumentare della profondità del biofiltro di suolo organico.

Gebert et al. (2003) affermano che i batteri metanotrofi si stabilizzano, in un biofiltro funzionante da un anno, su valori compresi tra 1,3 x 108 CFU/g t.q. e 7,1 x 109 CFU/g t.q., con un massimo di 1,2 x 1011 CFU/g t.q.. La temperatura ottimale è di 38 °C, ma può scendere a 22 °C se la microflora è arricchita con una cultura batterica di Methylobacter sp. e Rhodococcus erythropolis  incubata a 10 °C. Gli stessi autori hanno condotto degli esperimenti per verificare l’influenza della salinità sulla flora batterica (utilizzando Methylosinus sp.) e sulla resa biodegradazione del metano: nel biofiltro con argilla espansa, la conducibilità può infatti arrivare anche a 15 mS/cm, soprattutto per problemi di trascinamento del percolato. Le esperienze hanno evidenziato che valori di conducibilità > 6 mS/cm deprimono considerevolmente la degradazione del metano. Sempre gli stessi autori, come già citato in precedenza, hanno evidenziato che privando il biofiltro dell’immissione di metano, la capacità ossidativa verso il metano discende per 5-9 settimane, ma può essere ancora riscontabile dopo 25 settimane e può essere completamente recuperata dopo 3 settimane di reimmissione di metano. Ciò dimostra la lunga persistenza dei batteri metanotrofi e la veloce capacità di espansione della flora batterica nel caso di ritorno alle condizioni ideali.

Nikiema et al. (2005), studiando la microflora dei biofiltri, affermano che il microorganismo dominante è il Methylocystis parvus, un batterio metanotrofo di tipo II; altri microorganismi presenti in quantità minori sono lo Xanthomonas sp., lo Pseudoxanthomonas mexicana e lo Hyphomicrobium sp..

## Le performance dei sistemi

I vari articoli già più volte citati riportano ovviamente anche i risultati delle performance ottenute. Nei paragrafi seguenti riportiamo i risultati più significativi ritrovati in bibliografia.

Degradazione del metano

Streese e Stegmann (2003) traggono dalle loro esperienze la conclusione che la capacità degradativa del biofiltro è valutabile, in condizioni di equilibrio, tra 15 e 20 g CH4/m3 h, con punte in condizioni ottimali di 62 g CH4/m3 h.  Questo li porta a fornire delle indicazioni pratiche sui parametri di progettazione di un biofiltro, come nella tabella sotto riportata.

(da Streese and Stegmann, 2003)

Secondo i suddetti autori, l’efficienza di degradazione, partendo da una concentrazione iniziale in metano del 2,5%, è pari al 90% di abbattimento, con una concentrazione di metano ancora presente nell’aria trattata pari allo 0,25% (v/v).

Questi valori sono poi riconfermati dagli stessi autori in una pubblicazione del 2005 nella quale forniscono anche delle indicazioni di tipo economico per la realizzazione di biofiltri per il trattamento del biogas da discarica.

I valori di degradazione ottenuti da Haubrichs e Widmann (2006) nel loro impianto sperimentale variano da 5,1 g CH4/m3 h al valore ottimale di 28,5 g CH4/m3 h per il biofiltro a compost e di 23,7 g CH4/m3 h per il biofiltro a chips di legno, ottenuti ottimizzando il contenuto di O2 rispetto al metano presente; gli stessi autori denunciano un abbattimento del metano pari al 96% nel biofiltro a compost e del 93% nel biofiltro a chips.

Gli esperimenti di Gebert et al. (2003, 2005 e 2006) di utilizzo di biofiltri passivi portano a valutare una potenziale attività di degradazione del metano tra 35 e 109 g CH4/m3 h; il valore di rimozione ottimale, secondo questi autori, è di 80 g CH4/m3 h.

Gli stessi autori riportano, nel 2006, due tabelle di confronto con altre pubblicazioni sia rispetto a biofiltri attivi (aerati), sia rispetto a biofiltri passivi quali le biocoperture di discariche dove, ovviamente, i valori di rimozione sono decisamente più limitati (notare anche che sono riferiti alla unità di superficie e non a quella di volume).

(Da Gebert and Groenfoeft, 2006)

Le sperimentazioni di Park et al. (2009) portano a valutare una degradazione del 100% del metano fino a carichi iniziali pari a 278,5 g CH4/m3 h, mentre scende al 68% se il carico è di 417,8 g CH4/m3 h e al 34% per un carico di 557,1 g CH4/m3 h. Si tratta però di esperimenti condotti solo in laboratorio.

Decisamente inferiori ai precedenti, ma in linea con altri articoli, risultano essere i risultati ottenuti da Nikiema et al. (2005), che riportano una capacità di degradazione pari a 29,2 g CH4/m3 h per il biofiltro a letto inorganico, con una degradazione del 41% del metano immesso; ancora più bassa (12,5 g CH4/m3 h, pari al 19%) è la degradazione ottenuta nel biofiltro organico.

Le sperimentazioni condotte da Abichou et al. (2006) portano a valutare una capacità di degradazione del metano variabile tra 250 e 500 g CH4/m2 d, pari a 10,4 – 20,8 g CH4/m2 h, dove il m2 è riferito alla superficie inferiore del biofiltro; questo significa percentuali di rimozione del metano variabili tra il 58 e il 72%. Gli autori riportano anche una tabella con i dati di altri lavori scientifici su biofiltri analoghi.

(da Abichou et al. 2006)

Dever et al. (2009), lavorando su biofiltri passivi e, mettendo a punto un modello di bilancio di massa del carbonio nel biofiltro, notano come a bassi carichi del biofiltro, cioè 4,3 g CH4/m2 h, la velocità di degradazione sia pari a 3,9 g CH4/m2 h, con rese di abbattimento dell’88,5%; viceversa, con carichi elevati, cioè 28,5 g CH4/m2 h, le velocità di degradazione salga a 10,9 g CH4/m2 h, ma la resa scenda al 33,7%.

Rose e Mahler (2009) confrontano in laboratorio le rese di alcuni biofiltri riempiti con compost e suoli argillosi; la capacità di degradazione del metano da parte di biofiltri costituiti da una miscela di compost e suolo varia da 456 a 584 g CH4/m3 d, pari a 19,0 – 24,3 g CH4/m3 h, con una efficienza di rimozione piuttosto bassa, pari al 20% - 26%. Lo stesso tipo di biofiltro, riempito con solo compost, presenta rese molto più elevate - 990 g CH4/m3 d, pqari a 41,2 g CH4/m3 h – con una efficienza di rimozione del 44%.

Straka et. al. (2009), riportando le esperienze di gestione di 17 biofiltri in Repubblica Ceca nel periodo 1992-2007, parlano di efficienze di abbattimento > 95%, purché ci sia una adeguata manutenzione dei biofiltri stessi, con controllo della umidità e sostituzione periodica (al massimo ogni due anni) del materiale filtrante.

Emissioni odorose

Tutti gli autori concordano sul fatto che i biofiltri, oltre a degradare il biogas, degradano anche le sostanze odorigene. Alcuni fanno rilevare che, proprio per il fatto che nei biofiltri per biogas la velocità di flusso è decisamente minore rispetto ai biofiltri di sola deodorizzazione, la degradazione delle sostanze odorigene è più elevata, con rese superiori al 95%.

Bibliografia

Abichou T, Chanton J, Powelson D, Fleiger J, Escoriaza S, Lei Y, Stern J. (2006 - I)

“Methane flux and oxidation at two types of intermediate landfill covers.”

Waste Management, Volume 26, Issue 11, 2006; Pages 1305-12. Epub 2006 Jan 19

Abichou T, Chanton  and J. Powelson (2006 - II)

“Field performance of biocells, biocovers and biofilters to mitigate greenhouse gas emissions from landfills”

State University Systems of Florida, Florida Center for Solid and Hazardous Waste Management Report #0432028-06” – Pagg. 62 - March 2006.

Cabral A., K. Arteaga, D. Rannaud, S. Ait-Benichou, F. Pouët, S. Allaire, L.B. Jugnia and C. Greer (2007)

“Analysis of methane oxidation and dynamics of methanotrophes within a passive methane oxidation barrier”

Proceedings Sardinia 2007, Eleventh International Waste Management and Landfill Symposium

S. Margherita di Pula, Cagliari, Italy; 1 - 5 October 2007

2007 by CISA, Environmental Sanitary Engineering Centre, Italy

Chassagnac  T. (2007)

“A year’s monitoring of a passive landfill gas biofilter”

Proceedings Sardinia 2007, Eleventh International Waste Management and Landfill Symposium

S. Margherita di Pula, Cagliari, Italy; 1 - 5 October 2007

2007 by CISA, Environmental Sanitary Engineering Centre, Italy

Dever, S. and Swarbrick, G.E. (2003).

“Biofiltration : An option for the long term sustainable management of landfill gas,”

Proceedings iw063 ISWA World Congress, Vol. CD-ROM,

Melbourne, Australia, 9-14 November, WMAA, pp. 1-8.

Dever S.A., G.E. Swarbrick and R.M. Stuetz  (2009)

“A simple carbon mass balance model for evaluating the field performance of a passive landfill gas biofilter”

Proceedings Sardinia 2009, Twelfth International Waste Management and Landfill Symposium

S. Margherita di Pula, Cagliari, Italy; 5 - 9 October 2009

2009 by CISA Publisher, Italy

Dever S.A., G.E. Swarbrick and R.M. Stuetz  (2007)

“Passive drainage and biofiltration of landfill gas: Australian field trial”
Waste Management, Volume 27, Issue 2, 2007, Pages 277-286

Dever, S., Swarbrick, G.E. and Suen, E. (2004).

“Trial of an alternative approach to the management of landfill gas,”

Proceedings 8th Annual Environmental Research Conference,

Vol. CD-ROM, Wollongong, Australia, 6-9 December, University of Wollongong, pp. 1-8.

Gebert J. and A. Groengroeft (2006)

“Passive landfill gas emission – Influence of atmospheric pressure and implications for the operation of methane-oxidising biofilters”

Waste Management, Volume 26, Issue 3, 2006, Pages 245-251

Gebert J.and A. Gröngröft  (2006)

“Performance of a passively vented field-scale biofilter for the microbial oxidation of landfill methane”
Waste Management, Volume 26, Issue 4, 2006, Pages 399-407

Gebert J.,  Groengroeft A. and M. Guenter  (2003)

“Kinetics of microbial landfill methane oxidation in biofilters “

Waste management   ISSN 0956-053X

Congrès Intercontinental Landfill Research Symposium No2, Asheville, North Carolina , ETATS-UNIS (10/2002) 2003, vol. 23, no 7 (133 p.)  [Document : 11 p.] (35 ref.), pp. 609-619

Haubrichs R.  and R. Widmann   (2006)

“Evaluation of aerated biofilter systems for microbial methane oxidation of poor landfill gas”

Waste management   ISSN 0956-053X

Congrès Intercontinental Landfill Research Symposium No3, Toya Lake , JAPON (29/12/2004) 
2006, vol. 26, no 4 (133 p.)  [Document : 9 p.] (16 ref.), [Notes: Selected papers], pp. 408-416

Mor S., A. De Visscher, K. Ravindra, R. P. Dahiya, A. Chandra and O. Van Cleemput  (2006)

“Induction of enhanced methane oxidation in compost: temperature and moisture response”

Waste Management Volume 26, Issue 4, 2006, Pages 381-388

Third Intercontinental Landfill Research Symposium

Nikiema J., L. Bibeau, J. Lavoie, R. Brzezinski, J. Vigneux and M. Heitz (2005)

“Biofiltration of methane: An experimental study”

Chemical Engineering Journal

Volume 113, Issues 2-3, 20 October 2005, Pages 111-117

Selected papers from the USC-CSC-TRG Biofiltration Conference, October 2004

Nikiema J., G. Payre, M. Heitz (2009)

“A mathematical steady state model for methane bioelimination in a closed biofilter”

Chemical Engineering Journal, Volume 150, Issues 2-3, 1 August 2009, Pages 418-425

Park S., C. H. Lee, C. R. Ryu and K. Sung (2008)

“Biofiltration for Reducing Methane Emissions from Modern Sanitary Landfills at the Low Methane Generation Stage”

Water, Air, & Soil Pollution Springer Netherlands

ISSN 0049-6979 (Print) 1573-2932 (Online)

DOI 10.1007/s11270-008-9754-4

Powelson D. K.  (2006)

“Methane oxidation in water-spreading and compost biofilters”

Waste Management & Research, Vol. 24, No. 6, 528-536 (2006)

DOI: 10.1177/0734242X06065704

Rose J.R. and C.F. Mahler (2009)

“Comparison of CH4 oxidation rates in MSW compost, clay soil and a mixture of both”

Proceedings Sardinia 2009, Twelfth International Waste Management and Landfill Symposium

S. Margherita di Pula, Cagliari, Italy; 5 - 9 October 2009

2009 by CISA Publisher, Italy

Straka F., P. Lacek and M. Kuncarova (2009)

“Landfill gas mitigation using biofilters”

Proceedings Sardinia 2009, Twelfth International Waste Management and Landfill Symposium

S. Margherita di Pula, Cagliari, Italy; 5 - 9 October 2009

2009 by CISA Publisher, Italy

Streese J. and R. Stegmann (2003)

“Design of biofilters for methane oxidation”

Proceedings Sardinia 2003, Ninth International Waste Management and Landfill Symposium

S. Margherita di Pula, Cagliari, Italy; 6 - 10 October 2003

2003 by CISA, Environmental Sanitary Engineering Centre, Italy

Streese J. and R. Stegmann  (2005)

“Potentials and limitations of biofilters for methane oxidation”

Proceedings Sardinia 2005, Tenth International Waste Management and Landfill Symposium

S. Margherita di Pula, Cagliari, Italy; 3 - 7 October 2005

2005 by CISA, Environmental Sanitary Engineering Centre, Italy

# Biofiltrazione del biogas in piemonte: casi studio

## Impianto a servizio della discarica di Pinerolo (TO)

La discarica situata nel comune di Pinerolo, gestita da ACEA Pinerolese Industriale Spa, inizia ad essere utilizzata dalla fine degli anni ’70 per il conferimento di rifiuti RSU ed RSAU (discarica classificata di 1° categoria rispetto al DLgs 22/97).

La discarica è attualmente attiva e riceve diverse migliaia di tonnellate di rifiuti all’anno; si riporta di seguito il grafico relativo ai conferimenti di rifiuti effettuati negli ultimi anni.

Figura 2: rifiuti conferiti in tonnellate/anno, alla discarica di Pinerolo

Il biogas generato dalla discarica proviene da lotti con età, e quindi grado di maturazione, molto differenti, pertanto il biogas che viene captato dalle varie zone della discarica presenta caratteristiche, sotto il profilo della composizione, estremamente differenti; dai pozzi interni alla discarica si raccoglie gas con concentrazione di metano compresa tra il 40-50% v/v, mentre nei pozzi esterni, detti anche pozzi di bonifica, che captano biogas proveniente anche dalle aree più vecchie della discarica, il biogas presenta concentrazioni di metano inferiori al 15%.

Inizialmente il biogas captato dai pozzi interni veniva gestito attraverso la combustione in torcia, mentre il gas di bonifica, “povero” in metano, veniva mandato in testa alla torcia, sopra la fiamma, con il solo scopo di ossidare il pochissimo metano presente grazie alla fiamma stessa. Il gestore della discarica ha effettuato alcune prove per utilizzare il gas povero direttamente in torcia come comburente, ma tale strategia presentava diversi problemi nella gestione della torcia (problemi legati alla combustione e alla manutenzione della torcia).

Contestualmente all’attivazione dell’impianto di digestione anaerobica è stato installato un impianto di recupero energetico, pertanto il biogas proveniente dai pozzi interni alla discarica, che fino a quel momento veniva bruciato in torcia, è stato dirottato all’impianto di recupero energetico unitamente al gas dell’impianto di digestione anerobica.

Il restante biogas proveniente dai pozzi di bonifica, non potendo essere bruciato tal quale, veniva addizionato con metano e successivamente ossidato in torcia, con un evidente svantaggio economico proprio per l’inevitabile aggiunta di combustibile “vergine”; sulla base di queste considerazioni negli anni 2004-2005 ACEA Pinerolese ha avviato l’impianto sperimentale di biofiltrazione, utilizzando biofiltri brevettati da Entsorga Italia e denominati Geko®.

La sperimentazione durata tre anni, dal 2005 al 2007, aveva lo scopo di valutare le performance di Geko®, ovvero l’efficienza di abbattimento del metano contenuto nel biogas e le condizioni operative di processo ottimali anche in relazione alle differenti condizioni climatiche stagionali: durante la sperimentazione sono quindi stati effettuati numerosi monitoraggi di alcuni parametri quali le portate, le temperature, lo stato di colonizzazione microbica, le emissioni odorigene ecc.

### L’impianto di biofiltrazione

Alla sua attivazione, l’assetto impiantistico prevedeva 4 biofiltri collegati in serie, che trattavano 400 m³/h di biogas proveniente dai 22 pozzi esterni alla discarica, con concentrazione di metano inferiore al 15% v/v (valori compresi tra 4-12%).

Figura 3: impianto di biofiltrazione veduta generale –  linee di adduzione del biogas ai biofiltri (in piccolo)

Ogni biofiltro è costituito da un cassone scarrabile (container) di dimensioni alla base pari a 6,5 m x 2,5 m, per una altezza di oltre 2,65 m, riempito con materiale filtrante prodotto dalla stessa ACEA Pinerolese nell’impianto di compostaggio. In particolare il filtro è stato realizzato con una miscela di compost e sovvallo di 40 mm proveniente dalla maturazione accelerata dell’umido a 28 giorni. Il letto filtrante poggia su di un pavimento sopraelevato, al di sotto del quale vi sono il tubo di adduzione del biogas da trattare e lo scarico del percolato che si genera. L’umidità del letto filtrante è mantenuta a livelli elevati grazie a degli ugelli che spruzzano acqua ad intervalli regolari.

Durante la fase iniziale della sperimentazione tre biofiltri su quattro (BIOF1, BIOF2, BIOF3) erano scoperti, con la superficie del letto filtrante libera, mentre ad un biofiltro (BIOF4) era stata applicata una copertura costituita da un telo saldamente ancorato al container, avente una sezione semipermeabile per permettere la fuoriuscita del gas depurato; dopo il primo periodo di misurazioni il gestore ha deciso di estendere la tecnologia della copertura anche ai tre biofiltri aperti, in quanto ha considerato i risultati delle misurazioni dei biofiltri aperti poco attendibili. Per effettuare misurazioni più attendibili si è altresì deciso di aggiungere una sottostruttura del sostegno del telo e una cappa per le misurazioni, realizzata in conformità alle linee guida per impianti di compostaggio emanata dalla Regione Lombardia (BURL del 16 aprile 2003,n. 7/12764).

Figura 4: copertura impianto di biofiltrazione –  cappa per la misure (in piccolo)

### Risultati della sperimentazione

Degradazione del metano

Durante la sperimentazione è stato eseguito un monitoraggio costante delle portate in ingresso all’impianto, del tenore di CH4, CO2, O2 a monte e a valle del biofiltro, con utilizzo di anemometro portatile e sonda multiparametrica. Dalle misurazioni è emerso che, laddove il biofiltro era coperto con il telo traspirante, si riuscivano a rilevare concentrazioni degli inquinanti significative, mentre nei 3 biofiltri sprovvisti di copertura i valori di CH4 e CO2 risultavano sempre pari a zero; nel corso del 2007 è stato pertanto deciso di coprire anche i biofiltri aperti, in quanto si è ritenuto che le misurazioni dei biofiltri aperti fossero poco attendibili, probabilmente influenzate dalle condizioni esterne. Si riportano di seguito alcuni dati istantanei significativi di portata, tenore di metano, biossido di carbonio e ossigeno, relativi ai vari biofiltri nei formati tabellare e grafico.

Tabella 20: composizione del biogas in ingresso, per singolo biofiltro (valori istantanei più rappresentativi)

| Biofiltro | Data | Portata biogas m³/h | CH4 ingresso (%v/v) | CO2 ingresso (%v/v) | O2 ingresso (%v/v) | CH4 uscita (%v/v) | CO2 uscita (%v/v) | O2 uscita (%v/v) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BIOF 4 | 12/05/2006 | 50,00 | 11,80 | 7,2 | 14 | 2,70 | 2,6 | 18 |
|  | 15/05/2006 | 47,00 | 12,10 | 3,3 | 17,5 | 1,70 | 1,7 | 19,1 |
|  | 13/06/2006 | 40,00 | 10,80 | 4,1 | 16,8 | 2,20 | 2,6 | 18 |
|  | 15/06/2006 | 45,00 | 10,90 | 4,8 | 16,7 | 2,80 | 3,1 | 17,7 |
|  | 16/06/2006 | 57,00 | 11,20 | 3,8 | 17,3 | 2,50 | 2,7 | 18,2 |
|  | 19/06/2006 | 27,00 | 13,50 | 3,3 | 17,2 | 1,60 | 1,7 | 18,6 |
|  | 10/07/2006 | 21,00 | 10,80 | 3,2 | 17,3 | 1,10 | 1,7 | 18,6 |
|  | 20/07/2006 | 25,00 | 11,60 | 3,3 | 17,5 | 1,00 | 1,4 | 19 |
|  | 09/08/2006 | 51,00 | 10,40 | 5,6 | 14,9 | 1,90 | 1,4 | 18,6 |
|  | 17/08/2006 | 54,00 | 10,40 | 6,9 | 13,4 | 2,10 | 2,6 | 17,3 |
|  | 23/08/2006 | 60,00 | 10,40 | 3,8 | 16,8 | 1,50 | 2,5 | 17,8 |
|  | 06/09/2006 | 52,00 | 9,30 | 17,3 | 13,5 | 3,20 | 2,8 | 17,5 |
|  | 29/09/2006 | 41,00 | 13,00 | 10,5 | 11,4 | 1,30 | 2,1 | 18,3 |
|  | 12/10/2006 | 60,00 | 11,10 | 6,1 | 14,5 | 2,50 | 4 | 16,3 |
|  | 19/10/2006 | 57,00 | 11,30 | 9,3 | 12,1 | 2,70 | 1 | 19,4 |
|  | 07/11/2006 | 79,00 | 9,40 | 9,8 | 11,5 | 2,30 | 2,7 | 17,6 |
|  | 24/11/2006 | 64,00 | 8,60 | 9,8 | 11,7 | 1,20 | 3 | 17,8 |
|  | 22/12/2006 | 70,90 | 8,30 | 10,6 | 12,1 | 2,90 | 2,6 | 18,5 |
|  | 29/01/2007 | 70,35 | 9,00 | 9,9 | 12,6 | 3,20 | 1,7 | 19,5 |
|  | 20/03/2007 | 64,00 | 7,60 | 9,4 | 12,9 | 2,00 | 3,9 | 17,3 |
|  | 24/04/2007 | 69,10 | 7,60 | 9,6 | 12,8 | 1,50 | 4 | 17,6 |
| BIOF 1 | 22/05/2007 | 124,80 | 9,40 | 8,2 | 13,4 | 2,40 | 0,3 | 21 |
|  | 20/06/2007 | 121,18 | 9,20 | 7,5 | 13,2 | 2,10 | 1,6 | 19,1 |
|  | 18/07/2007 | 109,78 | 9,60 | 8,8 | 12 | 3,60 | 2,1 | 18 |
|  | 04/09/2007 | 128,41 | 6,60 | 9,4 | 11,9 | 1,70 | 2,1 | 18 |
|  | 29/10/2007 | 134,56 | 6,10 | 9,3 | 11 | 1,80 | 3,4 | 15,8 |
| BIOF 2 | 22/05/2007 | 143,24 | 9,40 | 8,3 | 12,7 | 2,40 | 2,2 | 18,2 |
|  | 20/06/2007 | 144,69 | 9,20 | 7,9 | 13,2 | 3,40 | 2,3 | 18,3 |
|  | 18/07/2007 | 107,07 | 9,60 | 8,8 | 12 | 3,30 | 2,3 | 17,4 |
|  | 04/09/2007 | 130,58 | 6,60 | 9,4 | 11,7 | 1,40 | 3,9 | 16,6 |
|  | 29/10/2007 | 117,92 | 6,10 | 9,3 | 11 | 2,40 | 3 | 16,7 |
| BIOF 3 | 22/05/2007 | 97,67 | 9,40 | 8,3 | 12,7 | 1,20 | 1,8 | 18,8 |
|  | 20/06/2007 | 97,67 | 9,20 | 7,9 | 13,2 | 3,30 | 2,9 | 18 |
|  | 18/07/2007 | 81,03 | 9,60 | 8,8 | 12 | 3,80 | 1,1 | 19 |
|  | 04/09/2007 | 66,74 | 6,60 | 9,4 | 11,7 | 1,50 | 3,4 | 16,6 |
|  | 29/10/2007 | 122,81 | 6,10 | 9,3 | 11 | 2,80 | 3,2 | 16,3 |

Fonte: Atti Sardinia – Treatment of landfill biogas using the Geko® system

Figura 5: variazione nel tempo della portata del biogas in ingresso, dei biofiltri

Elaborazione da Atti Sardinia – Treatment of landfill biogas using the Geko® system

Figura 6: variazione nel tempo del tenore di metano del biogas in ingresso, dei biofiltri

Elaborazione da Atti Sardinia – Treatment of landfill biogas using the Geko® system

I valori di portata del gas in ingresso durante la sperimentazione sono aumentati assestandosi, dopo la fase di start-up, intorno a valori compresi tra 80÷140 m³/h, mentre la concentrazione di metano nel corso del tempo è diminuita posizionandosi su valori compresi tra 6÷10% v/v.

Si riporta di seguito il grafico che mette a confronto i valori di concentrazione di metano ingresso ed in uscita dall’impianto.

Figura 7: confronto del tenore di metano del biogas in ingresso e uscita

Elaborazione da Atti Sardinia – Treatment of landfill biogas using the Geko® system

I valori misurati hanno confermano le previsioni in relazione all’abbattimento del tenore di metano presente nel biogas trattato, in quanto vi è una riduzione di quest’ultimo durante tutto il periodo della sperimentazione. Si nota che, mentre per i valori in ingresso il metano ha subito un decremento nel corso del tempo partendo da valori mediamente superiori al 10% v/v e attestandosi poi a concentrazioni comprese tra 6÷12% v/v, i valori di metano in uscita dall’impianto si collocano per tutto il periodo analizzato in un intorno di 2% v/v.

Si riportano di seguito i valori di concentrazione del metano in ingresso e in uscita al biofiltro con il valore di efficienza degradativa espressa come percentuale di abbattimento dell’inquinante.

Tabella 21 : valori di efficienza di degradazione del metano

| Biofiltro | Data | CH4 ingresso (%v/v) | CH4 uscita (%v/v) | Ingresso-Uscita (%v/v) | Efficienza degradazione % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BIOF 4 | 12/05/2006 | 11,80 | 2,70 | 9,10 | 77 |
|  | 15/05/2006 | 12,10 | 1,70 | 10,40 | 86 |
|  | 13/06/2006 | 10,80 | 2,20 | 8,60 | 80 |
|  | 15/06/2006 | 10,90 | 2,80 | 8,10 | 74 |
|  | 16/06/2006 | 11,20 | 2,50 | 8,70 | 78 |
|  | 19/06/2006 | 13,50 | 1,60 | 11,90 | 88 |
|  | 10/07/2006 | 10,80 | 1,10 | 9,70 | 90 |
|  | 20/07/2006 | 11,60 | 1,00 | 10,60 | 91 |
|  | 09/08/2006 | 10,40 | 1,90 | 8,50 | 82 |
|  | 17/08/2006 | 10,40 | 2,10 | 8,30 | 80 |
|  | 23/08/2006 | 10,40 | 1,50 | 8,90 | 86 |
|  | 06/09/2006 | 9,30 | 3,20 | 6,10 | 66 |
|  | 29/09/2006 | 13,00 | 1,30 | 11,70 | 90 |
|  | 12/10/2006 | 11,10 | 2,50 | 8,60 | 77 |
|  | 19/10/2006 | 11,30 | 2,70 | 8,60 | 76 |
|  | 07/11/2006 | 9,40 | 2,30 | 7,10 | 76 |
|  | 24/11/2006 | 8,60 | 1,20 | 7,40 | 86 |
|  | 22/12/2006 | 8,30 | 2,90 | 5,40 | 65 |
|  | 29/01/2007 | 9,00 | 3,20 | 5,80 | 64 |
|  | 20/03/2007 | 7,60 | 2,00 | 5,60 | 74 |
|  | 24/04/2007 | 7,60 | 1,50 | 6,10 | 80 |
| BIOF 1 | 22/05/2007 | 9,40 | 2,40 | 7,00 | 74 |
|  | 20/06/2007 | 9,20 | 2,10 | 7,10 | 77 |
|  | 18/07/2007 | 9,60 | 3,60 | 6,00 | 63 |
|  | 04/09/2007 | 6,60 | 1,70 | 4,90 | 74 |
|  | 29/10/2007 | 6,10 | 1,80 | 4,30 | 70 |
| BIOF 2 | 22/05/2007 | 9,40 | 2,40 | 7,00 | 74 |
|  | 20/06/2007 | 9,20 | 3,40 | 5,80 | 63 |
|  | 18/07/2007 | 9,60 | 3,30 | 6,30 | 66 |
|  | 04/09/2007 | 6,60 | 1,40 | 5,20 | 79 |
|  | 29/10/2007 | 6,10 | 2,40 | 3,70 | 61 |
| BIOF 3 | 22/05/2007 | 9,40 | 1,20 | 8,20 | 87 |
|  | 20/06/2007 | 9,20 | 3,30 | 5,90 | 64 |
|  | 18/07/2007 | 9,60 | 3,80 | 5,80 | 60 |
|  | 04/09/2007 | 6,60 | 1,50 | 5,10 | 77 |
|  | 29/10/2007 | 6,10 | 2,80 | 3,30 | 54 |

Fonte: Atti Sardinia – Treatment of landfill biogas using the Geko® system

Considerando tutte le misure disponibili dei quattro biofiltri, il valore medio di metano degradato (CH4 Ing – CH4 Usc) è pari a 7,2, mentre il valore medio di efficienza degradativa è pari a 75%. Valutando i singoli biofiltri i valori risultano essere:

Tabella 22: valori medi di portata ed efficienza di degradazione del metano dei biofiltri

| Biofiltro | Portata media biogas m³/h | Efficienza degradazione media % |
| --- | --- | --- |
| BIOF 4 | 52,59 | 79,30 |
| BIOF 1 | 123,75 | 71,78 |
| BIOF 2 | 128,70 | 68,52 |
| BIOF 3 | 93,18 | 68,63 |

Elaborazione da Atti Sardinia – Treatment of landfill biogas using the Geko® system

Figura 8: correlazione tra valori di portata biogas in ingresso ed efficienza di degradazione del metano

Elaborazione da Atti Sardinia – Treatment of landfill biogas using the Geko® system

Osservando il grafico e la tabella precedenti, nello specifico la correlazione tra portate e efficienza di degradazione del metano, si nota che con l’aumento della portata in ingresso ai biofiltri si ha una riduzione della efficienza di degradazione, passando in media dall’80% al 70% (anche se il valore di R² denota una scarsa significatività statistica), e questo potrebbe essere dovuto al fatto che con l’aumento della portata si ha un aumento della velocità del gas attraverso il filtro e quindi dei tempi di permanenza ridotti che di fatto limitano il lavoro della flora batterica.

Figura 9: correlazione tra valori di portata specifica metano in ingresso (flusso di massa) ed efficienza di degradazione

Elaborazione da Atti Sardinia – Treatment of landfill biogas using the Geko® system

Se si considera la portata specifica di metano in ingresso (figura precedente) si osserva una minore correlazione tra tale valore e l’efficienza degradativa del biofiltro, ovvero risulta che il biofiltro si comporta in modo sostanzialmente costante in termini di capacità di abbattimento rispetto alle concentrazioni di metano in gioco (da tali osservazioni si può dedurre che nelle condizioni operative adottate non vi è stata saturazione del biofiltro).

Un ulteriore aspetto interessante è dato dall’osservazione del comportamento della CO2 e dell’O2 a monte e a valle del biofiltro. Si riportano i grafici che evidenziano per i quattro impianti di abbattimento i valori di CO2 ed O2 in ingresso ed in uscita.

Figura 10: confronto del tenore di anidride carbonica del biogas in ingresso e uscita

Elaborazione da Atti Sardinia – Treatment of landfill biogas using the Geko® system

Figura 11: confronto del tenore di ossigeno del biogas in ingresso e uscita

Elaborazione da Atti Sardinia – Treatment of landfill biogas using the Geko® system

Passando dai valori di input a quelli di output del biofiltro ci si aspetterebbe di vedere diminuire il valore di ossigeno che viene utilizzato per ossidare il metano e quindi crescere il valore della anidride carbonica come risultato dell’ossidazione, invece si osserva che i valori di CO2 risultano in tutti i biofiltri, durante tutta la sperimentazione, superiori in ingresso piuttosto che in uscita, mentre accade l’esatto contrario per l’ossigeno. Tale aspetto meriterebbe un approfondimento.

Temperatura del biofiltro

Le misurazioni della temperatura dei Geko® in fase di sperimentazione sono state eseguite a due profondità del letto filtrante : 30cm e 100cm. Tutti e quattro i biofiltri hanno mostrato andamenti simili delle temperature nel tempo, con una diminuzione nel periodo invernale e una  ripresa a partire da marzo; nel biofiltro 4 le temperature sono state mediamente più elevate rispetto agli altri biofiltri e questo potrebbe essere dovuto alla presenza della copertura che ha generato un effetto serra, limitando la dispersione del calore e mantenendo più costanti i tenori di temperatura e umidità. Le temperature misurate al profondità di 30cm dalla superficie, sono caratterizzate da valori più elevati rispetto a quelle misurate in profondità, segno di una maggiore attività batterica sugli strati più superficiali del filtro, probabilmente a causa dei maggiori scambi di gas (CO2 e O2) tra popolazione biologica e ambiente esterno rispetto al resto della massa.

La variazione stagionale delle temperature sembra non aver influito sulle prestazioni di Geko® in termini di capacità di abbattimento del metano.

Figura 12: evoluzione delle temperature del letto filtrante a 30 cm e 100 cm

Fonte: Atti Sardinia – Treatment of landfill biogas using the Geko® system

Emissioni odorigene

L’analisi delle emissioni odorigene è stata eseguita, secondo la norma UNI EN 13725:2004, sulla linea di ingresso del biogas da trattare e sull’emissione in uscita dai quattro biofiltri. Si riportano di seguito i valori delle unità olfattometriche e la relativa % di abbattimento degli odori per gli anni 2006 e 2007.

Tabella 23: analisi unità olfattometriche ed efficienza di abbattimento, anno 2006

| Biofiltro | Unità olfattometriche (U.O/m³) | Efficienza di abbattimento % |
| --- | --- | --- |
| Biogas ingresso | 840 | --- |
| BIOF 1 | 40 | 95,2 |
| BIOF 2 | 160 | 81,0 |
| BIOF 3 | 110 | 86,9 |
| BIOF 4 | 180 | 78,6 |

Tabella 24: analisi unità olfattometriche ed efficienza di abbattimento, anno 2007

| Biofiltro | Unità olfattometriche (U.O/m³) | Efficienza di abbattimento % |
| --- | --- | --- |
| Biogas ingresso | 4300 | --- |
| BIOF 1 | 30 | 99,3 |
| BIOF 2 | 110 | 97,4 |
| BIOF 3 | 86 | 98,0 |
| BIOF 4 | 48 | 98,9 |

Le analisi hanno evidenziato che i biofiltri abbattono gli odori a livelli superiori al 90%, ed le concentrazioni in uscita sono risultate sempre al di sotto del valore di 300 U.O./Nm³ considerato come valore limite.

### Considerazioni finali

L’utilizzo continuo dei biofiltri dal 2004 ad oggi, contestualmente al monitoraggio dei principali parametri di processo, sebbene con periodicità ridotte, ha permesso ad ACEA pinerolese di definire le modalità e le tempistiche di manutenzione periodica dell’impianto per mantenerlo a livelli ottimali. Attualmente il biogas da trattare viene captato da sei pozzi esterni con una portata di circa 400 m³/h, che viene distribuita omogeneamente ai quattro Geko®, mentre la concentrazione media di metano in ingresso è compresa tra 3-4% v/v. L’esperienza maturata in questi anni ha permesso di definire le tempistiche di manutenzione del letto filtrante (rimescolamento o totale sostituzione dello stesso). Quando viene sostituito completamente un filtro, la portata di ingresso del biogas viene gradualmente portata ai livelli di regime in un tempo stimato pari a circa una settimana così da permettere la formazione e specializzazione della popolazione batterica e micetica.

Nei tre anni di sperimentazione è stato stimato che grazie alla degradazione del metano, sono state complessivamente evitate 7900 tonnellate di CO2 equivalente.

ACEA Pinerolese, in vista della futura gestione dei pozzi che attualmente forniscono combustibile per energia elettrica, ma che inevitabilmente nel tempo diminuiranno il loro contenuto energetico, intende proseguire la sperimentazione con lo scopo di definire quali sono le portate massime di biogas e le concentrazioni massime di metano che i biofiltri Geko® sono in grado di gestire.

## Impianto a servizio della discarica di Collegno (TO)

Nella discarica di Collegno nel 2005 era stato costruito un impianto di biofiltrazione fisso, costituito da una vasca interrata di dimensioni notevoli piena di compost, nella quale veniva convogliato il biogas di bonifica proveniente dai pozzi esterni alla discarica. Nel corso del 2007, in occasione della necessità di sostituzione del materiale biofiltrante, il gestore ha deciso di dismettere il biofiltro fisso, in quanto i costi di manutenzione risultavano eccessivi, e di adottare un biofiltro mobile: la scelta è caduta su un biofiltro in cassone scarrabile della ditta Entsorga Italia, che risulta analogo a quello adottato nella discarica di Pinerolo per dimensioni, tipologia e tecnologia di base, per materiale filtrante, copertura e tipo di cappa di misurazioni.

Figura 13: impianto di biofiltrazione della discarica di Collegno)

Anche i gestori della discarica di Collegno hanno effettuato, durante la fase sperimentale, numerose  misurazioni periodiche in termini di % di CH4, CO2 e O2 in ingresso e in uscita, allo scopo di verificare l’efficienza di abbattimento. Oltre che in ingresso e uscita dall’impianto le misurazioni sono state effettuate anche subito sotto il telo di copertura. Di seguito si riportano due grafici che mostrano la percentuale di CH4 e CO2 in ingresso, subito sotto il telo di copertura e all’uscita della cappa.

Figura 14: andamento del CH4 nel biofiltro della discarica di Collegno

Figura 15 andamento della CO2 nel biofiltro della discarica di Collegno

Innanzitutto è importante notare come anche in questo caso, come nella discarica di Pinerolo, risulta esserci mediamente un abbattimento significativo sia del CH4 che della CO2. come si può vedere anche nella tabella seguente, che riporta i valori medi dei vari componenti in ingresso, subito sotto il telo di copertura e all’uscita. Tale livello di abbattimento (CH4 ridotto quasi a 0) risulta, in termini assoluti, maggiore rispetto a quello riscontrato a Pinerolo, ma è anche importante considerare che la percentuale di metano in ingresso a Collegno è minore rispetto a quella di Pinerolo. Un aspetto sicuramente interessante da approfondire potrebbe essere legato all’effettiva efficienza di abbattimento in funzione della portata specifica di metano addotta al sistema.

Tabella 25: valori medi di CH4, CO2 e O2 in ingresso e uscita al biofiltro della discarica di Collegno

|  | media | minimo | massimo |
| --- | --- | --- | --- |
| % CH4 in | 1,42 | 0,00 | 4,18 |
| % CH4 sottotelo | 1,04 | 0,00 | 3,10 |
| % CH4 out | 0,31 | 0,00 | 1,70 |
| % CO2 in | 3,80 | 0,20 | 15,70 |
| % CO2 sottotelo | 3,34 | 0,30 | 15,30 |
| % CO2 out | 0,85 | 0,00 | 14,00 |
| % O2 in | 15,28 | 0,30 | 20,40 |
| % O2 sottotelo | 16,07 | 0,10 | 20,60 |
| % O2 out | 18,93 | 1,80 | 21,00 |

Dall’analisi dei dati riportati nei grafici e in tabella, risulta particolarmente curioso il contributo che il telo dà per l’effettivo abbattimento di CH4 e CO2 Tali valori potrebbero avere molte spiegazioni: da un lato potrebbero essere causate dal sistema di rilevamento, in quanto, sebbene la misurazione venga fatta attraverso la cappa posizionata sul telo e quindi tale emissione abbia in tale cappa una via preferenziale, in realtà essendo il telo fatto di materiale semipermeabile, l’emissione può essere considerata diffusa (o semi-convogliata) e quindi influenzata (e forse diluita) dall’aria esterna; un’altra spiegazione potrebbe però essere legata al fatto che il telo possa effettivamente fungere da supporto per una popolazione microbica specializzata per la degradazione del metano, in quanto da un lato, essendo il telo superficiale, il biogas che vi giunge dopo aver attraversato tutto il biofiltro risulta già parzialmente degradato, dall’altro nelle parti più superficiali risulta esserci maggior concentrazione di ossigeno (a causa degli scambi con l’aria esterna) e, come si è visto anche nel capitolo precedente, la concentrazione di ossigeno rappresenta un fattore condizionante per la degradazione del metano contenuto nel biogas.

Questo aspetto (come molti altri relativi all’argomento della biofiltrazione) merita sicuramente di essere approfondito, per poter capire il funzionamento del biofiltro e le possibili applicazioni per la degradazione del biogas con bassissime concentrazioni di metano, considerando che tale biogas non può al momento essere degradato in altro modo (la concentrazione di metano è troppo bassa per essere smaltito in torcia).

Bibliografia

P.P. Cella Mazzariol, G.F. Galanzino, C. Ubbiali, D. Mainero, G.L. Soldi and E. Magnano

“TREATMENT OF LANDFILL BIOGAS USING THE GEKO® SYSTEM”

Sardinia 2009

# Considerazioni conclusive

Nel corso dell’anno 2009 il lavoro svolto è consistito principalmente nell’implementazione della raccolta ed elaborazione dei dati relativi alle discariche che producono biogas. I dati attualmente presenti cominciano ad essere significativi e cominciano a permettere valutazioni ed elaborazioni abbastanza attendibili anche dal punto di vista statistico. Risultano però ancora presenti lacune e alcune incongruenze nei dati. Per questo motivo, già nel corso del 2009 sono state chieste integrazioni e ulteriori dati ai gestori degli impianti, richiedendo, tra l’altro, i dati relativi anche agli anni 2008 e 2009.

La struttura scrivente ritiene infatti che sia fondamentale, per qualsiasi considerazione scientificamente attendibile, avere a disposizione dati su molti anni e relativi a impianti con caratteristiche diverse; ritiene quindi decisamente auspicabile che il lavoro di analisi delle discariche che producono biogas prosegua anche nel 2010.

Inoltre, attraverso l’implementazione dei dati potrebbe essere possibile affinare ulteriormente lo strumento di INEMAR e fornire ad esso una base dati valida ed attendibile anche in vista delle pubblicazioni dei dati relativi agli anni successivi al 2007, soprattutto considerando le inevitabili approssimazioni ancora attualmente presenti.

La struttura scrivente ritiene infine indispensabile proseguire nell’approfondimento dei sistemi di biofiltrazione del biogas e delle altre tecniche gestionali che stanno prendendo piede (es. utilizzo di bioreattori per accelerare in alcune discariche la produzione del biogas e il processo di mineralizzazione). Tali tecniche, già nel lavoro svolto nel corso del 2009, hanno presentato aspetti interessanti, con risvolti di applicazione importanti; inoltre la strutturazione di informazioni verificate sull’effettiva efficienza e utilità di tali tecniche, potrebbe risultare di sicura utilità per gli enti autorizzanti, soprattutto visto lo sviluppo di richieste di autorizzazioni che negli ultimi anni si sta avendo.

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 – Discariche selezionate, presenti nelle province piemontesi, suddivise per modalità di trattamento del biogas e per tipologia	12

Tabella 2: Stima di produzione del biogas	14

Tabella 3 – sintesi copertura dei dati presenti relativi alla gestione del biogas	18

Tabella 4: dati di gestione del biogas relativi alle discariche che effettuano recupero energetico	19

Tabella 5: dati di gestione del biogas relativi alle discariche che non effettuano recupero energetico e smaltiscono il biogas in torcia	23

Tabella 6: composizione media annua del biogas	25

Tabella 7 –  dati di biogas recuperato ed energia prodotta dalle discariche piemontesi	29

Tabella 8 – Emissioni in atmosfera prodotte da impianti di recupero energetico del biogas	33

Tabella 9 – Casistiche individuate per la classificazione delle discariche piemontesi	37

Tabella 10 – Elenco discariche attive di rifiuti urbani, partite dopo il 2003	38

Tabella 11 – Elenco discariche attive di rifiuti urbani, partite dopo il 2003	38

Tabella 12 – Elenco discariche attive di rifiuti urbani, partite prima il 2003	40

Tabella 13 – Elenco discariche di rifiuti urbani, chiuse dopo il 1997	43

Tabella 14 – Elenco discariche di rifiuti urbani, chiuse prima del 1997	45

Tabella 15 – Elenco discariche di rifiuti speciali, con produzione di biogas	48

Tabella 16: Dati medi di composizione di biogas e % di captazione delle diverse tipologie di discariche	50

Tabella 17	51

Tabella 18 – situazione impiantistica delle torce presenti nelle discariche analizzate	56

Tabella 19 – Assetto impiantistico dei sistemi di recupero energetico nelle discariche analizzate	59

Tabella 20: composizione del biogas in ingresso, per singolo biofiltro (valori istantanei più rappresentativi)	87

Tabella 21 : valori di efficienza di degradazione del metano	90

Tabella 22: valori medi di portata ed efficienza di degradazione del metano dei biofiltri	91

Tabella 23: analisi unità olfattometriche ed efficienza di abbattimento, anno 2006	94

Tabella 24: analisi unità olfattometriche ed efficienza di abbattimento, anno 2007	94

Tabella 25: valori medi di CH4, CO2 e O2 in ingresso e uscita al biofiltro della discarica di Collegno	98

INDICE DELLE FIGURE

Figura 1 – Distribuzione provinciale delle discariche che producono biogas, suddivise per tipologia di rifiuti (urbani o speciali) e modalità di trattamento	13

Figura 2: rifiuti conferiti in tonnellate/anno, alla discarica di Pinerolo	83

Figura 3: impianto di biofiltrazione veduta generale –  linee di adduzione del biogas ai biofiltri (in piccolo)	85

Figura 4: copertura impianto di biofiltrazione –  cappa per la misure (in piccolo)	86

Figura 5: variazione nel tempo della portata del biogas in ingresso, dei biofiltri	88

Figura 6: variazione nel tempo del tenore di metano del biogas in ingresso, dei biofiltri	88

Figura 7: confronto del tenore di metano del biogas in ingresso e uscita	89

Figura 8: correlazione tra valori di portata biogas in ingresso ed efficienza di degradazione del metano	91

Figura 9: correlazione tra valori di portata specifica metano in ingresso (flusso di massa) ed efficienza di degradazione	92

Figura 10: confronto del tenore di anidride carbonica del biogas in ingresso e uscita	92

Figura 11: confronto del tenore di ossigeno del biogas in ingresso e uscita	93

Figura 12: evoluzione delle temperature del letto filtrante a 30 cm e 100 cm	94

Figura 13: impianto di biofiltrazione della discarica di Collegno)	96

Figura 14: andamento del CH4 nel biofiltro della discarica di Collegno	97

Figura 15 andamento della CO2 nel biofiltro della discarica di Collegno	97

# Allegato 1 – Schede richiesta dati

# Allegato 2 – Elenco delle discariche oggetto dello studio

# Allegato 3 – Schede delle discariche

# Allegato 4 – Schede degli impianti di recupero

(Per gli allegati si veda documento accluso al presente)

Parte delle schede è attualmente in fase di partenza a causa di problemi interpretativi dei dati.

Si segnala che per tutti i dati forniti le discariche di Chivasso (Chivasso 1, Chivasso 2, Chivasso 3) sono state considerate come un’unica discarica, in quanto nella maggior parte dei casi si aveva a disposizione solo un dato aggregato: tale aspetto sarà però da chiarire in futuro

Dalle informazioni riferite dal gestore COVAR 14, risulta che nelle discariche di Beinasco e Vinovo l’impianto di recupero è stato dismesso nel 2007-2008: per ora si è deciso di lasciare tali discariche tra quelle che effettuano recupero energetico in quanto non è stato possibile appurare la realtà dei fatti e avere dati aggiornati relativi alle suddette discariche

Rispetto ai dati forniti nel 2008 è stata inserita tra le discariche che effettuano cogenerazione anche la discarica di Vinovo, in quanto l’impianto presente permetterebbe la cogenerazione, anche se, secondo le notizie in possesso della struttura scrivente, esso nel 2007 è stato utilizzato solo per produzione di energia elettrica.

Sono state evidenziate le % maggiori o uguali al 100% in quanto non attendibili.

Si rammenta che, dal momento che la produzione di biogas per queste discariche è praticamente nulla nei primi due anni di vita, la produzione di biogas di Villafalletto (partita nel 2005), nel 2007 è sicuramente bassissima (confrontabile ad es. con quanto prodotto - in mc biogas / tonnellata di rifiuto smaltito- da Magliano Alpi)

In base alle informazioni presenti la discarica risulta inattiva, anche se non chiusa

Tali dati non sono al momento a disposizione della struttura scrivente.

Cella Mazzariol P.P., G.F. Galanzino, C. Ubbiali, D. Mainero, G.L.Soldi and E. Magnano “Treatment of landfill biogas using the Geko System” – Atti di Sardinia 2009