## Linee guida implementazioni dati all’interno del modulo foreste di INEMAR

A cura di Antognazza Federico

Arpa Lombardia, luglio ’09

### 1. Documentazione disponibile

I file a disposizione dell’utente sono i seguenti:

- Manuale Modulo Foreste v. 1.0.doc: contiene la spiegazione della metodologia di stima;

- Specifiche Informatiche Modulo Foreste 1 fase INEMAR .doc: contiene le linee guida per l’implementazione della metodologia in forma di tabelle per la strutturazione del database di calcolo;

- Nome_regione-INEMAR-Modulo foreste .xls: file di calcolo in cui è eseguita una prima stima del carbono stock a livello regionale con dettaglio per categoria forestale a partire dalla stima realizzata da ISPRA;

- TEST – NOME_REGIONE .mdb: database strutturato contenente tutte le tabelle utili all’implementazione del modulo

### 2. Analisi del file “Nome_regione – INEMAR – Modulo foreste.xls”

Questo file Excel è suddiviso in 4 fogli di calcolo cosi strutturati:

- Stima Stock di Biomassa: foglio iniziale di calcolo; contiene tutti i dati di input al modello e ha come output lo stock di biomassa [m3] per ogni anno a partire dal 1989;

- Stima serbatoi carbonio: calcola a partire dai risultati del foglio precedente lo stock di biomassa nei 5 serbatoi di stoccaggio;

- Riassunto Serbatoi CO2: contiene, espressi in tCO2, i valori dello stock forestale per categoria forestale.

- Riass ris stock c-change: contiene, con dettaglio ai 5 serbatoi il totale dello stock e relativo C-stock change a partire dal 1989.

I dati contenuti all’interno del foglio “Stima Stock di Biomassa” sono già aggiornati e derivano dalle stime di calcolo utilizzate da ISPRA. Tali dati sono da inserire all’interno delle singole tabelle previste dal file mdb “TEST – NOME_REGIONE.mdb”; in particolare in questo foglio si trovano i dati da inserire nelle seguenti tabelle:

- F_AREA_REG;

- F_HF_REG;

- F_CATEGORIE;

- F_STOCK_REG_ANNO_BASE (relativo solo allo stock del 1989)

I dati contenuti negli altri fogli di calcolo servono per verificare i risultati dell’implementazione della metodologia attraverso il file .mdb.

### 3. Analisi del file “TEST – NOME_REGIONE.mdb”

Come anticipato in precedenza, il file TEST – NOME_REGIONE.mdb è già strutturato. Contiene le tabelle (vuote) che caratterizzano la procedura di calcolo. Le tabelle indicate in precedenza al punto 2, vengono riempite con i dati presenti nel file .xls.

Così facendo il database non è completamente operativo.

Occorre riempire le seguenti tabelle, con dei dati ricavabili da database regionali, al fine di ottimizzare la disaggregazione comunale.

Occorre infatti elaborare la tabella F_COEFF_RIPARTIZIONE come spiegato nel file “Manuale Modulo Foreste v. 1.0.doc” al paragrafo 5.2.2 per quanto riguarda la prima.

Per rendere operativo il file .mdb occorre infine importare da server le tabelle ISTAT_COMUNE, TARGA_PROVINCIA, SNAP_MACRO_SETTORE, SNAP_SETTORE e SNAP_ATTIVITA.