# Algoritmo Modulo Serbatoi

Versione Inemar 5, dicembre 2006

## Introduzione

Esistono quattro tipologie di serbatoi, che contengono alcune sotto tipologie:

- A tetto fisso

  - Verticale (a cono, a cupola)

  - Orizzontale (interrato, in superficie)

- A tetto galleggiante

  - Interno

  - Esterno

- In pressione

- A spazio variabile

Le emissioni provenienti dai serbatoi non dipendono da alcun combustibile e sono tutte di NMVOC. Ogni serbatoio inserito va collegato ad uno stabilimento già presente nelle puntuali.

Si distinguono le emissioni in due contributi:

- Emissioni da stoccaggio

- Emissioni da movimentazione dei prodotti stoccati

ETOT=Es+Em

Le emissioni vanno calcolate mese per mese e poi sommate: è necessaria quindi una tabella intermedia dei risultati per serbatoio e per mese.

Il calcolo di questi contributi differisce per tipo di tetto del serbatoio, se fisso o mobile

| Tipo di Serbatoio | Tipo di Emissioni |
| --- | --- |
| A tetto fisso (verticale e orizzontale in superficie) | Stoccaggio + Movimentazione |
| A tetto orizzontale interrato | Movimentazione |
| In Pressione | No metodi di stima |
| A tetto galleggiante interno | Stoccaggio + Movimentazione |
| A spazio variabile | Movimentazione |

## Serbatoi a tetto fisso

### Emissioni da stoccaggio

Es=30⋅Vv⋅Dv⋅KE⋅KS								(1)

dove:

- Es [kg]: emissione mensile di NMVOC da ogni serbatoio

- Vv [m3]: volume occupato dal vapore (da formula)

- Dv [kgm-3]: densità di vapore (da formula)

- KE [-]: fattore di espansione del vapore, dipendente dalle variazioni di temperatura e pressione (da formula)

- KS [-]: fattore di saturazione del vapore, dipendente dalla pressione e dal volume occupato dal vapore (da formula)

L'ordine di calcolo delle formule è il seguente:

### Volume occupato dal vapore

Vv=π4⋅D2⋅hs−hl+h⋅D								(2)

dove:

- D : diametro del serbatoio (da tabella S_GEOM_SERBATOI)

- hs : altezza serbatoio (da tabella S_GEOM_SERBATOI)

- hl : altezza liquido nel serbatoio (da tabella S_GEOM_SERBATOI)

- h* : pari a 0.01 se il tetto è a cono, 0.0685 se il tetto è a cupola

### Temperatura superficiale del liquido all'interno del serbatoio

Viene calcolata per ogni mese

Tsup=Tamb+3.36⋅α−0.56+0.003⋅α⋅I 						(3)

con:

- α [-]: assorbanza della verniciatura del serbatoio (S_COLORE_SERBATOI)

- I [Wm-2]: radiazione solare totale giornaliera (T_TEMP_RAD_UMID) (somma delle radiazioni orarie)

- Tamb: temperatura media giornaliera (T_TEMP_RAD_UMID)

### Tensione di vapore (in Pa)

Pv=133.3224⋅10A−BTsup+C									(4)

dove:

- A, B, C : costanti specifiche per ogni gas (S_CARATT_PRODOTTI)

Alcuni prodotti non hanno queste costanti: per essi nella tabella S_CARATT_PRODOTTI è inserito il valore di Pv stimato per una Tsup di 20°C.

Per il greggio e per la benzina la formula di calcolo della tensione di vapore va sostituita dalla seguente:

PV=6894.757⋅eA−B1.8⋅Tsup+492				 				(4a)

dove:

- A, B : costanti specifiche per il greggio e la benzina (S_CARATT_PRODOTTI)

- Tsup : temperatura superficiale del liquido (da formula)

Per entrambe le sostanze le costanti A e B sono state calcolate dalla formula API utilizzando per il greggio una RVP pari a 5 e per la benzina una RVP pari a 10.

### Densità di vapore (kgm-3)

Dv=PM⋅Pv8314⋅(Tsup+273,15)									(5)

Dove:

- PM : peso molecolare del liquido stoccato (S_CARATT_PRODOTTI)

- Pv : tensione di vapore (dalla formula precedente)

### Range di temperatura ΔTV

ΔTv=1.3⋅Tmax−Tmin+0.009⋅α⋅I				 				(6)

Dove:

- Tmax e Tmin temperature massima e minima giornaliera (T_TEMP_RAD_UMID)

### Range di pressione ΔPTV

ΔPv=Pv,max−Pv,min										(7)

Dove:

- Pv,max e Pv,min tensioni di vapore corrispondenti alle temperature massima e minima giornaliera

### Fattore di espansione KE (adimensionale)

KE=ΔTv(Tsup⋅1.8+492)+ΔPv−413.7101325−Pv				 			(8)

Dove:

- Tsup e Pv ricavate dalle formule precedenti

- ΔTv : variazione giornaliera della temperatura del vapore (da formula)

- ΔPv : variazione giornaliera della pressione di vapore (da formula)

### Fattore di saturazione KS (adimensionale)

Ks=11+2.5⋅10−5⋅Pv⋅(hs−hl+h⋅D)				 			(9)

Dove:

- h* : pari a 0.01 se il tetto è a cono, 0.0685 se il tetto è a cupola

### Emissioni da movimentazione

Em=0.414⋅10−6⋅PM⋅Pv⋅Q12dl⋅KP   						(10)

dove:

- PM [gmol-1] : peso molecolare del prodotto (da S_CARATT_PRODOTTI)

- Pv : tensione di vapore riferita alla Tamb

- Q [kg] : movimentazione annua del prodotto (da S_GEOM_SERBATOI)

- dl [kgm-3] : densità del liquido (da S_CARATT_PRODOTTI)

- KP [-] : fattore di perdita del prodotto (da S_CARATT_PRODOTTI)

## Serbatoi a tetto mobile

A differenza dei serbatoi a tetto fisso le emissioni sono date anche dagli accessori della piattaforma.

ES=112⋅(KRa+KRb⋅(1.609⋅v)n)⋅D⋅P⋅PM⋅KC				(11)

dove:

- Es [kganno-1] : emissione mensile dallo stoccaggio

- KRa : fattore di perdita dall'anello con vento nullo (da tabella S_TIPO_SERBATOI), Tab. 1

- KRb : fattori di perdita dall'anello dipendente dal vento (da tabella S_TIPO_SERBATOI), vedi tabella 1 :

- v: velocità media del vento (da tabella classe climatica)

- D : diametro del serbatoio (da S_SERBATOIO)

- PM [gmol-1] : peso molecolare del prodotto (da S_CARATT_PRODOTTI)

- n : esponente, dipendente dal tipo di anello (da tabella S_TIPO_SERBATOI), Tab. 1

- P* : funzione della pressione, dipendente dalla pressione atmosferica e di vapore (da formula)

P=Pv1013251+1−Pv1013250.52								(12)

- KC : fattore prodotto (da tabella S_CARATT_PRODOTTI)

- Pv : tensione di vapore riferita alla Tamb

### Emissioni da movimentazione

Em=0.00684⋅Q⋅CD									(13)

Dove:

- Q [kganno-1] : movimentazione annua del prodotto

- C : fattore di serraggio (da tabella S_CARATT_PRODOTTI)

### Perdite dagli accessori della piattaforma

Ea=112⋅FF⋅P⋅PM⋅KC									(14)

con

- Ea [kganno-1]: emissione annua dagli accessori della piattaforma

- P* : funzione della pressione, dipendente dalla pressione atmosferica e di vapore (da formula)

- PM [gmol-1]: peso molecolare del prodotto (da S_CARATT_PRODOTTI)

- KC : fattore prodotto (da tabella S_CARATT_PRODOTTI)

- FF : fattore di emissione totale degli accessori della piattaforma (da formula)

FF=NF1⋅KF1+NF2⋅KF2+...+NFn⋅KFn 						(15)

dove

- NFi : numero di accessori del tipo i [-], vedi tabella 2

- KFi : fattore di emissione dell'accessorio di tipo i (da formula), vedi tabella 2

KFi=KFai+KFbi1.1263⋅vmi 								(16)

Tabella 1

Tabella 2

## Serbatoi a tetto fisso orizzontale in superficie

Si applicano le stesse formule dei serbatoi a tetto fisso verticale (dalla 1 alla 10) con le uniche eccezioni del volume occupato dal vapore (formula 2a) e del fattore di saturazione (formula 9a).

### Diametro effettivo

De=3.28⋅L⋅D0.785					 						(17)

dove:

- D = diametro del serbatoio (da tabella S_GEOM_SERBATOI)

- L = lunghezza serbatoio (da tabella S_GEOM_SERBATOI)

### Volume occupato dal vapore

Vv=π4⋅De2⋅0.5⋅D										(2a)

dove:

- D = diametro del serbatoio (da tabella S_GEOM_SERBATOI)

- De = diametro effettivo del serbatoio (da formula)

### Fattore di saturazione KS (adimensionale)

Ks=11+2.5⋅10−5⋅Pv⋅(0.5⋅D)			 					(9a)

Le altre formule rimangono invariate.

## Serbatoi a tetto fisso orizzontale interrati

L’unica differenza con i serbatoi in superficie è data dal fatto che le emissioni provengono solo dalla movimentazione della sostanza stoccata. La formula è la stessa utilizzata per i serbatoi a tetto fisso verticali, ovvero la 10.